#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN

OBECNÍHO ÚŘADU  HRDĚJOVICE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVEDENÍ STAVBY

###### Ateliér D.N.A. spol. s r.o.

###### České Budějovice

DUBEN 2008

##### OBSAH STAVEBNÍ ČÁSTI

### A: TEXTOVÁ ČÁST

1.   Základní údaje o stavbě

- Navrhované stavebně technické řešení,

použité stavební materiály

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

### B: VÝKRESOVÁ ČÁST

- Půdorys 1. NP – stávající stav

- Půdorys 1. NP

- Pohledy

- Skladby konstrukcí

- Výkres tvarů výplní otvorů

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

název stavby:    	Zateplení a výměna oken obecního úřadu

místo stavby:	Hrdějovice, Dlouhá 221

katastrální území:	Hrdějovice

okres:	České Budějovice

stavebník - investor:            	Obec Hrdějovice

Dlouhá 221

Hrdějovice

projektant stavby: 	Ateliér D.N.A. spol. s r.o.

Lipenská 17

370 01 České Budějovice

způsob provedení:	dodavatelsky

stupeň dokumentace:           	projektová dokumentace pro provedení stavby

datum vydání dokumentace:	duben 2008

1.2. ÚČEL OBJEKTU

Projekt řeší částečnou stavební úpravu stávajícího objektu obecního úřadu a zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem.

# 1.3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- program investora

- dokumentace stávajícího stavu objektu

- stavební zákon, příslušné normy a předpisy

# 2. 	VŠEOBECNÝ POPIS

Stávající objekt je navržen v roce 1980 jako součást technické vybavenosti (areál mateřské školky a jeslí) části obce Těšín. Areál je navržen na jihozápadním svahu a pavilon obecního úřadu je poslední objekt areálu pod stávajícím objektem mateřské školy. Objekt je postaven z keramických stěnových a stropních panelů. Okna byla dřevěná zdvojená s lehkými meziokenními vložkami MIV. Střešní konstrukce byla navržena jako plochá dvouplášťová s vodotěsnou izolací ze živičných pásů s vnitřními svody. Na části objektu byla v minulých letech vyměněna původní dřevěná okna za plastová s izolačním dvojsklem a meziokenní vložky byly vyzděny. Před dvěma lety byla provedena celková oprava střešní izolace a je zde nově provedena hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, navazující na spojovací chodbu. Hlavní vstup do objektu je z jihozápadní strany přístupovým chodníkem z obslužné místní komunikace.

Bourací práce

Bourací práce jsou minimálního rozsahu a nezasahují do nosných konstrukcí.

Se stavebními pracemi uvnitř objektu a zateplením fasády jsou spojeny i další drobné zásahy do zařízení objektu.

- přemístění venkovních světel, čidel, větracích mřížek, rozvodů hromosvodu

- odstranění starých páskových obkladů na soklu objektu

- úprava oplechování atik na střeše

# Výplně otvorů

Stávající plastová okna a vnější dveře zůstanou zachovány, budou provedeny výměny stávajících dřevěných oken a po zateplení budou provedeny výměny všech vnějších parapetů z hliníkových povrchově upravených plechů tl. 1,5 mm s ukončujícími bočními plastovými profily.

¨

# Podlahy

Veškeré podlahy jsou nové a nebudou měněny.

Úprava vnitřních povrchů

Vnitřní povrchy zůstanou zachovány, jsou po celkové opravě.

Úprava vnějších povrchů

Pro zateplení obvodového pláště bude použit vnější kontaktní zateplovaní systém (VKZS) s izolantem ze stabilizovaného pěnového fasádního polystyrenu (EPS 70 F, EPS 100 F) v tloušťkách 30 mm a 120 mm. Pro zateplení soklu byl použit extrudovaný polystyren tl. 30 mm.

Zateplení střechy objektu v současné době nebude investor provádět, protože je provedena nová střešní izolační fólie na celém objektu a na práce jsou stále záruční lhůty. Proto v projektu není zateplení střechy navrženo i když z hlediska tepelné bilance je zateplení střechy doporučeno.

Původní povrchy fasády budou očištěny od nesourodých částí, omyty tlakovou vodou, opatřeny penetrací s vyrovnáním podkladu pro dokonalé kladení izolačních fasádních desek.

Finální úprava zateplené fasády bude z tenkovrstvé probarvené silikátové omítky, sokl bude natřen akrylátovou fasádní barvou.

Veškeré stávající ocelové prvky (ventilační nástavby apod.) budou očištěny, ošetřeny 1x základním nátěrem a 2x vrchním syntetickým nátěrem do vnějšího prostředí.

Klempířské výrobky

Oplechování venkovních parapetů bude provedeno z hliníkových povrchově upravených plechů tl. 1,5 mm s ukončujícími bočními plastovými profily.

Ostatní klempířské prvky budou ze systémových poplastovaných plechů, pro možnost prodloužení stávajících plechů.

Neměněné stávající klempířské prvky budou očištěny a natřeny vrchní syntetickou barvou

Závěr

Veškeré stavební práce je nutné provést podle příslušných ČSN, technologických pravidel dodavatelů a v souladu s vyhláškou č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. Pro stavbu smí být použity pouze výrobky, které splňují požadavky zaručené osvědčením o jakosti nebo dokladem o vlastnostech výrobků (zákon č.30/1968 Sb. o státním zkušebnictví ve znění zákona č.54/1987 Sb. a zákon č.174/1978 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění změn – doplňků).

Bezpečnost a hygiena práce

Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při práci je nutno používat ochranné prostředky. Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí při průběhu stavby. Přilehlé komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě.