INVESTOR:	Město Lázně Bělohrad,

- nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

STAVBA:	Dopravní a technická infrastruktura v areálu u Bažantnice

v Lázních Bělohrad

OBJEKT:	SO 301 - ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ

Seznam dokumentace

301-01		Technická zpráva

301-02		Situace

301-03		Podélný profil

301-04		Detail vsakovacího objektu

301-05		Typová kanalizační šachta

301-06		Schema uložení potrubí

301-07		Odvodňovací žlab

301-08		Odlučovač lehkých kapalin

301-09		Výkaz výměr

Identifikační údaje

a)	označení stavby

Název stavby:	Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice

v Lázních Bělohrad

Objekt:	SO 301 - ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ

Místo stavby:	Lázně Bělohrad

Katastrální území:	Lázně Bělohrad

Kraj:	Královéhradecký

Druh stavby:	Dopravní, trvalá, stavební úpravy s rozšířením

Stupeň dokumentace: 	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech

pro provádění stavby (PDPS)

Zakázkové číslo:	57514

b)	investor (objednatel)

Název a adresa:	Město Lázně Bělohrad,

nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

IČO:	00271730

DIČ:	CZ00271730

c)	zhotovitel dokumentace

Hlavní projektant:	Miloslav Kučera - PRODIS,

Svitavská 1469, 500 12, Hradec Králové

IČO:	12349615

DIČ:	CZ5607061515

Živnostenský list:	vydal OÚ Hradec Králové - OŽÚ  pod č. j. 02907.1/1864-FL, dne 27.10.1992

Číslo autor. osoby:	0600564

Obor autorizace:	dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Tel.	603 512 615, 495 271 998

e-mail	prodis.hk@tiscali.cz

Projektant části:	VPK Maurer s.r.o.,

Pouchovská 440, 500 03, Hradec Králové

IČO:	28766113

DIČ:	CZ28766113

Živnostenský list:	vydal MM Hradec Králové - OŽÚ  pod č. j. OŽ/4948/2009/Chu/1007225/2, dne 14.4.2009

Číslo autor. osoby:	0600516

Obor autorizace:	vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické

Tel.	491 619 050, 603 572 242

e-mail	vpkmaurer@seznam.cz

1.	úvod

Projekt řeší odvodnění srážkových vod z navrhovaného parkoviště. V rámci předložené PD je navržen vodohospodářský objekt:

SO 301 - ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ

Projekt je zpracován za účelem vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provedení stavby.

2.	BILANCE

Výpočet množství srážkových vod

|  | srážka |  |  | 151 l/s/ha | 0,70 m3/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh povrchu | plocha | Souč. | plocha | Qmax | Qrok |
|  | S m2 | odtoku | Sred m2 | l/s | m3/rok |
| silnice (asfalt) | 990 | 0,8 | 792 | 12,0 | 554,4 |
| parkovací stání (dlažba) | 945 | 0,7 | 661,5 | 10,0 | 463,1 |
| Chodník (dlažba) | 65 | 0,7 | 45,5 | 0,7 | 31,9 |
| zeleň | 510 | 0,1 | 51 | 0,8 | 35,7 |
| Celkem | 2510 |  | 1550,0 | 23,4 | 1085,0 |

Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010

- podzemní vsakovací zařízení srážkových vod – dimenzování

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 16 - Bílá Třemešná

Návrhové a vypočítané údaje

hd			         1                                                           VVZ

VVZ  = --------  x (Ared + Avz) -    ----- x kv x Avsak x te x 60            Tpr = ------------------

1000			         f                                                          Qvsak + Qo

| A = 990 m2 |  | Asfaltové a betonové plochy |  | sklon 1% až 5% | Ψ =0.80 | Ared = 792 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A = 1010 m2 |  | Dlažby s pískovými spárami |  | sklon 1% až 5% | Ψ =0.60 | Ared = 606 m |
| Ared | 1398 m2 |  | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |  |  |  |
| Avz | 0 m2 |  | plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) |  |  |  |
| p | 0.2 rok-1 |  | periodicita srážek |  |  |  |
| kv | 0.0001m.s-1 |  | koeficient vsaku |  |  |  |
| f | 2 |  | součinitel bezpečnosti vsaku |  |  |  |
| Qo | 0.000 m3.s-1 |  | regulovaný odtok |  |  |  |
| Avsak | 61,8 m2 |  | velikost vsakovací plochy |  |  |  |
| hd | 22,9 mm |  | návrhový úhrn srážek |  |  |  |
| tc | 40 min |  | doba trvání srážky |  |  |  |
| Qvsak | 0.0030877m3.s-1 |  | vsakovaný odtok |  |  |  |
| Vvz | 24.6 m3 |  | největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení |  |  |  |
|  |  |  | (návrhový objem) |  |  |  |
| Tpr | 2.2 hod |  | doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE |  |  |  |

Vsakovací objekt je navržen ze 115 bloků o rozměru 0,8 x 0,8 x 0,36 m, sestavených do obdélníku o rozměru 18,4 x 4,0 m. Čistý užitný objem je 24,73 m3 a plocha 77,60m2.

3.	POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO

V dané lokalitě se nenachází kanalizace pro možné odvodnění dešťových vod. Srážkové vody budou likvidovány dle §5 odst. 3 vodního zákona a dle vyhlášky č.268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby vsakem. Pro posouzení možnosti a vhodnosti zasakovat dešťové vody byl v únoru 2009 proveden firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. "Návrh způsobu zneškodňování dešťových vod z projektovaného parkoviště osobních automobilů". Posudek potvrdil možnost zasakovat dešťové vody do podloží a je nedílnou přílohou dokladové části.

Navržená gravitační kanalizace bude sloužit k odvádění vod z navrženého  parkoviště. Odvodnění je řešeno pomocí navrženého odvodňovacího žlabu (celková délka 11,5m) se 3 vpustěmi. Ty jsou napojeny přípojkami do revizní šachty RŠ2 osazené na gravitační kanalizaci. Ta bude svedena do odlučovače lehkých kapalin, který slouží jako bezpečnostní technické zařízení pro zachycení případného výskytu lehkých kapalin v dešťové vodě. Zde budou vody tedy případně předčištěny a následně vypouštěny do podmoku umístěného  uprostřed západní strany parkoviště.  Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je navržen plošný zasakovací objekt. Ten bude tvořen vsakovacími voštinovými bloky uložených do jámy vyložené geotextilijí. Užitný objem  je 24,73 m3. Předpokládá se osazení 115 ks vsakovacích bloků o rozměru 0,8 x 0,8m a výšce 0,36 m seskládaných v jedné vrstvě o celkovém půdorysu 4,0 x 18.4 m. Na nátoku bude osazena revizní šachta, která bude sloužit jako odběr vzorků vody na výstupu z odlučovače lehkých kapalin Vsakovací těleso bude odvětráno nad terén 2 ventilačními hlavicemi situovanými do zeleně.

Trasa kanalizace a situování vsakovacího tělesa je patrné z přiložené situace (příloha 02), vlastní návrh pak z přílohy detail vsakovacího objektu (příloha 04).

Materiál:

Kanalizace je navržena z potrubí plastového UltraRib 2 PP (SN10) o profilu DN 200 mm. Přípojky od vpustí žlabu budou provedeny o profilu DN 150. Revizní šachtyjsou rovněž z plastu PP o DN 400 kryté poklopem.

Odlučovač lehkých kapalin je navržen o velikosti NS25 s kalovým prostorem o objemu 2500l. Hodnota C10-C40 na odtoku může být max. 0,2 mg/l. Tyto parametry splňuje  např. odlučovač ropných látek navržený v souladu s normou ČSN EN 858 firmy Techneau typ ADHF125ABE + PCU0200, s automatickým uzávěrem. Výrobek musí mít prohlášení o vlastnostech (viz. příloha na konci této TZ).

4. Všeobecně

##### Použité předpisy, ČSN, Vyhlášky

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6110 (ČSN EN 752) – Odvodňovací systémy vně budov

ČSN EN 1610– Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

CSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod

TNV 75 9010 - Hospodaření se srážkovými vodami

Ochranná pásma činí:

Ochranná pásma pro mimoareálové vedení vodovodů a kanalizací jsou dle zákona 274/2001 Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm včetně - 1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany

- při hloubce potrubí větší než 2,5 m se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

Bezpečnost práce

Při montáži a následně při obsluze a údržbě zařízení je třeba se řídit všemi obecně platnými normami a předpisy bezpečnosti práce.

Vlastní instalaci provede odborná firma s oprávněním provádět montážní a instalační práce v daném oboru. Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž se do vydání zvláštních prováděcích právních předpisů postupuje též podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, atd. včetně případných dalších norem podle příslušného oboru.

Způsob provádění montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí.

Zejména je třeba dodržet::

- svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3 m

- šířka výkopu musí být dle přílohy – Vzorové příčné řezy,

- výkopy v obydleném území a na veřejných prostranstvích, kde hrozí pád do výkopu, musí být zajištěné,

- přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích a u výkopu hlubších než 1,5 m oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou, okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu!

Koncepce řešení požární ochrany

Jedná se o stavbu inženýrských sítí – kanalizace.

Při provádění pokládky potrubí je třeba postupovat tak, aby nebyly narušeny zásahové cesty, v případě neprůjezdnosti je nutno vyznačit objížďky. Před prováděním výkopů musí být ohlášen postup výstavby a překopy komunikací na IZSCR.

Zemní práce

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré stávající podzemní sítě od jejich správců. Při  křížení se stávajícími, resp. navrženými ostatními podzemními sítěmi je nutno respektovat ČSN 736005 a nařízení jednotlivých správců.

Výkop rýhy pro potrubí bude proveden v terénu. Předpokládá se třída těžitelnosti č.3.

Dno rýhy bude vyrovnáno a zbaveno kamenů a proveden podsyp o minimální zhutněné tloušťce 10 cm. Podsypový materiál bude jemnozrnný písek bez ostrohranných částic s ojedinělými zrny do velikosti 16 mm. Rýha bude pažena příložným pažením. Zásyp potrubí je možno provést pouze vhodným zásypovým materiálem a nevhodný musí být odvezen. Zásyp rýhy musí být prováděn po vrstvách max. 0,3 m s řádným hutněním  na hodnotu min. 95% Proctor Standard. Výskyt podzemní vody se nepředpokládá.

Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku v Lodíně..

Zemní práce  při hloubení rýhy budou  prováděny podle ČSN 73 3050 Vyhlášky ČUBP  č. 324/1990, ČSN 38 6420, ČSN  73 6005, ČSN 73 6006 ČSN a vyhlášek souvisejících.

Na trase dojde ke křížení se stávajícími podzemními sítěmi.

Zemní práce při hloubení rýhy budou prováděny strojně. V místě vedení stávajících sítí a křížení s ostatními vedeními budou zemní práce prováděny ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k jejich porušení.

Zájmové území je výškově i polohově zaměřeno, polohopis systém JTSK, výškopis v místním systému.

Polohopis a výškopis

Pro danou stavbu bylo provedeno výškopisné zaměření pozemků. Výškový systém B.p.v., souřadnicový sytém JTSK.

Koncepce návrhu je patrná z výkresových příloh, umístění šachet, lomových bodů a poloha zařízení je určeno v souřadnicích.

Trasa podzemních sítí je polohově i výškově zkoordinovaná s ostatními inženýrskými sítěmi v dané lokalitě.

Vliv stavby na životní prostředí

Provoz navržené stavby se nikterak neprojeví do životního prostředí.

Při vlastní realizaci  dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v blízkém okolí a to hlukem a prachem způsobeným provozem  stavebních mechanizmů.

Podmiňující související investice

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice, je zkoordinována s dalšími plánovanými investicemi v rámci celé stavby a s další etapou.

Plán organizace výstavby

Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Během výstavby je nutné dodržovat vyhlášky, předpisy a zákony pro zajištění BOZP, platné na území ČR.

Projekt je zpracováván v souladu s vyhláškami ČBÚ č. 55/1996 Sb. a předpisy, směrnicemi a normami, se kterými tato vyhláška souvisí.

Zařízení staveniště

Vlastní staveniště - výkopy pro inženýrské sítě budou ohrazeny zábranami a „páskami“ proti vstupu nepovolaným osobám a řádně osvětleny.

Podrobný projekt organizace výstavby bude řešen v součinnosti s dodavatelem stavby v samostatné části dokumentace před vlastní realizací.

Provedení celé stavby se předpokládá generálním dodavatelem, který bude určen na základě výběrového řízení.