Příloha č. 3

Technická specifikace
název veřejné zakázky: Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Krupka

Sport Krupka s.r.o., Mariánské náměstí 22, 417 42 Krupka

Tato technická specifikace představuje základní požadavky na dodávku předmětu veřejné zakázky.

1. Podvozek

- svařovaný žebřinový rám, v přední části snížený a zešikmený s průchodem pro sací hubici pro středové odsávání

- odpružení vinutými pružinami, přídavné gumové pružiny, hydraulické teleskopické tlumiče nárazů

- tuhá přední a zadní náprava, přední řízená hnací náprava, zadní hnací náprava -za příplatek lze jako řízená hnací náprava

- zadní příčník pro montáž čepové spojky resp. kulové hlavy pro tažení přívěsu

2. Kabina

- komfortní kabina konstrukce s rámem z vysokopevnostních speciálních profilů a opláštěním z plastových dílů

- elektronicky vyhřívané tónované panoramatické přední okno z vícevrstvého bezpečnostního skla

- 2-vrstvé dveře z plastu s posuvnými okny (dopředu a dozadu)

- výborný boční výhled okny s velkou plochou a zasklenými plochami pro výhled v spodním prostoru dveří

- vodní topení s třístupňovým ventilátorem, min. 6 vzduchovými výdechy vnitřního prostoru (na přední sklo, boční výdechy a výdechy v prostoru pro nohy)

- sedadla řidiče a spolujezdce jsou komfortní, podélně a výškově nastavitelná s nastavitelným opěradlem. Sedadla jsou vybavena tříbodovými bezpečnostními pásy

- kvalitní tepelná a hluková izolace a rohože z recyklovatelných plastů

- panoramatická vnější zpětná zrcátka vlevo a vpravo

- sluneční clony na místě řidiče a spolujezdce

- popelník a 12 V zásuvka

- osvětlení vnitřního prostoru

- výškové a podélné nastavení volantu

- prostor pro montáž rádia (bez kabelového rozvodu)

- prostor pro montáž tachografu (bez kabelového rozvodu)

- vícefunkční spínač na sloupku řízení pro ovládání blikačů, ostřikovačů předního skla s intervalovým spínačem, dálkových, potkávacích světel a klaksonu

- středová konzola:

  - multifunkční ovládací páka pro řízení jízdy a tlačítko pro ovládání předního upínacího zařízení, tlačítko pro další 2 hydraulické funkce a nastavení pracovních otáček, 2 potenciometry na ovládání objemového výkonu pracovní hydrauliky, osvětlení vč. nastavení sklonu světlometů, tachometr a C3-zásuvka, dlaňová podložka pro pohodlné ovládání hydrauliky, multifunkční displej zobrazující údaje o počtu otáček motoru, stavu paliva v nádrži, teplotě chladicí kapaliny a hydraulického oleje, provozních hodinách vozidla a pracovní hydrauliky, celkové ujeté vzdálenosti, denní ujeté vzdálenosti a času

- klimatizace

Motor

- 4-válcový vznětový motor VW CJDA s filtrem pevných částic v uzavřeném systému

- zdvihový objem max. 2.0 l

- výkon min. 75 kW (102 PS)

- točivý moment min. 280 Nm

- systém „Common-Rail“

- vodou chlazená recirkulace výfukových spalin a chlazení plnicího vzduchu

- vodní chlazení

- bezúdržbový ventilový rozvod pomocí hydraulického zdvihátka ventilů

- ventilový rozvod OHC s pohonem ozubeným řemenem

- tlakové oběhové mazání a hydraulické vyrovnávání ventilové vůle

- elektronické řízení motoru

- regulace pracovních otáček

- hodnota emisí podle min. EURO 5

- objem palivové nádrže – min. 50 l

4. Jízdní pohon a rychlosti

- elektronicky řízený hydrostatický jízdní pohon

- 2 za jízdy zařaditelné stupně jízdy

- zapínatelný pohon všech kol

- zapínatelná uzávěrka diferenciálu (působící na zadní nápravě)

- za příplatek – funkce Gas-Inch

Rychlostní režimy:

- přepravní: min. 50 km/h. plynule

- zpět min. 25 km/h.

- pracovní: min. 15 km/h. plynule dopředu a zpět

5. Řízení

• hydrostatické řízení předních kol řízení všech kol (pro pracovní režim) – poloměr otáčení 3,10m

6. Brzdy

- hydraulický dvouokruhový brzdový systém s posilovačem a regulací na zatížení závislé brzdné síly na přední a zadní nápravě

- dvojitý podtlakový posilovač brzd

- automatické nastavení brzd

- mechanická ruční parkovací brzda (působící na zadní nápravě)

7. Pracovní hydraulika

- univerzální pracovní hydraulika se 2 pracovními okruhy (po 1 okruhu vpředu a vzadu)

- pohon přes nastavovací axiální vícepístové čerpadlo s s celkovým průtokem min. 110 l/min, pracovní tlak min. 200 bar

- 6-funkční řídicí ventil, elektronicky ovlád. pro 4 (č/b) řídicí funkce a 2 proporcionálně pomocí joysticku ovládané řídicí funkce:

    - zdvihání a spouštění předního zvedacího závěsu (č/b), s dvojím účinkem s plovoucím nastavením

    - 2 řídicí funkce vpředu (proporcionálně) s připojitelným plovoucím nastavením (s dvojím účinkem)

    - 1 řídicí funkce vpředu nebo vzadu (č/b) s připojitelným plovoucím nastavením (s dvojím účinkem)

    - nádrž na hydraulický olej (min. 50 litrů)

    - chladič hydraulického oleje min. 20 kW

    - elektronické nastavení objemového výkonu pro oba pracovní okruhy pomocí potenciometru ve středové konzole

    - bezodkapové, ploché hydraulické spojky

8. Rozměry

- rozměry vozidla   	max. 3.800 x 1.300 x 2.050 mm

- rozvor kol             	max. 1.900 mm

- rozchod kol          	max. 1.017 mm

- světlá výška        	min. 220 mm

- ložná výška         	max. 1.000 mm

9. Hmotnosti

- celková přípustná hmotnost 5,0t  (možnost legislativního zapsání  jako N1 do 3,5t)

- pohotovostní hmotnost bez doplňkové výbavy  max. 2.500 kg

10. Elektroinstalace

- alternátor min. 14 V, 140 A

- bezúdržbový akumulátor 12 V,  min. 100 AH

- regulace sklonu světlometů

- přední, zadní, boční směrovky a varovná světla

- kompaktní zadní světla s mlhovkou a světlomet pro jízdu dozadu

- střešní rampa s nástavbovými světlomety a přídavnými blinkry

- teleskopický maják (žlutý)

- osvětlený multifunkční displej

- vnitřní osvětlení

- 13 pólová zásuvka pro tažné zařízení

11. Třístranný sklápěč

- hydraulicky sklopný třístranný sklápěč s ocelovým dnem, včetně 4 míst pro upevnění nákladu

- odklápěcí Alu-bočnice

- zvýšené přední čelo

- rozměry: 1.810 x 1.265 x 300 mm

- úhel sklápění 45° ve všech 3 směrech

12.  Rychloupínací systém pro přední nástavby

- přední zvedací závěs se 2 dvojčinnými hydraulickými válci (zvedání, spouštění, tlak na dno) a plovoucí nastavení

- rychloupínací trojúhelník kategorie 1 N nebo DIN závěs pro přední nástavby

- zdvihací zatížení na spojovacím držáku 500 daN (za příplatek upínací deska)

13. Nástavby

- zásobník na odpad

- zametací a sací jednotka

- sací ventilátor

- zkrápěcí systém

- odstavné systémy na nástavby

- recirkulační systém odpadní vody

- kamerový systém

- ruční sací nástavba s hadicí min. 3,5 m a nástavci