TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Omezení prašnosti z plošných zdrojů

YABOK

Charakteristika:

- celková hmotnost max. 3,5 t

- plně hydrostatický pohon 4x4

- uzávěrka nápravového a mezinápravového diferenciálu

- dieslový motor o výkonu min. 35 kW

- emisní limit motoru dle platné normy

- dva jízdní rozsahy a)pracovní rychlost plynule regulovatelná 0 – min 10 km/h

- transportní rychlost plynule regulovatelná 0 – min 30 km/h

- maximální průjezdná šířka stroje 1.600 mm (bez zrcátek)

- palivová nádrž min. 60 litrů

- pevný rám umožňující najetí na obrubník o výšce 200 mm

- výška pevných částí stroje max. 2.000 mm

- kloubové řízení s odpružením kloubu nebo s řízením obou náprav

- samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickém pojezdu alespoň na jednu nápravu

- mechanická parkovací brzda

- prosklená kabina pro jednu až dvě osoby s dobrým výhledem a rámem z vyztužených profilů

- vytápění a klimatizace v kabině (klimatizační nepřesahující výšku stroje – ne na střeše kabiny)

- celoprosklené dveře

- vzduchem odpružené sedadlo/a s bezpečnostním pásem

- provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy

- přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny a maják

- umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče

- autorádio, odkládací prostor pro osobní potřebu obsluhy, háček na oděvy

- počítadlo motohodin, kontrola teploty hydr. oleje a chladící kapaliny, indikace min. stavu paliva

- výkonný hydraulický systém pro pohon stroje a pohon agregátů – min. dva okruhy pracovní hydrauliky s celkovým výkonem alespoň 60l/min při 190 bar

- připojení agregátů k hydr. okruhu pomocí rychlospojek

- čelní upínací systém pro agregáty s plovoucí polohou

- nerezový zásobník na smetky o objemu min. 1m3 (či zásobník s obdobnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi)

- zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro práci s ostatními agregáty

- zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 – do nabídky doložit platný certifikát výrobce

- krátká rovná sací šachta ze zásobníku k sací hubici o průměru min 180 mm. Šachta vedená pod kabinou

- sací hubice o šíři min. 540 mm vepředu v přímém výhledu obsluhy

- sací hubice pružně zavěšená v pracovní dolní poloze kopíruje povrch na kolech

- dva přední přimetací kartáče o průměru 900 mm možností regulace šíře záběru z kabiny, regulace otáček

- odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu

- maximální zametací záběr alespoň 1,8 m

- zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 s platným certifikátem

- výkonná sací turbína s možností regulace otáček z kabiny, turbína umístěna nad zásobníkem – bez přímého kontaktu se zametaným materiálem

- vodní recirkulační systém, voda vysátá do zásobníku bude přepouštěna na zkrápění sací hubice

- systém zkrápění proti prašnosti, zásobník čisté vody o objemu min. 180 l, skrápěcí trysky na kartáčích a sací hubici

- nouzové ruční vyklápění zásobníku

- vyklápění zásobníku nečistot přes hranu alespoň výšky 140 cm

- ruční sací hadice o délce min 3,5 m

- stroj musí umožňovat nesení i jiného zařízení (např. sekačka, cisterna, sypač apod.)

- Výměnná nástavba určená k mytí povrchů velkoplošných hal, parkovišť s umělým, betonovým, asfaltovým apod. povrchem za využití dávkovaných detergentů o obměnou vody.

- U mycí nástavby zajištění vyměnitelnosti mycích elementů dle povrchu (např. mycího padu, mycích kartáčů apod.).

- Mycí nástavba musí zajistit schopnost odstranění žvýkaček, masných skvrn apod.