Příloha č. 3

Technická specifikace
název veřejné zakázky: Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Kryry

Tato technická specifikace představuje základní požadavky na dodávku předmětu veřejné zakázky.

1. Podvozek

- Rozvor kol  max. 2.500 mm, rozměry vozidla max. 4.300 x 1.650 x 2.200 mm

- robustní torzní rám vyrobený z ocelových profilů (neuzavřený)

- nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami

- zadní náprava se stabilizátorem a s progresivním odpružením listovými pružinami

- hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu

- zadní náprava s rozvodovkou

- trvalý pohon zadní nápravy (4x2) s možností připojení přední nápravy (4x4)

- 4 kola s jednoduchými pneumatikami 225/75 R16C

- nápravy s bezúdržbovými ložisky kol

- boční ochrana proti podjetí (boční plastové obložení a plastové blatníky)

- spojka pro odtažení vozidla vpředu

- zadní příčník pro montáž čepové spojky resp. kulové hlavy pro tažení přívěsu

2. Kabina

- sklopná min. 2-sedadlová kabina konstrukce s rámem z vysoko pevnostních speciálních profilů a opláštěním z plastových dílů (nebo pozinkovaná)

- interiér optimalizovaný pro snadný přístup

- panoramatické přední okno z vícevrstvého bezpečnostního skla, s dokonalým zorným polem a integrovanou ochranou proti slunečnímu záření

- perfektní boční výhled okny s velkou plochou a zasklenými plochami pro výhled ve spodním prostoru dveří

- mechanicky odpružené sedadlo řidiče

- izolační kryty vyrobené z recyklovatelných plastů

- zpětná zrcátka vlevo i vpravo

- sluneční stínítka pro řidiče i spolujezdce, popelník a 12V zásuvka

- klimatizace

3. Motor

- vznětový 4-válcový řadový motor s filtrem pevných částic v uzavřeném systému

- zdvihový objem max. 3,0 l

- výkon min. 100 kW (136 PS) při 3500 ot./min.

- točivý moment min. 310 Nm při max. 1500 ot./min.

- vstřikovací systém Common Rail

- výfukové potrubí vyvedené nahoru za kabinu

- turbodmychadlo a chlazení plnicího vzduchu

- elektronické řízení motoru s elektronickou regulací pracovních otáček a tempomatem

- hodnota emisí min. podle EURO 5

- objem palivové nádrže – min. 80 l, uzamykatelný uzávěr palivové nádrže

4. Převodovka

- synchronizované ozubené soukolí, min. 5 převodových stupňů vpřed a 1 vzad, vč. plazivého chodu 10 + 2 převodových stupňů vpřed a 2 vzad (s redukcí x 2)

- redukční převodovka

- jízdní a pracovní rychlost mezi 0,8 až 100 km/h

- elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu

- spojka – hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka; kotouč spojky s vysoce kvalitním, organickým, třecím obložením

5. Řízení

- hydraulické řízení s posilovačem

6. Brzdy

- 4-kanálový systém ABS

- kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech

- elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení

- samočinné nastavení brzd

- bezazbestové brzdové destičky

- ruční parkovací brzda

- kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny

- objemový výkon min. 70 l dosažitelných již při max. 2.800 ot./min, min. tlak 200 bar

- pohon přes elektrohydraulicky připojitelný vedlejší pohon závislý na motoru a vícepístové čerpadlo

- autoregulační systém pro proměnlivé rozdělování objemu oleje do dvou na sobě nezávislých hlavních spotřebních okruhů a řídicích funkcí

- v základním vybavení 2 dvojčinné řídicí funkce a 1 pracovní okruh vpředu a 1 pracovní okruh s bezodkapovými plochými rychlospojkami

- předvolba výkonnosti obou pracovních okruhů pomocí 2 regulátorů průtoku s ručním ovládáním

- uvolnění tlaku v rychlospojkách pro ulehčení  výměny předních nástaveb

- nouzové ruční ovládání pro všechny funkce

- chladič hydraulického oleje s výkonem min 7,0 kW

- nádrž na hydraulický olej 70 l se zpětným filtrem, odvzdušněním a ukazatelem stavu

8. Elektrické zařízení

- alternátor s integrovaným regulátorem 12V, 110 A

- startér 12V, 2,5kW

- vysokokapacitní akumulátor 12V, 100 AH

- BI halogenové světlomety s regulací světla stejně jako LED – denní světla

- směrová světla vpředu, po stranách a vzadu

- kompaktní koncová světla obsahující mlhové i couvací světlo

- podsvícené vypínače

- vnitřní LED osvětlení s dveřními kontakty

- tachometr, ostřikovače

- 1 počítadlo pracovních hodin a 1 počítadlo hodin hydraulického systému

- displej s venkovní teplotou

- přípoj na odtažení připojitelný na nárazník

- 1 zakládací klín

9. Standardní výbava

- varovné pruhy červeno/bílé

- uzamykatelné víčko palivové nádrže

- hever a klíč na kola

- odpojovač baterie

- přední rychloupínací deska

- střešní rampa s nástavbovými světlomety

- třístranný sklápěč, krátký

- sklápěcí modul

- Zametací nástavba se zadním sáním

- Zásobník  z nerezové oceli, objem 2.0 m3, pozorovací klapky na levé a pravé straně, oddělená nádrž na vodu z nerezové oceli, min. 350 l. Vyklápění zásobníku do výšky min. 1.400 mm.

- Zamykání a odemykání zadního poklopu ovládané elektricky z kabiny.

- Zametací jednotka nástavby umístěná v zadní části, ze 2 kusů 900 mm kartáčů a sací hubice, rám jednotky je opatřen odolným nátěrem, a sací hubice z nerezové oceli. Sací hubice vybavena automatickou klapkou na hrubé nečistoty. Zametací šířka min. 2500 mm. Hydraulické ovládání zametací jednotky, automatické zvednutí jednotky při zařazení zpátečky.

- Ventilátor s vysokým výkonem, hydraulický pohon s kapacitou max. 9.000 m³/h vzduchu a sací tlak min. 800 mm vodního sloupce. Strojovna a výfukové potrubí jsou obloženy zvukově-izolační materiály.

- Vodní zkrápěcí systém s elektrickým čerpadlem 12 V, s magnetickými ventily a tryskami na rámu kartáče a sacím hrdle, přípojky pro stříkací pistoli určenou k čištění stroje.

- Řídicí pult pro ovládání zametací nástavby v kabině vozidla.

- Zadní osvětlení připojitelné prostřednictvím 7- pólové zásuvky, uchycené  na desce včetně SPZ

- Automatické zvedání zametacího agregátu při zpětném chodu.

- Regulátor otáček kartáčů umístěný na nástavbě, odstavný stativ, umožňující sejmutí nástavby bez pomůcek i s jednou osobou.