TEXTOVÁ ČÁST

k dokumentaci pro stavební řízení stavby

„REKULTIVACE SKLÁDKY ZÍKŮV LOM“

# A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby 	: 		Rekultivace skládky Zíkův lom

Místo stavby 		:		Prostor bývalého Zíkova lomu na levém břehu

Vltavy  cca 800 m po  směru toku  za mostem do

Zámostí v Hluboké nad Vltavou

Kraj 			:		Jihočeský

Investor            	:		Městský úřad Hluboká nad Vltavou

Zpracovatel 		:		Ing. Jana Máchová

Vodohospodářská projekce

A. Tragera 46

370 10 České Budějovice

IČO			:		659 68 263

DIČ			:		CZ 7053091243

Datum			:		prosinec 2015

# B. ZÁKLADNÍ PARAMETRY NAVRŽENÉ REKULTIVACE

Rekultivovaná plocha včetně příkopů 			: 			  10 282 m2

Zatěsněná plocha skládky 				:			    7 781 m2

Celková plocha biologické vrstvy 				: 			    8 642 m2

Navržené těsnění 		:	     zemní (jílové),  vrstva 3 x 0,2 m (resp. 4 x 0,2 m)

Požadovaný součinitel filtrace těsnící vrstvy 		: 		     k = 1.10-8 m.s-1

Délka povrchových odvodňovacích příkopů 		: 			    464,8 m

Délka sběrače povrchových vod do Vltavy	 	: 			  164,84 m

Délka drenáží kontaminovaných vod 			: 			      15,0 m

Užitný objem sběrné šachty kontaminovaných vod 	: 			      5,48 m3

# C. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Tachymetrické zaměření území ve výškovém systému BPV v souřadnicovém systému JTSK provedené firmou AREA G.K. spol. s r.o.  – Ing. Radkem Horou, Haškova 551, 373 41 Hluboká nad Vltavou dne 9.10.2001 a  doměření povrchu skládky z roku 2015 .

  - Tachymetrické zaměření okrajů skládky a trasy sběrače do Vltavy provedené ve výškovém systému BPV v souřadnicovém systému JTSK. Měření provedl dne 13.3. 2002 Ing. Piner Vladimír, M. Chlajna 10, 370 05 České Budějovice

  - Projekt pro stavební povolení „Rekultivace skládky komunálního odpadu Hluboká nad Vltavou Zíkův lom“  - vypracovaný firmou DONETT projektování, inženýring, Krčínova 22, České Budějovice – 11/1994.

  - Studie proveditelnosti rekultivace skládky Zíkův lom vypracovaná firmou OK PROJEKT s.r.o., K. Světlé 2238, České Budějovice 370 04 v prosinci 2001

  - Povrchový průzkum skládky TKO Zíkův lom vypracovaný Ústavem pro výzkum a využití paliv a.s. Běchovice, Praha 9, 190 11 v dubnu 2002

# D. PŘEHLED HISTORICKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Lokalitu Zíkův lom v Hluboké nad Vltavou si zvolily Technické služby České
Budějovice cca v roce 1985 jako lokalitu vhodnou pro ukládání komunálního
odpadu z Českých Budějovic na překlenutí období, kdy se ocitly bez skládky.
Jediným podkladem tehdy byl údajně posudek geologa, že se jedná o vhodnou
lokalitu. Bez jakýchkoli povolení či technických zabezpečení  probíhalo
skládkování až do roku 1990.

Tehdejší Rada MěNV Hluboká nad Vltavou sice proti průjezdu nákladních automobilů a skládkování v těsném sousedství protestovala, ale bez výsledku. Tehdejší ONV sliboval rekultivaci skládky i opravy poničených silnic, po
roce 1990 však se změnou politických poměrů na plnění slibů nedošlo.
 V  roce 1994, kdy byl prováděn průzkum, byla skládka zavezena z 90%. Mocnost vrstvy uložených odpadů se pohybuje okolo 25 m.

# E. UMÍSTĚNÍ SKLÁDKY

Areál skládky se nachází v prostoru bývalého lomu (Zíkův lom) o rozměrech cca 160 m x 45 m v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Lokalita leží cca 800 m po směru toku Vltavy za mostem z Hluboké nad Vltavou do Zámostí a to na jejím levém břehu.

Zaústění sběrače povrchových vod bude provedeno ne levém břehu Vltavy v ř.km 227,600.

| TABULKA POZEMKŮ ZASAŽENÝCH STAVBOU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území | PAR.Č. | DRUH POZEMKU | VLASTNÍK DOTČENÉHO POZEMKU |
|  |  | (m) |  |
| Hluboká nad Vltavou | 1800/1 | vodní plocha | ČR, Povodí Vltavy s.p., Holečkova 106/8, Praha 5 15000 |
| Hluboká nad Vltavou | 1708 | ostatní plocha | Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 500 08 |
| Hluboká nad Vltavou | 1712/3 | ostatní plocha | Město Hluboká n/Vlt., Masarykova 36, Hluboká n./Vlt 373 41 |
| Hluboká nad Vltavou | 477/8 | ostatní plocha | Město Hluboká n/Vlt., Masarykova 36, Hluboká n./Vlt 373 42 |
| Hluboká nad Vltavou | 499/1 | ostatní plocha | Město Hluboká n/Vlt., Masarykova 36, Hluboká n./Vlt 373 43 |
| Hluboká nad Vltavou | 477/21 | les | Město Hluboká n/Vlt., Masarykova 36, Hluboká n./Vlt 373 44 |
| Hluboká nad Vltavou | 477/9 | les | Město Hluboká n/Vlt., Masarykova 36, Hluboká n./Vlt 373 45 |
| Hluboká nad Vltavou | 471 | ostatní plocha | Město Hluboká n/Vlt., Masarykova 36, Hluboká n./Vlt 373 46 |
| Hluboká nad Vltavou | 469/2 | ZPF orná půda | Město Hluboká n/Vlt., Masarykova 36, Hluboká n./Vlt 373 47 |
| Hluboká nad Vltavou | 469/6 | ZPF orná půda | Město Hluboká n/Vlt., Masarykova 36, Hluboká n./Vlt 373 48 |
| Hluboká nad Vltavou | 469/7 | ZPF orná půda | Město Hluboká n/Vlt., Masarykova 36, Hluboká n./Vlt 373 49 |

Z toho parcely v ZPF:

Parcela č. 469/2     -    Terénní úpravy – 51 m2

- příkop – plocha 61 m2

Parcela č. 469/6     -   Terénní úpravy – 11 m2

- příkop – plocha 34 m2

Parcela č. 469/2     -   Terénní úpravy – 90 m2

- příkop – plocha 42 m2

- propustek – 6 m

# F. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

- z hlediska hydrogeologického

Skládka komunálního odpadu je situována v opuštěném lomu (Zíkův lom) o rozměrech cca délky 160 m a šířky 45 m, kde se v minulosti těžila turmalinická rula.

Na skládku byl vyvážen tuhý domovní odpad a inertní materiál z města České Budějovice a později i z Hluboké nad Vltavou. Mocnost vrstvy uložených odpadů se pohybuje okolo 25 m. Vrstvy navezeného odpadu byly hutněny buldozerem a pojezdem mechanizmů.

V  roce 1994, kdy byl prováděn průzkum, byla skládka zavezena z 90%. Dno ani boky skládky nejsou izolovány, průsaková voda ze skládky není jímána. Lom se nachází v žíle turmalinické žuly, okolní horniny jsou  migmatitizované pararuly. Kvartérní pokryv je tvořen hlinitým eluviem s kamenitou příměsí.

Směr proudění podzemní vody je směrem k řece Vltavě vzdálené cca 75 m. Ustálená hladina podzemní vody je zakleslá přibližně na úrovni hladiny v řece Vltavě.

Vzorky podzemní vody nevykazovaly žádné znečištění těžkými kovy, ale obsah ropných látek byl proti normovým hodnotám mírně zvýšen. V rámci úplného rozboru prováděného v roce 1994 byly zjištěny vyšší obsahy proti normovým hodnotám v několika ukazatelích a to: NH4, NO3, NO2, Mn, Fe, CHSK a pH. Zdrojem tohoto znečištění jsou hnilobné procesy ve skládce.

Z doporučení tehdejšího hydrogeologického průzkumu vyplynula nutnost uzavřít skládky vzhledem k otevření skládky jiné (v Municích), zhutnění uloženého materiálu a překrytí minerálním těsněním, provést odplyňovací vrty k případnému využití metanu, prohloubení pozorovacího hydrogeologického vrtu HV 2 tak, aby bylo možno sledovat pravidelně (2 x ročně – duben, září) kvalitu podzemní vody a to v rámci úplného chemického rozboru, ropných látek, těžkých kovů a kyanidů.

- z hlediska ochrany přírody

Předmětná rekultivace se nachází v ochranném pásmu lesa.

- z hlediska průzkumu staveniště

Obchůzkou staveniště bylo zjištěno že:

- skládkovaný odpad v některých místech pravděpodobně zasahuje mimo hranu bývalého lomu nebo je k okolnímu terénu dosypán a nelze hranu jednoznačně určit

- zčásti je skládka zavezena inertním materiálem smíchaným se zeminou a pokryta náletovými dřevinami a odpad je místy dosypán až ke kmenům okolních stromů

- skládka je umístěna mezi borovým a listnatým lesem

- pod skládkou se nachází zanesená šachta z betonových skruží. Pokud je tato šachta na drenážním systému, je tento zcela nefunkční

- v období větších srážek vytéká skládková voda na silniční panely spodní příjezdové cesty

- na skládku je kromě příjezdu k dolní části, kde byl pravděpodobně bývalý vjezd do lomu ještě příjezdová cesta k hornímu okraji skládky, která byla využívána k navážení odpadu.

# G. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Stavebně je projekt „Rekultivace skládky Zíkův lom“ řešen podle ČSN 83 8035 – Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek. Účelem rekultivace je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do krajiny s možností přiměřeného využití území pro další účely.

Řešení je ovlivněno zejména následujícími aspekty:

- požadované parametry součinitele propustnosti těsnící vrstvy jsou k = 1.10-8 m/s

- vlastní konfigurace tvaru skládky respektuje stávající nepravidelný tvar, čímž je minimalizován přesun materiálů před zatěsněním skládky.

- je respektován minimální sklon povrchu skládky 3,0 % dle příslušné ČSN.

- při návrhu konečného tvaru skládky bylo snahou co nejméně zasahovat do již uloženého odpadu. Veškeré tyto zásahy jsou nutné z hlediska konfigurace terénu. Předpokládáme, že v horních vrstvách byl uložen zejména biologický materiál (tráva, listí, dřevní hmota) a dále inertní materiál charakteru stavebních sutí.

- po rekultivaci bude oddělena voda povrchového odtoku (bude otevřenými příkopy u paty svahu a dále kanalizačním sběračem odvedena do Vltavy) od vody kontaminované tělesem skládky. Ta bude jímána do sběrné šachty a následně vyvážena na ČOV.

- výsledky měření unikajícího methanu zařazují skládku do I. kategorie – skládka s vývinem plynu slabým až nulovým. Proto bude skládkové těleso rekultivováno bez speciálního odplyňovacího zařízení.

Členění stavby na jednotlivé objekty:

SO 01 – Hrubé terénní úpravy

SO 02 – Těsnící vrstva skládky

SO 03 – Biologická vrstva

SO 04 – Ozelenění zrekultivované plochy

SO 05 – Odvedení povrchových vod

SO 06 – Zachycení kontaminovaných vod

# H. TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ

## HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Před vlastní konfigurací skládkového tělesa budou z povrchu skládky odstraněny křoviny s kořeny, dále budou pokáceny náletové dřeviny a pařezy budou odstraněny. Dřevní hmota bude seštěpkována a později bude zapracována do biologické vrstvy rekultivace. Kácení se netýká ploch, které nebudou zatěsňovány. Zde bude porost odborně prořezán.

Z celé plochy mimo skládkové těleso budou odstraněny zbytky odpadů, které budou uloženy mimo skládkové těleso a převezeny na nejbližší řízenou skládku města.

Základní konfigurace skládky je dána požadavkem co nejmenšího zásahu do skládkového tělesa a zároveň co nejmenšího přesunu hmot. Nevýhodná je zejména vysoká svažitost území, která znesnadní technické provádění úprav a zároveň si vyžádá speciální technologie a úpravy svahů. Sklon svahů se v některých částech pohybuje až okolo hodnoty 1:1, 1:1,5.

Hrubé terénní úpravy budou provedeny dle příčných řezů skládky a dle podélného profilu skládky. Z příčných řezů vyplývá množství těženého materiálu – 1424 m3 a množství dosypávaného materiálu – 1057 m3. Při přesunech materiálu bude ponechán stranou inertní materiál odtěžený ze skládky. Později bude tento přebytek materiálu – 367 m3 použit do vyrovnávací vrstvy tl. 20 cm.

Poté bude celý povrch skládky uhutněn válcem. Při provádění svahů prudších než 1:2 bude zapotřebí tyto svahy zhutnit válcem pohybujícím se po spádnici. Válec bude zavěšen na pohyblivém mechanizmu pojíždějícím po horní hraně skládky. Zhutňování bude provedeno bez vibrace a z důvodu snížení působící síly doporučujeme válec a hmotnosti alespoň 10 tun. Je potřeba zajistit co nejdokonalejší zhutnění a zamezit tak usmykávání svahů.

Kontrola hutnění bude prováděna vizuálně s tím, že místa, ve kterých dojde k viditelným deformacím, budou dosypána a opět zhutněna.

V rámci hrubých terénních úprav bude proveden i výkop rýhy pro uložení drenáže ve spodní části skládky.

Po provedení hrubých terénních úprav bude provedena vrstva tl. 20 cm z inertního materiálu (předpokládáme využití zeminy z výkopu příkopů). Tato zemina se nachází v těsné blízkosti skládky a předpokládáme její částečnou kontaminaci, a proto nebude použita do biologické vrstvy ale do inertní vrstvy pod vrstvu těsnící.

Tato vrstva bude rozprostřena nad skládkové těleso a to v ploše 7254 m2. Z toho vyplývá potřeba materiálu – 1451 m3. Množství materiálu vzniklého výkopem příkopů a přebytkem zeminy po uložení potrubí a pískového lože je 711,1 m3. K tomu bude přidán přebytečný inertní materiál - 367 m3 odtěžený v rámci hrubých terénních úprav z tělesa skládky. Získáme tak 1078,1 m3 inertního materiálu a vznikne deficit 372,9 m3 materiálu.

Inertní materiál bude uválcován. Povrch musí být urovnaný a uhutněný. Bude sloužit jako podklad pro těsnící vrstvu.

## TĚSNÍCÍ VRSTVA SKLÁDKY

Těsnění skládky je navrženo zemní (minerální). Tento materiál odpovídá příslušným ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek a ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek.

Tento požadavek splňuje minerální jílové těsnění. Jeho tloušťka je v tělese skládky 0,6 m (vhodný materiál bude hutněn ve třech vrstvách o mocnosti 0,2 m). V místě speciální úpravy prudkého svahu bude jeho tl. 0,8 m s ohledem k přikotvování geotextilií do hloubky cca 20 cm. Bude zaručena minimální tloušťka neporušené těsnící vrstvy skládky 0,6 m.

Nejmenší požadovaná míra zhutnění je D = 95 % maximální objemové hmotnosti metodou Proctorovy standartní zkoušky (upřesněno bude po vyhodnocení součinitele filtrace po hutnícím pokusu).

Základní požadavek těsnící vrstvy je její nepropustnost vyjádřená součinitelem filtrace k = 1.10-8 m/s. Vhodnost materiálu včetně požadovaných parametrů bude doložena průkazními zkouškami před zahájením prací.

Těsnící materiál bude nahrnut na upravený a zhutněný povrch inertní 20 cm vrstvy. Poté bude vrstva uhutněna válcem, případně vibračním válcem. Po zhutnění první vrstvy bude následovat stejný postup i u druhé a třetí vrstvy. Průběh prací bude kontrolován vizuálně a předepsanými zkouškami v požadované četnosti.

V místě sklonu svahů nad 1:2 bude provedeno hutnění stejně jako u hrubých terénních úprav pomocí zavěšeného válce po spádnici. V místě se speciální úpravou svahů bude tl. jílového těsnění 0,8 m a hutnění a násypy tak budou provedeny ve čtyřech vrstvách po 20 cm.

Celková půdorysná zatěsněná plocha je 7781 m2. Z toho tl. 0,6 m je na půdorysné ploše 6668 m2 a tl. 0,8 m na půdorysné ploše 1113 m2. Tloušťka vrstvy je počítána kolmo na svah a tak dojde k navýšení množství potřebného materiálu vlivem prodloužení délky svahu od půdorysné roviny. Sklon svahů mírnější než 1:3 je na ploše 4818 m2 – množství jílu – 0,6 m x 4818 m2 = 2891 m3. Sklon svahů 1:2 – 1:3 na ploše (se započtením šikmosti) 1980 m2 – množství jílu – 0,6 m x 1980 m2 = 1188 m3. Sklon svahu prudší než 1:2 (se započtením šikmosti svahu) na ploše 1191 m2 – množství jílu – 1191 m2 x 0,8 m = 953 m3. Celková potřeba minerálního těsnění – 5032 m3.

## BIOLOGICKÁ VRSTVA

Na těsnící vrstvu bude navezena biologická vrstva celkové mocnosti 1,0 m (dle ČSN 83 8035 jde o rekultivační vrstvu skládky). Biologická vrstva bude konstruována ve dvou vrstvách odlišených použitým materiálem – spodní a vrchní.

Přímo na těsnící vrstvu bude položena 0,70 m mocná vrstva zeminy, která bude zabezpečovat ochranu minerálního těsnění před poškozením a před klimatickými a biologickými vlivy. Zároveň bude sloužit jako podorniční vrstva. Pro spodní vrstvu mohou být použity různé zeminy hlinité a hlinitopísčité, dále vhodné odpadní zeminy (výkopové materiály, zeminy po biodegradaci a kompostování apod.).

Vrchní biologická vrstva o mocnosti 0,30 m bude tvořit prostředí pro růst kořenového systému rostlin použitých k ozelenění skládky (viz. SO 04 – Ozelenění zrekultivované plochy). Proto musí být pro její konstrukci použita ornice nebo kompost.

Celková půdorysná plocha uložení biologické vrstvy je 8642 m2. Z toho na půdorysné ploše 7347 m2 bude uložení bez speciální úpravy svahu a na půdorysné ploše 1295 m2 bude provedena speciální úprava svahu. Tloušťka vrstvy je počítána kolmo na svah a tak dojde k navýšení množství potřebného materiálu vlivem prodloužení délky svahu od půdorysné roviny. Sklon svahů mírnější než 1:3 je na ploše 5097 m2 – množství zeminy – 1,0 m x 5097 m2 = 5097 m3. Sklon svahů 1:2 – 1:3 na ploše (se započtením šikmosti) 2408 m2 – množství zeminy – 1,0 m x 2408 m2 = 2408 m3. Sklon svahu prudší než 1:2 (se započtením šikmosti svahu) na ploše 1503 m2 – množství zeminy – 1503 m2 x 1,0 m = 1503 m3. Celková potřeba zeminy – 9008 m3 z toho ornice nebo kompostu – 2703 m3 a ostatní zeminy 6305 m3.

Na prudkém svahu ve sklonu 1:1,7 – 1:2 vzniká nebezpečí sesunutí biologické vrstvy po vrstvě těsnící. Zejména v období konsolidace provedeného díla by mohlo dojít k průniku dešťových vod trhlinkami v biologické vrstvě až na jílové těsnění. Poté by mohlo dojít k rozbřednutí vrchní vrstvičky jílu a po něm by mohla těsnící vrstva sjet.

Proto je nutné navrhnout speciální úpravu tohoto prudkého svahu. V místě speciální úpravy je navrženo jílové těsnění o tl. 0,8 m tak, abychom mohli do těsnící vrstvy zarazit upevňovací prvky geotextílie.

Speciální úprava svahu spočívá ve vytvoření cca 40 cm vrstev zeminy, které budou zpevněny geotextílií, která bude přibita k jílovému těsnění.

Čelo takto zpevněného svahu bude tvořit cca 25 řad s geotextílií (tl. řady 0,4 m) a boky svahů cca 12 řad s geotextílií (tl. řady 0,4 m). Ve spodních 2/3 výšky bude použita geotextílie např. Polyfelt Rock PEC 35. A v horní 1/3 svahu geotextílie např. Polyfelt TS 80. Šířka pruhů geotextílie – 4,0 m. Průměrná délka svahu (podélná = délka pruhu geotextílie) – čelo skládky – 35 m, boky skládky – 45 m.

Potřeba materiálu -  geotextílie např. Polyfelt Rock PEC 35 – 4,0 m x (8 x 45 m + 17 x 35 m) = 4 m x 955 m = 3820 m2.

Potřeba materiálu - geotextílie např. Polyfelt TS 80 - 4,0 m x (4 x 45 m + 8 x 35 m) = 4 m x 460 m = 1840 m2.

## OZELENĚNÍ ZREKULTIVOVANÉ PLOCHY

Přírodní podmínky lokality, základní kritéria pro výběr rostlin, výsadba

Úvod

Způsob biologické rekultivace určuje konečné začlenění rekultivovaného lokality do okolní krajiny – okraji Táborské pahorkatiny spadající do dna Českobudějovické pánve (respektive průlomu Vltavy v Táborské pahorkatině). Z pohledu katastrálního zákona bude rekultivovaná plocha zařazena do ostatních ploch.

Přírodovědný průzkum okolí skládky byl prováděn v jarním období roku 2002. Skládka představuje lokalitu, která byla v minulosti poškozena neřízeným ukládáním odpadu.

Na svahu Zíkova lomu předpokládáme vznik suššího trávníku celkově severní expozice s keřovými dřevinami.

Způsob biologické rekultivace

V lokalitě Zíkův Lom navrhujeme rekultivovanou plochu osít vhodnou travinobylinnou směsí, částečně osadit dřevinami a ponechat jako ostatní plochu.

Biologická rekultivace skládky bude z hlediska sadovnicko - ekologického řešena jednorázově.

Návrh ozelenění (druhové spektrum, hustota a prostorové uspořádání výsadeb) je zpracován podle zahradnických standardů uzpůsobených schválenému regulačnímu plánu okolí Holého vrchu.

Rekultivace bude technicky provedena tak, aby byl vyloučen průnik cizorodých látek například do potravinového řetězce.

Biogeografické zařazení

Zíkův Lom se nachází na přechodu Českobudějovického a Bechyňského bioregionu, objektivně jej lze zařadit do bioregionu Bechyňského. Typická část bioregionu je tvořena plošinami s acidofilními doubravami a zaříznutými údolími řek s dubohabrovými háji a nepatrnými fragmenty teplomilných doubrav a skalních stepí, popřípadě s acidofilními reliktními bory. Zíkův lom je možné charakterizovat jako dubohabrový háj na svazích vltavského kaňonu.

Klimatické poměry

Dle Quitta je lokalita součástí nejteplejší z mírně teplých oblastí - MT 11. Podnebí je mírně teplé, středně zásobené srážkami: České Budějovice - 7,8°C, 620 mm.

|  | Počet letních dnů | 40 – 50 |
| --- | --- | --- |
|  | Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C | 140 – 160 |
|  | Počet mrazových dnů | 110 – 130 |
|  | Počet ledových dnů | 30 – 40 |
|  | Průměrná teplota v lednu | -2 - -3°C |
|  | Průměrná teplota v červenci | 17 - 18°C |
|  | Průměrná teplota v dubnu | 7 - 8°C |
|  | Průměrná teplota v říjnu | 7 - 8°C |
|  | Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm | 90 – 100 |
|  | Srážkový úhrn ve vegetačním období | 350 - 400 mm |
|  | Srážkový úhrn v zimním období | 200 - 250 mm |
|  | Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 50 – 60 |
|  | Počet zamračených dnů | 120 – 150 |
|  | Počet jasných dnů | 40 – 50 |

Biota

Zíkův Lom leží v mezofytiku, vegetační stupeň dle Skalického je suprakolinní. Potenciální vegetací této lokality jsou dubohabřiny - Melampyro-Carpinetum. Travinobylinný porost je na tomto stanovišti možné přiřadit ke svazu Violion caninae.

Travinobylinný i keřový porost na Zíkově Lomu plní významnou biologickou funki – chrání půdu proti erozi.

Pro rozptýlenou zeleň jsou v rámci dubohabrových hájů obecně nejvhodnější tyto dřeviny:

| Acer campestre | javor babyka |
| --- | --- |
| Carpinus betulus | habr obecný |
| Cornus sanguinea | svída krvavá |
| Corylus avellana | líska obecná |
| Crataegus laevigata | hloh obecný |
| Crataegus monogyna | hloh jednosemenný |
| Lonicera xylosteum | zimolez pýřitý |
| Quercus petraea s. lat. | dub zimní |
| Quercus robur | dub letní |
| Tilia cordata | lípa srdčitá |

Pro zatravnění se nejlépe hodí směs následujících bylin:

| Festuca ovina agg. | Kostřava ovčí | Vytrvalá, hustě trsnatá a nízká tráva, s dobrou konkurenční schopností především na slunečných a vysýchavých stanovištích. |
| --- | --- | --- |
| Festuca rubra | Kostřava červená | Vytrvalá nižší trsnatá i výběžkatá tráva, nevytváří mnoho zelené hmoty, vhodná i pro extenzívní trávníky na nepříznivých stanovištích. |
| Agrostis capillaris | Psineček tenký | Nízká výběžkatá tráva rostoucí i na chudších půdách. |
| Poa pratensis | Lipnice luční | Nízká výběžkatá tráva vytvářející pevný drn a snášející vysýchavé stanoviště. |
| Lolium perenne | Jílek vytrvalý | Víceletá volně trsnatá tráva, která se bude zpočátku rychle vyvíjet a chránit osetou plochu, postupně bude z porostu ubývat. |

Zapojení do okolního prostředí

Rekultivovaná skládka se do okolního prostředí začlení především realizací pásu křovin tak, jak je v souladu se změnou územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou – lokalitou Holý vrch.

Výběr vhodných trav pro osetí

Rekultivovaná skládka představuje antropogenně modelovaný prvek, který je výrazně determinován následujícímu faktory:

1.	Půdní prostředí na převážné části plochy bude tvořit tzv. antrozem (s umělým povrchovým horizontem). Tato půda je ze skupiny antropických půd, podtypu typického až degradačního, variety kyselé, nasycené nebo karbonátové, převážně zavážkové (ale i depóniové nebo urbické) formy. Její substrát představuje uměle vytvořené podloží, rovněž její vlastnosti jsou uměle vylepšené (a nehomogenní).

2.	Hloubka půdního profilu využitelného kořenovými systémy rostlin bude výslednicí technické rekultivace, nelze však očekávat mocnost výrazně převyšující 1 metr.

3.	Terén bude modelován do konečné podoby s využitím stávajících struktur, vznikne svah severovýchodní expozice. Celková skutečná plocha činí 9008 m2 oproti půdorysnému průmětu, který je 8642 m2. Rozložení ploch je následující:

| Charakter | Sklon | Plocha m2 |
| --- | --- | --- |
| Rovina | 0 – 1:5 | 5097 |
| Mírný svah | 1:5 – 1:2 | 2408 |
| ## Výrazný svah | 1:2 – 1:1 | 1503 |
| Celková skutečná plocha |  | 9008 |

- Charakter rekultivace dává předpoklad vzniku výsušného stanoviště.

Na základě výše uvedených faktů je doporučena následující druhová skladba travin tak, aby byla schopna odolávat výsušnosti a mělkému půdnímu profilu:

| Festuca ovina agg. | Kostřava ovčí | Jana | 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| Festuca rubra | Kostřava červená | Rosana | 20% |
| Festuca rubra | Kostřava červená | Táborská | 20% |
| Festuca rubra | Kostřava červená | Barborka | 10% |
| Agrostis capillaris | Psineček tenký | Teno | 5% |
| Poa pratensis | Lipnice luční | Conni | 15% |
| Lolium perenne | Jílek vytrvalý | Jakub | 10% |

Procentické zastoupení se rozumí váhové, nikoli skutečného počtu semen.

Výběr vhodných keřů

Dřeviny pro rekultivovanou plochu:

| Cornus sanguinea | Svída krvavá | 15 % | 50 ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Corylus avellana | Líska obecná | 18 % | 60 ks |
| Crataegus monogyna | Hloh jednosemenný | 44 % | 150 ks |
| Lonicera xylosteum | Zimolez pýřitý | 23 % | 80 ks |
| Celkem dřeviny |  | 100% | 340 ks |

Všechny navržené dřeviny jsou schopné při kvalitní přípravě výsadbového materiálu odolávat stanovištním podmínkám, a při dodržení zásad vhodného managementu plochy mohou vytvořit odolný porost.

Dřeviny budou vysazeny do jednodruhových skupin rozptýlených v ploše určené pro výsadbu tak, aby vznikl pás keřů zpevňující nejsvažitější část plochy.

Všechny pracovní operace týkající se zatravnění, výsadby dřevin a následné údržby budou důsledně prováděny (a také byly projektovány a rozpočtovány) podle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací: 823-1 - Plochy a úprava území, 823-2 - Rekultivace v aktuálním vydání (ÚRS Praha, 2001) a zahradnických norem.

Zatravnění

Biologická rekultivace na této ploše bude po technické stránce zahájena tím, že plocha skládky bude po ukončené technické rekultivaci okamžitě oseta odpovídající travní směsí. Tímto osetím dojde především ke stabilizaci povrchu vytvořením drnu a kořenového systému, čímž se vyloučí prašná eroze v suchých a větrných obdobích roku a minimalizuje se i vodní eroze. Po vytvoření zapojeného travního porostu velmi rychle začne vznikat vrchní půdní horizont důležitý pro následnou výsadbu dřevin.

Osetí bude provedeno ručně na dobře připravené lože (v možnostech kultivovaného povrchu), podle norem. Výsevek bude odpovídat cca 6 g travní směsi na 1 m2, % složení je uvedeno výše.

V rozpočtové části je plocha rekultivované skládky rozdělena na plochy v rovině, mírném a výrazném svahu.

# Výsadba keřů

K výsadbě budou užity silnější sazenice výšky cca 50-70 cm. Před výsadbou je vhodné požadovat vyplněný list o původu s označením sazenic mezinárodními znaky hodnot mladých sazenic okrasných dřevin. Výsadba může být provedena prakticky kdykoli v případě kontejnerovaných keřů, nebo v jarním či podzimním termínu (podle průběhu rekultivace) u keřů prostokořenných. Pro výsadbu bude použita bude jamka o rozměrech alespoň o 50% přesahujících rozměry nádoby, ve které byl keř pěstován nebo kořenového balu, jamky se hloubí ručně.

Povrch misky se upravuje do původní tvářnosti, ve svahu lze zřizovat zasakovací kapsy. Kvalitní sazenice jsou schopny při správné výsadbě a základní zálivce na stanovišti dobře obstát.

Keřům, které byly dodané jako prostokořenné, se zkracují poškozené kořeny hladkým řezem do zdravého pletiva, kontejnerované se nechávají bez zásahu. Pouze v případě silně utužených balů je vhodné jejich částečné narušení. Nekvalitní materiál indikuje několik častých vad, především:

- jeden výhon,

- větve horizontálně rozložené,

- nezhojené rány po odstraněných výhonech,

- kořenový systém bez drobnějších kořenů,

- kořenový systém s tupě ukončenými (přeřezanými) hlavními kořeny,

Pokud jsou keře dodány na místo výsadby přischlé, je nezbytné jejich kořenové systémy namočit na několik hodin do vody, a jejich úpravu provést až po natažení vody. Také řez keřů musí vycházet ze znalosti regeneračních schopností jednotlivých druhů dřevin a prováděn může být jen odborně způsobilým vykonavatelem.

Ochrana keřů proti okusu bude chemická.

Repelentní nátěry pro ochranu sazenic

Přípravek             	účinná látka     			dávka (koncentrace)

MORSUVIN      	repelentní látky             		8 - 10 kg/1000 sazenic

LENTACOL      	repelentní a fungicidní látky	5 - 6 kg/1000 sazenic

NIVUS         		repelentní látky             		15 - 17 kg/100 sazenic

PELLACOL      	repelentní a fungicidní látky     	30 - 50 kg/10 stromů

SCOLYCID C    	tenzid + barvivo                    		0,1 - 1%

Limity přirozeného úhynu

Do rozpočtu byly podle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací - Plochy a úprava území - použity limity přirozeného úhynu (příloha číslo 9). Ty přiřazují stanovišti odpovídajícímu skládce na Zíkově Lomu (závlahu nelze ve větší míře než 50 mm předpokládat) přibližně 11% úhyn pro sazenice, který není způsobem špatnou technologií výsadby nebo nekvalitním materiálem (tedy způsoben dodavatelem), ale je přirozenou reakcí živého organismu na šok způsobený přesazením a změnou stanoviště.

Na tyto přirozené úhyny se ve většině rozpočtů nepamatuje a následně tak vznikají komplikace, protože nejsou prostředky na obměnu uhynulých sazenic z přirozených důvodů. Dodavatelé toto někdy řeší použitím méně jakostního materiálu, aby tzv. „bylo na náhrady“, což je ovšem kontraproduktivní a výrazně negativní konání, které se často projeví naopak výrazně vyšším úhynem nežli přirozeným.

Ustanovení k souborům cen (odstavec 3031.) uvádí tzv. ztratné pro jednotlivé materiály. Pro keře s balem je stanoveno 3%, bez balu 5%, průměrně tedy 4%, a kryje ztráty vzniklé dopravou, manipulací a skladováním těchto položek. Koeficient je zprůměrován na 4% a je zapracován do rozpočtu.

Údržba výsadeb a trávníku

Povrch travního porostu bude kosen prvé dva roky 3x ročně, dalších 3 roky 2x ročně. V tabulce je uvedena celková plocha připadající na 12 sečí za 5 let. Aplikace herbicidů se nepředpokládá ani okolo vysazených dřevin, stejně jako hnojení vysazených dřevin s ohledem na charakter technické rekultivace skládky (lze počítat s dostatečným obsahem humusu i základních živin v půdě).

Kvalitní povýsadbová péče je stejně významná jako péče vysazovací (o použitém materiálu nemluvě). Dodržena budou nejdůležitější opatření užívaná po výsadbě, ostatní záležitosti budou ponechány přirozenému vývoji.

## ODVEDENÍ POVRCHOVÝCH VOD

Jedním ze základních cílů rekultivace skládky je zamezení pronikání srážkové vody do tělesa skládky. Tento cíl bude splněn jednak konstrukcí nepropustné těsnící vrstvy a jednak vhodným vyspádováním konečné konfigurace zrekultivované skládky. Tímto technickým řešením se srážkové vody nedostanou do tělesa skládky, ale budou soustředěny na povrchu a musí být neškodně odvedeny mimo zrekultivovanou plochu.

Odvedení soustředěných dešťových vod je řešeno vybudováním otevřených příkopů po celém obvodu skládky a jejich svedení do šachty a kanalizačního sběrače P. Ten odvádí povrchové nekontaminované vody do Vltavy.

Výpočet povrchových vod předpokládá odtok z  plochy povodí 2,70 ha s odtokovým koeficientem  k = 0,15. Přívalový déšť pro  oblast České Budějovice je 200 l.s-1 v trvání 5 minut. Povrchový odtok při přívalovém dešti činí 2,7 . 0,15 . 200 = 81 l.s-1.

Pro průtok v obvodovém  příkopu  se předpokládá cca 50% celkového odtoku, tj. 40,5 l. s-1.   Pro posouzení koryta je uvažováno 50 l. s-1.  Otevřené příkopy jsou lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 0,5 m a sklonem svahů 1:2. Hloubka příkopů se pohybuje kolem 0,6 m Opevnění dna je provedeno kamenným pohozem tl. 0,2 m do výšky 0,3 m. Kamenný pohoz bude uložen na geotextílii např. TS 20. Zbytek svahů bude ohumusován tl. 10 cm a oset.

V rámci stavby jsou navrženy 4 otevřené příkopy o celkové délce 464,8 m a kanalizační sběrač s vyústěním do Vltavy o délce 164,84 m.

## Sběrač P

Délka sběrače P je 164,84 m, jedná se o kanalizační sběrač z PP DN 300. Na trase je navrženo celkem 8 šachet. V km 0,000 je potrubí vyústěno do řeky Vltavy v ř. km 227,6 na kótě 370,60 m.n m.  Materiál potrubí PP SN12 s plným žebrem v řezu stěny.

Tato kóta zaručuje nezámrznou hloubku uložení potrubí. Vzhledem ke kolísání vody v řece může dojít k zahlcování výusti. V našem případě však toto zahlcování není na závadu. Potrubí bude přivádět vodu jen nepravidelně v době dešťů.

Výustní objekt je opevněn kamennou dlažbou do betonu a z boků a čela je opatřen kamenným pohozem. Uložení potrubí je do 1,0 m širokého výkopu na 10 cm pískové lože. Mezi šachtami Š1 a Š2 bude podél komunikace proveden výkop ručně a to z důvodu ochrany kořenového systému porostu ve svahu nad komunikací a také z důvodu souběhu kanalizace se sdělovacím kabelem. Po uložení potrubí bude toto obsypáno prohozenou zeminou do výšky 30 cm nad potrubí a poté bude zasypáno zeminou a zhutněno. Povrch bude vrácen do původního stavu.

Revizní šachty jsou betonové Do šachty Š8 v km 0,1607 budou zaústěny příkopy P1 a P4 z vpustí na koncích příkopů.

#### Příkop P1

Příkop P1 je dlouhý 117,3 m. Je zaústěn vpustí VP1 do šachty Š8 sběrače P. V km 0,1062 je do příkopu P1 zaústěno potrubí příkopu P2.

Bilance materiálu – výkop zeminy – 194,5 m3, pohoz – 45,8 m3, ohumusování s osetím na ploše 165 m2 – 16,5 m3 humusu, geotextílie např. Polyfelt TS 20 – 235 m2.

#### Příkop P2

Příkop P2 je dlouhý 134,5 m. Je zaústěn potrubím do sběrače P1. V km 0,0393 je do potrubí příkopu P2 zaústěn příkop P3.

V km 0,005 – 0,048 je příkop zatrubněn, protože překonává terénní vlnu a také podchází pod cestami umožňujícími příjezd na staveniště. Délka potrubí je 47,5 m a jedná se o PP DN 300. V km 0,048 potrubí přechází v otevřený příkop. Tento přechod je proveden betonovým čelem tl.0,6 m šířky 2,6 m a výšky 1,37 m.

Bilance materiálu – výkop zeminy pro příkop – 206,3 m3, pohoz – 33,9 m3, ohumusování s osetím na ploše 122 m2 – 12,2 m3 humusu, geotextílie např. Polyfelt TS 20 – 174 m2, potrubí PVC DN 300 – 47,5 m, pískový podsyp – 4,8 m3, přebytek zeminy po uložení potrubí – 8,3 m3 – výkopová zemina celkem 214,6 m3.

#### Příkop P3

Příkop P3 je dlouhý 20,5 m. Je zaústěn vpustí VP3 do potrubí sběrače P2.

Bilance materiálu – výkop zeminy – 21,7 m3, pohoz – 7,7 m3, ohumusování s osetím na ploše 28 m2 – 2,8 m3 humusu, geotextílie např. Polyfelt TS 20 – 39,2 m2.

#### Příkop P4

Příkop P4 je dlouhý 192,5 m. Je zaústěn vpustí VP2 do šachty Š8 sběrače P.

Bilance materiálu – výkop zeminy – 258,5 m3, pohoz – 75,1 m3, ohumusování s osetím na ploše 270 m2 – 27,0 m3 humusu, geotextílie např. Polyfelt TS 20 – 385 m2.

#### Bilance materiálu celkem

- výkop zeminy příkopů (včetně přebytku zeminy po uložení potrubí) – 711,1 m3 – zemina bude použita do 20 cm inertní vrstvy na tělese skládky

- pohoz – 162,5 m3

- ohumusování s osetím na ploše 590 m2 – 59,0 m3 humusu

- geotextílie např. Polyfelt TS 20 – 833,2 m2

## ZACHYCENÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

K zachycení kontaminovaných vod ze skládkového tělesa bude sloužit záchytná drenáž na dně záchytné hrázky. Tato hrázka je navržena na nejnižším okraji skládkového tělesa. Dno hrázky bude umístěno na dno původního lomu – předpokládáme hloubku cca 3,0 m. Záchytná hrázka kontaminovaných vod přehražuje celou šířku skládky.

V délce 15,0 m je provedena rýha se šířkou ve dně 0,6 m a sklonem svahů 1:2. Na dně rýhy je pískový podsyp tl. 10 cm. Na něj a na svah protilehlý skládkovému tělesu a z boků je položena geotextílie např. Polyfelt TS 40, na ní je těsnící fólie  např. Penefol 750, která je překryta  geotextílií např. Polyfelt TS 40. Svah skládkového tělesa je překryt pouze geotextílií např. Polyfelt TS 40. Na dno je uloženo děrované PVC potrubí DN 300. To je zaústěno do sběrné šachty kontaminovaných vod. Délka potrubí je 15,0 m a je uloženo ve sklonu 0,93 %.

Potrubí je obsypáno kamenivem frakce 22/32. Kamenivo je nasypáno až do úrovně založení těsnící vrstvy. Vrch kameniva je překryt geotextílií např. Polyfelt TS 40. Sběrná šachta je provedena z kruhových studnových skruží TBH 2-150 – průměru 1500 mm a výšky skruže 1,0 m. Dno tvoří štěrkopískový podsyp tl. 10 cm, beton B20 – tl. 20 cm, následuje cementový potěr tl. 5 cm a fólie PE-HD. Na fólii je pak ještě cementový potěr tl. 5 cm. Stěny sběrné šachty jsou až nad úroveň drenážního potrubí opatřeny těsněním z fólie PE-HD. Užitný objem šachty je 5,48 m3. Šachta má dno na kótě 382,8 m.n m., zaústění potrubí je na kótě 385,90 m.n m. a zákrytná deska sběrné šachty je na kótě 390,00 m.n m..

Kontaminované vody budou jímány do sběrné šachty a při jejím naplnění budou vyváženy na ČOV, kde budou likvidovány. Pro signalizaci stavu naplnění sběrné jímky bude u jímky osazena telemetrická stanice např. Fiedler s dálkovým přenosem dat. Napájení telemetrické stanice buď baterií nebo solárním panelem. Přenos dat bude realizován 1 x za 24 hodin. Pro snímání hladiny bude osazen snímač hladiny s keramickou membránou.

##### Bilance materiálu

- pískový podsyp 15,0 m x 0,5 m x 0,1 m = 0,75 m3

- potrubí děrované PVC DN 300 – 15,0 m

- zásyp kamenivem – 156,3 m3

- kruhová skruž studnová TBH 2-150 – 7 ks

- zákrytná deska dvoudílná – TBH 20-175 – 1 ks

- štěrkopísek tl. 10 cm – 2,43 m2 x 0,1 m = 0,25 m3

- beton B20 tl. 20 cm – 2,43 m2 x 0,2 m = 0,5 m3

- cementový potěr 2 x 0,05 m – 1,77 m2 x 0,1 m = 0,20 m3

- fólie PE-HD – 21 m2

- fólie např. PENEFOL 750 – 123 m2

- geotextílie např. Polyfelt TS 40 – 347 m2

## ODPLYNĚNÍ SKLÁDKY

Povrchovým průzkumem prováděným v roce 1992  byla zjištěn zjevný i když ne příliš intenzivní rozvoj methanogenních procesů, tj. tvorba skládkového plynu jako důsledek aktivity methanogenních organismů na biodegradabilním substrátu ve vhodném prostředí.

V projektové dokumentaci stavby „Rekultivace skládky komunálního odpadu Hluboká nad Vltavou – Zíkův lom“ z roku 1994 vypracované firmou DONETT České Budějovice bylo navrženo při zakrytí povrchu tělesa skládky provést horizontálně – vertikální sběrnou síť.

V dubnu 2002 byl proveden opětovný průzkum tvorby methanu ve skládce.  Tento průzkum provedl Ústav pro výzkum a využití paliv a.s., 190 11 Praha 9 – Běchovice – Ing. František Straka, CSc.

Z vyhodnocení výsledků vyplývá, že skládka je zařazena do kategorie I. – skládka s vývinem plynu slabým až nulovým. Skládkové těleso může být rekultivováno bez speciálních odplyňovacích zařízení, neboť tvorba plynu zde již poklesla a povrch je v dolních partiích aerobizován, čímž dochází i k intenzivnímu celoplošnému odbourávání zbytkového methanu.

# VLIV REKULTIVACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ OBYVATEL

Skládka se nachází mimo obytnou zástavbu cca 800 m od Hluboké nad Vltavou.

Stavební činnost v průběhu rekultivace bude ovlivňovat nejbližší okolí hlučností mechanizmů při manipulaci a ukládání rekultivačních materiálů, eventuálně prašností v suchých a větrných obdobích. Hlučnost bude způsobena chodem motorů, ale vzhledem k velké vzdálenosti nejbližší obytné zástavby nebude hygienický limit hladiny hluku překročen. Práce v nočních hodinách se nepředpokládá.

Jediný přímý vliv na obyvatelstvo bude vykazovat doprava materiálu pro těsnící a biologickou vrstvu v okolí příjezdových tras. Ty lze ale v tomto případě volit tak, že doprava bude vedena po okrajích Hluboké nad Vltavou a vyhne se tak městu.

Stavební práce budou probíhat uvnitř areálu skládky a proto se nepředpokládá zásadní negativní vliv na okolní ekosystémy a další složky životního prostředí.

# J. ZÁVĚR

Předkládaný projekt „Rekultivace skládky Zíkův lom“ je zpracován v souladu s příslušnými technickými a právními normami a vychází ze studie proveditelnosti rekultivace skládky Zíkův lom z prosince 2001.

Realizací rekultivace skládky dojde k eliminaci vlivu skládky na životní prostředí, zejména na povrchové a podzemní vody. Zachycením srážkových vod a jejich odvedením mimo těleso skládky (díky změněné konfiguraci a vytvoření nepropustných vrstev) dojde k odstranění promyvného režimu na skládce. Lze předpokládat, že se tím významně sníží dotace vody do skládky.

Podchycení podpovrchových kontaminovaných vod a jejich odvoz na ČOV sníží negativní vliv skládky na kvalitu podzemních vod.

Následná biologická rekultivace umožní po určité době integraci zrekultivovaného území do okolní krajiny.

V Českých Budějovicích, prosinec 2015

Vypracovala: Ing. Jana Máchová

Kapitolu 4 vypracoval: Vladimír Kavka