TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku technického vybavení a svozové techniky pro svoz bioodpadu.

Technické vybavení a svozová technika musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Zadavatel požaduje kompletní dodávku.

# Komunální nosič s pohonem 4x4 a komunální hydraulikou

| název/parametr | požadavek | nabídka – splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| - pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy odpínatelný | ANO | ANO / NE |
| - uzávěra diferenciálu zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| - rozvor | max. 3 000 mm | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - šířka vozidla | max. 1 650 mm | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - celková technická hmotnost vozidla | min. 5 t | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - užitečná technická hmotnost vozidla | min. 2,3 t | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - legislativní celková hmotnost | do 3,5 t | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - vznětový motor, vodou chlazený | minimální výkon min. 75 kW | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - emisní limit dle platné legislativy | min. EURO 5 | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - výfuk vyvedený nahoru za kabinou | ANO | ANO / NE |
| - elektronická regulace pracovních otáček a tempomat | ANO | ANO / NE |
| - palivová nádrž | min. 60 litrů s uzamykatelným víčkem | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - synchronizovaná převodovka s redukcí min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět | ANO | ANO / NE |
| - plazivý chod – nejnižší pracovní rychlost nižší než 1 km/h | ANO | ANO / NE |
| - minimální přejezdová rychlost alespoň 90 km/h | ANO | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - servo řízení (s posilovačem) | ANO | ANO / NE |
| - systém ABS s elektronickou kontrolou trakce | ANO | ANO / NE |
| - kotoučové brzdy na 4 kola | ANO | ANO / NE |
| - zakládací klín připevněný na vozidle | ANO | ANO / NE |
| - jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu), přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami, zadní náprava pevná s listovými pružinami | ANO | ANO / NE |
| - vpředu připojení k odtažení | ANO | ANO / NE |
| - sklápěcí kabina | ANO | ANO / NE |
| - střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety | ANO | ANO / NE |
| - teleskopický maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny) – zapsané v TP | ANO | ANO / NE |
| - počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky (samostatně) | ANO | ANO / NE |
| - dvoumístná kabina | ANO | ANO / NE |
| - nosič musí být vybaven pohonnou komunální hydraulikou takto: | čerpadlo namontováno na nezávislém vývodu z motoru – funkce za jízdy a řazení | ANO / NE |
| - náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny | ANO | ANO / NE |
| - celkový výkon min.: | průtok 90 l/min. a tlak 200 barů | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - rozdělení průtoku na přední a zadní nástavbu v rozsahu 2x45 l/min nebo oba okruhy dohromady až 90 l/min | ANO | ANO / NE |
| - chladič hydraulického oleje o dostatečném výkonu pro bezproblémové využívání nástaveb | ANO | ANO / NE |
| - nádrž na hydraulický olej | objem min. 70 l se zpětným filtrem a ukazatelem stavu | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - záruka | 24 měsíců od data pořízení | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - základní technický popis vydaný Ministerstvem dopravy ČR | ANO | ANO / NE |

# Hydraulický nosič kontejnerů na svozovém vozidle

| název/parametr | požadavek | nabídka – splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| - jednoramenný kloubový | výkon min. 2,5 | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - systém natahování pomocí jednoho háku | ANO | ANO / NE |
| - kapacita zdvihu min. 2,5 t | min. 2,5 t | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - ovládání z kabiny automobilu | ANO | ANO / NE |
| - výška háku 900 mm | ANO | ANO / NE |
| - hák doplněn mechanickou západkou | ANO | ANO / NE |
| - hmotnost nosiče | max. 500 kg | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - rozteč podélníků | vnější min. 1060 mm | ANO / NE uveďte číselný údaj |

# Velkoobjemový kontejner

| název/parametr | požadavek | nabídka – splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| - uzavřený, vyroben z ocelových plechů | tloušťka min. 3 mm - podlaha a min. 2 mm - boky | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - zadní čelo dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze | ANO | ANO / NE |
| - háčky pro uchycení sítě nebo plachty | ANO | ANO / NE |
| - ve třetině sklopné bočnice | ANO | ANO / NE |
| - objem | min. 4,7 m3 | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - kompatibilní s nosičem | ANO | ANO / NE |

Poznámka pro uchazeče:

- Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadované technické parametry, bude zadavatelem vyloučena.

- V případě komunální techniky uveďte do nabídky typ, značku a výrobce.