PŘÍLOHA SOUHRNNÉ TECHNIKÉ ZPRÁVY

UŽIVATELSKÝ STANDARD STAVBY

Bytový dům

k.ú. Horní Stropnice

č.parcely 664/1, 665/95, 665/99, 668

Číslo zakázky:		1504

Stavebník:		           Obec Horní Stropnice, Horní Stropnice č.p. 68, 373 35

Projektant:                              TM STAVEBNÍ PROJEKCE

Jana Mikolášová,  Žižkovo nám. 110,  373 12    Borovany

IČO: 482 37 663

Odpovědný zástupce:             Ing.  Josef Troup, Lomená 373, Kremže  382 03

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

ČKAIT    0100479 Ing.

Místo stavby:	Horní Stropnice

Kraj:	Jihočeský

Stavení úřad:	Stavební úřad Nové Hrady

Vypracoval:                            Jana Mikolášová

Borovany  duben 2016

Kvalitativní parametry:

Celá stavba:

Kvalitativní parametry celé stavby i jejích jednotlivých částí jsou určeny zejména následujícími dokumenty a předpisy:

- Projektovou dokumentací stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

- Stavebním zákonem – zákonem číslo 183/2006 Sb. v platném znění a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj číslo 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a předpisy souvisejícími.

- Vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Obecně platnými právními a jinými předpisy.

- Českými technickými normami a to i v případě, kdy ustanovení těchto norem nejsou závazná, ale doporučená. V případě, že pro určitou část stavby nebyla vydána česká norma, jsou určeny příslušnou normou Evropské unie.

- Technickou dokumentací výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků.

Z hlediska urbanistického jsou dodrženy požadavky územního plánu – jedná se o výstavbu objektu pro bydlení. Pozemky jsou dle územního plánu obce Horní Stropnice určeny k zástavbě, funkční plocha občanské vybavení s podmíněně přípustným využitím ubytování. Pozemky jsou v zastavěné části obce.   Nový objekt bytového domu by měl být určen k obývání staršími a samostatně žijícími občany. Jeho umístění vedle zdravotního střediska je proto vhodné. Lokalita kde bude dům umístěn je klidná s malým dopravním zatížením. Všechny sítě potřebné pro napojení nového objektu bytového domu jsou vedeny v komunikaci u severní hranice pozemku.

Z hlediska architektonického, bude objekt řešen v návaznosti na stávající okolí nového bytového domu. Stavba je navržena jako patrová dřevostavba se skládanou stěnou s vnější omítanou fasádou.  Okna a dveře jsou navrženy plastové. Střecha je navržena valbová se sklonem 350s taškovou krytinou.

Pozemek bude dopravně napojen na stávající místní komunikaci na parcele č. 665/25, navazující na severní hranici pozemku. Dešťové vody budou vsakovány pomocí vsakovacích šachet VŠ. Vody splaškové budou napojeny na místní kanalizaci novou kanalizační přípojkou přes RŠ na pozemku 664/1. Přípojka vody pro objekt bude nová ze stávajícího vodovodního řadu v komunikaci parcele č. 665/25. Přípojka vody bude dovedena do objektu do prostoru pod schodištěm, kde bude osazeno hlavní měření. Každý byt bude dále osazen podružným vodoměrem. U severní fasády objektu bude osazen pilíř EI, z kterého bude napojen i nový bytový dům. Plynová přípojka bude u severní hranice s napojením na STL vedení v komunikaci. Plynoměrná skříň bude osazena v pilíři v místě severní fasády domu.

## Bytový dům je navržen jako dvoupodlažní . Stavba je určena pro bydlení v12 bytových jednotkách. V domě jsou navrženy celkem 4 garsoniéry o velikosti 44,8 m2 a 8 garsoniér o velikosti 44,4 m2. Všech 12 bytů je navrženo jako byty upravitelné dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Předpokládaný počet osob v celém objektu je 12 osob.

## Výška  hřebene bytového domu od + - 0,000 je + 9,85 m, výška okapové hrany domu je + 5,94 m. Základní půdorysný tvar objektu bytového domu je obdélníkový o velikosti 36,41 m x 9,175 m s předsazeným třemi arkýři u severní fasády. U jižní fasády jsou také tři předsazené arkýře. Velikost arkýřů u severní fasády je 2 ks 6,215 m x 3,655 m a jeden arkýř vel. 8,41 m x 3,655 m. Velikost arkýřů u jižní fasády je 2 ks 5,91 m x 1,8 m a jeden arkýř vel. 8,91 m x 1,8 m.

Zastavěná plocha bytového domu :	488,1 m2

Venkovní nekrytá terasa má plochu 9 m2

Ostatní zpevněné plochy:

Chodníky, parkovací stání a prostor pro popelnice má plochu 277,5 m2

Užitná plocha obytného domu je 811,5 m2.

Obestavěný prostor bytového domu: 3820 m3.

Uživatelské standardy jednotlivých místností jsou uvedeny v tabulkách popisu místností v příloze technické zprávy.

STAVEBNÍ NORMY:

- ČSN EN 1996-2 (731101) - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, Účinnost: 2007-05-01

- ČSN 74 4505 (744505) - Podlahy - Společná ustanovení, Účinnost: 2012-06-01

- ČSN 73 3130 (733130) - Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení, Účinnost: 1982-02-01

- ČSN 73 8102 (738102) - Pojízdná a volně stojící lešení, Účinnost: 1979-04-01

- ČSN 75 5409 (755409) - Vnitřní vodovody, Účinnost: 2013-03-01

- ČSN 73 6670 (736670) - Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů, Účinnost: 1995-01-01

- ČSN 75 6760 (756760) - Vnitřní kanalizace, Účinnost: 2014-02-01

- ČSN 75 5911 (755911) - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, Účinnost: 1995-05-01

- ČSN 73 0540-1 (730540) - Tepelná ochrana budov: Terminologie, Účinnost: 2005-07-01

- ČSN 73 0802 (730802) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, Účinnost:       2009-06-01

- ČSN 73 4108 (734108) - Hygienická zařízení a šatny, Účinnost: 2013-03-01

- ČSN 73 4301 (734301) - Obytné budovy, Účinnost: 2004-07-01

- ČSN EN 1990 (730002) - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, Účinnost: 2004-04-01

- ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, Účinnost: 2013-12-01

# Seznam  dokladů pro  kolaudaci

## Doklady společné, obecné

- PD skutečného provedení

  - architektonické řešení

  - statická část / pokud je nezbytná/

  - elektro silnoproud

  - elektro slaboproud

  - ZTI – voda, kanalizace

  - Požárně bezpečnostní řešení

  - VZT

  - ústřední vytápění

  - plyn

- Prohlášení zhotovitele o shodě dle zák. 22/1997 Sb. vč. příslušných Nařízení vlády

- Stavební deníky

- Doklady o shodě, atesty, certifikáty na použité materiály a výrobky

- Protokol o měření hluku z technologických zařízení

- Provozní řády / pokud jsou předepsány /

- Protokoly o provozních zkouškách / pokud jsou zkoušky předepsány /

### Stavební část

1)         Atesty na použité materiály / zdící materiály, dlažby apod. /

- Doklady o likvidaci odpadů

- Prohlášení zhotovitele o izolačních účincích provedených tepelných a hlukových

izolacích	/ pokud byly provedeny /

- Atesty HZS :

  - posouzení požární odolnosti dveří, stěn, atd.

  - atesty na materiál, kde je požadována požární odolnost / sklo, nehořlavá vrstva, desky, nátěry, sádrokarton, kabely atd. /

- Seznam  hasicích přístrojů vč. revize

### Domovní technika

## ZTI – vodovod a kanalizace

- Protokol o tlakové zkoušce vodovodu

- Proplach a desinfekce rozvodů  vody  a pozitivní výsledek rozborů pitné vody

- Atesty na výluhové zkoušky pro spotřebiče a materiály ve styku s pitnou vodou

- Zkouška těsnosti kanalizace

## Silnoproud – vnitřní instalace / případně  slaboproudé  rozvody

- Doklad o odborné způsobilosti montážní organizace a revizního technika

- Výchozí zpráva o revizi elektrických zařízení

- Osvědčení o jakosti a kompletnosti rozvaděčů – protokol o kusové zkoušce

- Prohlášení o shodě na použité materiály

- Atest EZÚ na použité elektrovýrobky / svítidla, ohřívače vody, sporáky,  atd. /

#### Vzduchotechnika

- Doklad o odborné způsobilosti montážní organizace a revizního technika

- Osvědčení o jakosti a kompletnosti VZT zařízení

- Zpráva o výchozí revizi na připojení el. zařízení VZT

- Protokol o měření hlučnosti VZT zařízení

- Protokol o měření výkonu a zaregulování VZT dle parametrů daných projektem

- Montážní a provozní předpisy VZT zařízení

#### Vytápění

- zkoušky těsnosti

- zkoušky automatické regulace a zabezpečovacího zařízení

- zkoušky provozní

- vyhotovit kompletní dokumentaci zařízení vč. prohlášení o shodě, osvědčení, atestů, revizních zpráv, manuálů, protokolů atd.

- vyhotovit dokumentaci zařízení podléhající pravidelné revizi a stanovit harmonogram revizí.

- vyhotovit dokumentaci údržby zařízení a stanovit harmonogram provádění údržby

- provést zaškolení obsluhy v rozsahu předávané dokumentace

Plynovod

- zkoušky pevnosti

- zkoušky těsnosti

- zkoušky provozuschopnosti plynovodu, spoje, propoje apod.

- zápis o vpuštění plynu do OPZ

- zpráva o revizi odběrného plynového zařízení (OPZ)

- potvrzení o svářeči

- regulátor tlaku plynu – záruční list, OJAK, návod

- Předání plynových zařízení do osobního užívání

- Při montážních pracech na OPZ dodrženy příslušné normy a předpisy zejména ČSN EN 1775 a TPG 704 01

- Dodržet veškeré požadavky pro připojení dané Eonem

- Prohlášení zhotovitele

- Prohlášení o nakládání s odpady