# PŘÍLOHA č. 1

k Technické zprávě

Bytový dům

k.ú. Horní Stropnice

č.parcely 664/1, 665/95, 665/99, 668

POPIS

TECHNICKÝCH STANDARDŮ

- I. Založení a nosná konstrukce objektu

Objekt bude založen na železobetonové desce tl. 150 mm. Pod nosnými stěnami jsou navrženy základové pasy. Základové pasy š. 500 mm pod obvodovými stěnami a tl. 400 mm mm pod vnitřními stěnami a nosnými dřevěnými sloupky. Základy budou provedeny z prostého betonu C12/15(B15) do nezámrzné hloubky minimálně 1000 mm pod konečný upravený terén. Na dno základové spáry bude založen zemnící pásek FeZn 30/4mm. Požadavek na rovinnost podkladního betonu 5 mm / 2m. Pod ŽB deskou je hutněný násyp v tl. min. 200 mm.

Stavba je navržena jako dřevostavba. Obvodové stěny dřevostavby budou provedeny sendvičové tl. 330 mm s vnější omítanou povrchovou úpravou. Vnitřní příčky jsou též sendvičové tl. 289 mm u mezibytových příček. Ostatní příčky jsou tl. 185 mm a 125 mm  sendvičové.

Strop nad 1.NP tvoří stropní trámy, jako záklop jsou použity desky OSB tl. 25 mm na pero a drážku, zvuková a kročejová izolace. Nosné prvky budou v dimenzích dle výkresové dokumentace ze smrkového dřeva. Překlady v nosných zdech 1.NP a 2.NP budou tvořeny jednotlivými trámy stěn.

- II. Byty

- Podlahové krytiny:

Veškeré betonové mazaniny drátkobetonu jsou provedeny jako plovoucí oddělené od stěn izolací

koupelna, WC  budou opatřena keramickou dlažbou protiskuzovou

v pokojích, předsíni, bude vinylová podlaha

balkony, terasy a pavlače budou opatřeny dřevěnou modřínovou podlahou s protiskluzovou úpravou

ve společných prostorách bude použita keramická dlažba, na schodišti s protiskluzovou úpravou.

- Provedení povrchů stěn a stropů:

Veškeré povrchy stropů a stěn  výtahové šachty budou opatřeny jemnou tenkovrstvou omítkou

ostatní stěny a stropy  budou ze sádrovláknitých a sádrokartonových desek.

Všechny stěny a podhledy budou vymalovány  otěruvzdornou barvou s vysokou kryvostí barva bílá,

stěny koupelen a WC budou opatřeny keram. obkladem do výšky 2,0 m.

stěny na chodbách  budou opatřeny otěruvddotným povrchem odstín 077 do výšky 1,5 m.

- Výplně otvorů:

Okna s dveřmi na terasy a balkony – plastové, barva hnědá zlatý dub, zasklení – izolační dvojsklo U = 1,3 W/m² K.

Vstupní dveře plastové, barva hnědá zlatý dub, zasklení – izolační dvojsklo U = 1,3 W/m² K.

Dveře do sklepních prostor plastové, barva hnědá zlatý dub, plné .

Vstupní dveře do bytů – dveře obložkové  s požární odolností, fólie javor.

Dveře v bytech – v obložkových zárubních,fólie javor částečně prosklené (dle charakteru místnosti) vč. kování standard.

- Topení a příprava teplé užitkové vody:

-každý byt je vybaven samostatným el. boilerem 50 l

-rozvody tepla k radiátorům budou vedeny v podlaze

-byty budou vytápěny podlahovým topením a deskovými radiátory

-koupelny budou vybaveny otopným žebříkem s el. patronou

-potrubí ocelové závitové černé, v podlaze vícevrstvé potrubí Al/Pe-Xc, pro podlahové vytápění trubky z vysoce zesíťovaného PE s kyslíkovou bariérou

- Zdravotně technická instalace:

- Výtokové ventily na hadici T217-DN15

- Baterie umyvadlová stojánková páková DN15

- Baterie umyvadlová nástěnná páková DN15 (k výlevkám)

- Výtokový ventil stojánkový pákový DN15

- Baterie dřezová stojánková páková DN15

- Baterie sprchová nástěnná páková DN15x150mm

- Zápachová uzávěrka - sifon podomítkový k boileru a k digestoři

- Zápachová uzávěrka - sifon podomítkový k AP

- Podlahové vpusti  do sprch DN70 nízké s bočním odtokem

- Elektroinstalace:

a. silnoproud – byty:

rozvody kabely CYKY v trubkách v instalačních předstěrách.

v bytech jsou osazeny zásuvky a vypínače v zapuštěném provedení ,v kuchyních jsou zásuvky pro el. troubu,vařič,

chladničku a kuchyňskou linku

v koupelně je zásuvka u umyvadla, pro pračku a pro el.těleso topného žebříku

u větších bytů přívod pro sporák CYKY 5x2,5

v každém pokoji a v kuchyni je počítáno se  zásuvkami a vývodem pro svítidlo

v ostatních místnostech (předsíň, šatna) bude min. po  zásuvce a vývod pro svítidlo.

b. silnoproud – společné prostory:

rozvody obdobné jako v bytech, na chodbách svítidla interiérová přisazená žárovková nebo s kompaktními žářivkami hlavní rozvaděč RE1je umístěn na chodbě v 1.N.P., zde bude měřena spotřeba v bytech tohoto podlaží a společná potřeba domu  ,měření pro byty v 2.N.P. bude v elektroměrovém rozvaděči RE2 ,který je osazen v tomto podlaží

pro napojení okruhů společné potřeby budou sloužit rozvodnice RS1,RS2 umístěné v společenské místnosti

bytové rozvodnice v provedení do dutých stěn jsou v předsíních bytů ,napojení CYKY4x10

rozvaděč výtahu napojen kabelem CYKY 5x2,5

c. slaboproud:

každý byt je vybaven domácím audiotelefonem s el. vrátným, příprava pro rozvod (trubkování) internetu a telefonu  v plastových trubkách do jedné místnosti (obývací pokoj)

v obývacím pokoji zásuvka společné televizní antény

- Plynovod:

Plynovod v zemi proveden z polyethylenu PE – vhodného pro rozvod STL plynovodu v zemi

Plynovod v objektu proveden z ocelových trubek černých opatřených ochraným nátěrem

Před každým plynovým spotřebičem bude instalován kulový uzávěr

Plynovod v objektu veden volně, nesmí sloužit jako nosná konstrukce

Plynovod v objektu nesmí bez dalších opatření vést nevětranými prostory (podhledy, šachty apod.)

- III. Venkovní parkovací stání

Projekt počítá se sedmi novými parkovacími stáními z toho dva pro tělesně postižené. Stání jsou ohraničená obrubníky a dvě označena pro tělesně postižené. Povrchová úprava betonová zámková dlažba.