A

P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

A.1  Identifikační údaje:

A.1.1  Údaje o stavbě:

a)  Název stavby :                            Bytový dům

b)  Místo stavby :                             k.ú. Horní Stropnice, č.parcely 664/1, 665/95, 665/99, 668

c)  Předmět dokumentace :              Projekt k  provedení stavby PD

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

a) Jméno, příjmení adresa:               Obec Horní Stropnice, Horní Stropnice č.p. 68, 373 35

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Projektant :                                TM STAVEBNÍ PROJEKCE

Jana Mikolášová,  Žižkovo nám. 110,  373 12    Borovany

IČO: 482 37 663

b) Odpovědný zástupce:                 Ing.  Josef Troup, Lomená 373, Kremže  382 03

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

ČKAIT    0100479 Ing.

c) Projektanti spolupracující:          Ing. Romana Pouzdrová,

Novohradská 369/22, České  Budějovice 370 01

Autorizovaný inženýr v oboru pro techniku prostředí staveb

ČKAIT    101553 a energetický specialista  MPO 0985

Miroslav Zahradník, Mokré 69, Č.Budějovice 370 01

Autorizovaný technik v oboru pro techniku prostředí staveb

Specialista elektrotechnických zařízení  ČKAIT    0101322

Ing Daniel Horák, generála Svobody 7, České Budějovice

370 01, Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku  staveb

ČKAIT    0100707

Ivana Stašková, firma Štrob s.r.o. Senovážné náměstí 7,

370 01 České Budějovice

Autorizovaný technik v oboru pro techniku prostředí staveb

Specialista vytápění a VZT  ČKAIT    0101545

Ing. Jan Trajer, , firma Štrob s.r.o. Senovážné náměstí 7,

ČKAIT 0100555 v oboru technika prostředí staveb, specializace

vytápění a vzduchotechnika; technika prostředí staveb,

specializace zdravotní technika

Jaromír Pelikán, Luční 556, Kaplice

osvědčení o odborné způsobilosti PO, č. Z-756/97

Ing Martin Jáchym, N. Frýda 11, České Budějovice

370 05, Autorizovaný inženýr pro stavby dopravní

ČKAIT    0102152

A.2  Seznam vstupních podkladů:

A.3  Údaje o území:

a)  Rozsah řešeného území:

Zájmové území se nachází v okrajové části katastrálního území Horní Stropnice (644196), a to na parcelách č. 664/1, 665/95, 665/99, 668. Parkovací stání jsou navržena i na parcele č. 665/25   Parcely,  na kterých bude probíhat výstavba nového bytového domu, se nachází v severozápadní okrajové části obce Horní Stropnice (544515). Pozemek č. 664/1  má výměru 1085 m2 , druh pozemku ostatní plocha. Pozemek č. 665/95   má výměru 227 m2 , druh pozemku ostatní plocha. Pozemek č. 665/99  má výměru 1458 m2 , druh pozemku ostatní plocha. Pozemek č. 668  má výměru 78 m2 , druh pozemku ostatní plocha.  Pozemky jsou dle územního plánu obce Horní Stropnice určeny k zástavbě, funkční plocha občanské vybavení s podmíněně přípustným využitím ubytování. Pozemky jsou v zastavěné části obce.  Území parcely je mírně svažité směrem severozápadním. Parcely, na kterých se bude stavět bytový dům, navazují na parcelu č. 665/25, na které je umístěna stávající místní komunikace.

b)  Dosavadní využití a zastavěnost území:

Jedná se o novostavbu  na doposud nezastavěném pozemku. Nový objekt bytového domu bude využíván  k trvalému bydlení. V domě jsou navrženy celkem 4 garsoniéry o velikosti 44,8 m2 a 8 garsoniér o velikosti 44,4 m2. Všech 12 bytů je navrženo jako byty upravitelné dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vlastníkem pozemků je investor. Obec Horní Stropnice. Minimální odstupové vzdálenosti nového objektu bytového domu od sousedních parcel jsou  2,8 m a to od boční severozápadní uliční hranice. Ostatní odstupové vzdálenosti jsou 5,5 m od západní uliční hranice, 7,5 od severní hranice pozemku. Vzdálenost nového domu od stávajícího zdravotního střediska u východní hranice pozemku je 7,1 m. Nový bytový dům včetně krytých dřevěných teras a krytého zápraží má zastavěnou plochu 488,1 m2. Venkovní nekrytá terasa má plochu 9 m2. Zpevněné plochy u vstupů včetně dvou ramp mají plochu 53,5 m2. Ostatní zpevněné plochy – chodníky, parkovací  stání a přístřešek na popelnice  277,5 m2 .

c)  Údaje o ochraně území:

Parcela se nenachází v památkově chráněném území, ani v území záplavovém. Pozemek se nenachází v hygienickém pásmu vodního zdroje. Pozemek se nenachází v žádném ochranném  pásmu ani žádná nová ochranná pásma nevytváří. Při provádění zemních prací  je nutné postupovat ve smyslu zákona  o památkové péči č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči. Při objevení archeologických nálezů  je nutné přerušit zemní práce a kontaktovat příslušný ústav památkové péče. Do doby vyjádření příslušného orgánu památkové péče nelze pokračovat v provádění zemních prací.

d)  Údaje o odtokových poměrech:

Stavební parcela je mírně svažitá k severozápadu. Dešťové vody budou svedeny do vsakovacích šachet na pozemku. Vody splaškové budou napojeny na místní kanalizaci novou kanalizační přípojku u  severní hranici pozemku investora.

e)  Údaje o souladu s ÚP:

Stavba není v rozporu se schválenými podmínkami územního plánu pro danou lokalitu neboť se jedná o stavbu pro bydlení bez podnikatelských aktivit. Pozemky jsou dle územního plánu obce Horní Stropnice určeny k zástavbě, funkční plocha občanské vybavení s podmíněně přípustným využitím ubytování.

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a novelou této vyhlášky č. 20/2012 Sb.  O obecných technických požadavcích na výstavbu. Všechny byty jsou navrženy jako byty upravitelné dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  Stavba se nachází na parcele č. 1064/10. Přípojky, elektřiny, plynu, vody a kanalizace budou provedeny nové. Všechny sítě jsou vedeny v komunikaci u severní hranice pozemku. Případné plochy pro skladování stavebního materiálu budou na pozemku investora a na pozemcích České republiky zastoupené: Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Investor doloží ke stavebnímu povolení souhlas stávajícího majitele se skladováním stavebního materiálu na dotčených pozemcích nebo doklad o vlastnictví parcel.

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Pro zpracování PD byl vyhotoven protokol o stanovení  radonového rizika základových půd. Při zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné další zvláštní požadavky dotčených orgánů.

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení:

Projektant nevyužívá pro PD žádné výjimky ani úlevy.

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Stavba neváže na další stavby a ani není jinou stavbou podmíněná.

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby:

Vlastníkem pozemků č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 je stavebník - obec Horní Stropnice.

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby : č. 661/2, 664/2, 665/95, 665/25 a stavební parcela č. 520

- Výkopový materiál bude uložen na pozemku investora pro vyrovnání terénních nerovností. Ornice bude během výstavby uložena na skládku mimo oblast staveniště. Při provádění konečných terénních úprav bude znovu použita při úpravě nezpevněných zelených ploch kolem objektu  bytového domu a přilehlých ploch v objemu cca 67 m3  Zbylá sejmutá ornice v množství cca 120 m3 bude , po dohodě s odborníkem obce Horní Stropnice, uložena na skládku zeminy, určenou obcí Horní Stropnice pro další použití pro potřeby údržby zeleně a zelených ploch obce.

- Rozsah a způsob likvidace porostů - nepředpokládá se zásah do vzrostlé zeleně.

- Zabezpečení ochranných pásem - stávající ochranná pásma nebudou stavbou dotčena

A.4  Údaje o stavbě:

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Objekt bytového domu je navržen jako novostavba.

b)  Účel užívání stavby:

Jedná se o výstavbu objektu pro bydlení- bytový dům o 12 bytech  a jejich technické zázemí. Objekt je navržen pouze pro bydlení bez podnikatelských aktivit.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  Údaje o ochraně stavby:

Jedná se o novostavbu a proto není památkově či jinak chráněná.

e)  Údaje o dodržování tech. požadavků na stavbu, bezbariérové užívání stavby:

S ohledem na charakter a způsob užívání stavby je nutno posuzovat jeho bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O bezbariérovém užívání a o přístupnosti staveb. Objekt je navržen, s ohledem na charakter využití stavby, jako bezbariérový.  Přízemí – 1. N.P. je bezbariérově přístupné po dvou nájezdových rampách. Uvnitř objektu nejsou v žádném ze dvou pater navrženy žádné výškové rozdíly. Patro - 2.N.P. je přístupné po schodišti a také pomocí osobní hydraulické plošiny s uzavřenou kabinou. Výšková úroveň venkovních teras a balkonů navazuje na výšku podlahy přilehlého interiéru. Všechny dveře uvnitř objektu i ve fasádě navazující na venkovní terasy ,balkony a vstupní prostor, jsou navrženi v bezbariérové úpravě se sníženými prahy. Okna v obytných místnostech mají výšku parapetu max. ve výšce 600 mm nad podlahou. Ve všech místnostech je navržen takový prostor, aby se zde majitel mohl otočit na vozíku o 3600  (průměr 1,5 m). Všechny dveřní otvory v objektu jsou min. šířky 900 mm.

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

S ohledem na charakter a způsob užívání stavby nebyly vzneseny žádné další požadavky dotčených orgánů na stavbu. Byl  proveden radonový průzkum a protokol o stanovení radonového rizika základových půd. Dále byla provedena prohlídka místa budoucí stavby za účasti investora a byla zjištěna realizovatelnost záměru.

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení:

Projektant nevyužívá pro PD žádné výjimky ani úlevy.

h)  Navrhovaná kapacita stavby:

Stavba je určena pro bydlení . V přízemí i v patře je shodný počet bytů. Vždy čtyři garsoniéry o velikosti 44,4 m2  a dvě krajní garsoniéry o velikosti 44,8 m2.  Předpokládaný počet osob v celém objektu je 12 osob. Stavba je navržena jako dřevostavba se skládanou stěnou s vnější omítanou fasádou. Zastřešení je navrženo valbovou střechou.  Objekt bytového domu je navržen jako patrový bez obytného podkroví, bez podsklepení . Stavba je navržena jako 12 bytových jednotek- garsoniér. Výška  hřebene bytového domu od + - 0,000 je + 9,85 m, výška okapové hrany domu je + 5,94 m. Základní půdorysný tvar objektu bytového domu je obdélníkový o velikosti 36,41 m x 9,175 m s předsazeným třemi arkýři u severní fasády. U jižní fasády jsou také tři předsazené arkýře. Velikost arkýřů u severní fasády je 2 ks 6,215 m x 3,655 m a jeden arkýř vel. 8,41 m x 3,655 m. Velikost arkýřů u jižní fasády je 2 ks 5,91 m x 1,8 m a jeden arkýř vel. 8,91 m x 1,8 m. Obestavěný prostor objektu 3820 m3. Zastavěná plocha celého bytového domu včetně krytých teras a krytého zápraží je 488,1 m2. Venkovní nekrytá terasa má plochu 9 m2 . Ostatní zpevněné plochy – chodníky, parkovací stání a prostor pro popelnice má plochu 277,5 m2  Užitná plocha obytného domu je 811,5 m2.

i)  Základní bilance stavby:

Pozemek bude dopravně napojen na stávající místní komunikaci na parcele č. 665/25, navazující na severní hranici pozemku. Dešťové vody budou vsakovány pomocí vsakovacích šachet VŠ. Vody splaškové budou napojeny na místní kanalizaci novou kanalizační přípojkou přes RŠ na pozemku 664/1. Přípojka vody pro objekt bude nová ze stávajícího vodovodního řadu v komunikaci parcele č. 665/25. Přípojka vody bude dovedena do objektu do prostoru pod schodištěm, kde bude osazeno hlavní měření. Každý byt bude dále osazen podružným vodoměrem. U severní fasády objektu bude osazen pilíř EI, z kterého bude napojen i nový bytový dům. Plynová přípojka bude u severní hranice s napojením na STL vedení v komunikaci. Plynoměrná skříň bude osazena v pilíři v místě severní fasády domu. Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma jsou řešeny na základě radonového průzkumu. Objekt se nenachází v seismické oblasti ani na poddolovaném území a stavební úpravy nezasahují do bezpečnostních pásem a ani je nevytvářejí.

Z hlediska vodního hospodářství ve smyslu § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách nedojde k porušení platné legislativy.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je nově navržená stavba v souladu se schváleným územním plánem .

Z hlediska odpadového hospodářství bude nakládáno v souladu s platnou legislativou o odpadovém hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Předpokládané druhy odpadů jsou:

150101      papírové obaly

150102      plastové obaly

170107     směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod  č.  170106

170201      dřevo

170202      sklo

170604      izolační materiály

Veškeré odpady budou předány pouze osobám oprávněným k převzetí odpadů ve smyslu §12, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

Z hlediska odnětí zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. Pro odnětí půdy pro nezemědělské účely není nutno doložit souhlas ochrany ZPF.

V projektové dokumentaci ústředního topení je zpracován energetický štítek nové části objektu a hodnocení dle vyhlášky 78/2013 . Tepelný výkon nové části stavby je stanoveny dle ČSN EN 12831/ 2005.  K projektové dokumentaci je přiložen : Průkaz energetické náročnosti objektu dle vyhlášky 78/2013  vypracovaný expertem. Stavba všem těmto požadavkům vyhoví.

j)  Základní předpoklady výstavby:

Realizaci stavby bytového domu bude investor zajišťovat za pomoci odborných firem na základě nabídek a výběru. Pro odborně a technicky  správné provádění stavebních prací si investor zajistí po dobu stavby  stavebně-technický dozor, prováděný osobou způsobilou k této činnosti.

Orientační lhůta výstavby objektu s přihlédnutím k rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je odhadována na 12 měsíců. Termín zahájení stav. prací se předpokládá nejdříve po vydání stavebního povolení. Termín dokončení se předpokládá do konce roku 2018.  Zkušební provoz se nepředpokládá.

Plán kontrolních prohlídek:

- Kontrola správného vytyčení stavby a založení objektu

- Prohlídka hrubé stavby včetně zastřešení

- Prohlídka kompletačních konstrukcí

- Konečná kolaudační prohlídka a souhlas s užívání stavby

k)  Orientační náklady stavby:

Odhad stavebních nákladů objektu jsou doloženy výkazem výměr a rozpočtem.

B

S O U H R N N Á    T E CH N I C K Á

Z P R Á V A

B.1  Popis území stavby:

a)  Charakteristika stavebního pozemku:

Zájmové území se nachází v okrajové části katastrálního území Horní Stropnice (644196), a to na parcelách č. 664/1, 665/95, 665/99, 668. Parkovací stání jsou navržena i na parcele č. 665/25   Parcely,  na kterých bude probíhat výstavba nového bytového domu, se nachází v severozápadní okrajové části obce Horní Stropnice (544515). Pozemek č. 664/1  má výměru 1085 m2 , druh pozemku ostatní plocha. Pozemek č. 665/95  má výměru 227 m2 , druh pozemku ostatní plocha. Pozemek č. 665/99  má výměru 1458 m2 , druh pozemku ostatní plocha. Pozemek č. 668  má výměru 78 m2 , druh pozemku ostatní plocha.  Pozemky jsou dle územního plánu obce Horní Stropnice určeny k zástavbě, funkční plocha občanské vybavení s podmíněně přípustným využitím ubytování. Pozemky jsou v zastavěné části obce.  Území parcely je mírně svažité směrem severozápadním. Parcely, na kterých se bude stavět bytový dům, ,navazují na parcelu č. 665/25, na které je umístěna stávající místní komunikace.

b ) Výčet provedených průzkumů:

Byl  proveden radonový průzkum a protokol o stanovení radonového rizika základových půd. Průzkum provedla firma: Ekofyzika. Dále byla provedena prohlídka místa budoucí stavby za účasti investora a byla zjištěna realizovatelnost záměru.

c ) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Radon, agresivní spodní vody ochranná a bezpečnostní pásma atd. jsou řešeny  na základě radonového průzkumu. Průzkum provedla firma:  Ekofyzika Ing. Pavel Kolář v září 2015. Dle  tohoto průzkumu bylo stanoveno radonové riziko jako střední, u kterého je nutno provádět další protiradonová opatření. Stavba  nezasahuje do bezpečnostních pásem a ani je nevytváří.

d ) Poloha vzhledem k záplavovému a podolovanému území:

Pozemek se nenachází v seismické oblasti ani na poddolovaném území. Není též v záplavové oblasti.

e)  Vliv stavby na okolí a na odtokové poměry:

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Okolí není nutno chránit před tímto druhem stavby. Odtokové poměry v území se nezmění, dešťové vody budou vsakovány na pozemku.

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Stavba nevyžaduje žádné asanace ani  demolice, neboť se jedná o novostavbu na doposud nezastavěném pozemku. Rozsah a způsob likvidace porostů - nepředpokládá se zásah do vzrostlé zeleně.

g)  Požadavky na zábory ZPF nebo lesa:

Stavba není navržena v ochranném pásmu lesa , či v lese samotném.  Z hlediska odnětí zemědělského půdního fondu není nutný souhlas s vynětím ze ZPF.

h)  Územní technické podmínky:

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. Investor bude využívat  po dobu stavby  zpevněnou komunikaci, která vede u severní a západní hranice pozemku. Staveniště se nachází na parcelách č. 664/1, 665/95, 665/99, 668. Parcely, jsou přístupná ze severní a východní strany. Objekt bude napojen zemním kabelem na nový pilíř EI. Stavba bude napojena na novou přípojku vody, dále pak na  stávající vodovodní  řad v komunikaci. Kanalizační přípojka bude dovedena  do RŠ na parcele č. 664/1. Stavba zasahuje do řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu. Stavba je určena pro bydlení. Předpokládaný počet osob v celém objektu je 12 osob. V objektu vznikne 8 garsoniér o velikosti 44,4 m2  a  4 garsoniéry o velikosti 44,8 m2. Tím vznikne potřeba nových parkovacích stání. Jejich počet je stanoven dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací.

Stanovení potřeby počtu parkovacích stání:

Počet účelových jednotek na jedno stání   =  ( 2 Garsoniéry na jedno stání)

12 Garsoniér x 0,5= 6 stání

Oo    =  základní počet odstavných stání			6

ka    =  stupeň automobilizace                                               	0,73

Po   =  základní počet parkovacích stání     			0

kp   =  součinitel redukce počtu stání		                    	0

Celkový počet nových stání:    N = Oo x Ka + Po x Ka x Kp

N = 6 x 0,73 + 0 x 0 x 0

N = normový počet  stání = 4,38 = 5

Projekt počítá se sedmi novými parkovacími stáními z toho dvě pro tělesně postižené.

i)  Věcné a časové vazby, související investice:

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty.

SO 01 Příprava území

SO 02 Bytový dům

SO 03 Přípojka vody

SO 04 Přípojka kanalizace

SO 05 Přípojka plynu

SO 06 Přístřešek na popelnice

SO 07 Parkovací stání a zpevněné plochy

Stavba není podmíněna souvisejícími investicemi. Orientační lhůta výstavby bytového domu s přihlédnutím  k rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je odhadována na 12 měsíců. Termín zahájení stav. prací se předpokládá nejdříve po vydání stavebního povolení. Termín dokončení se předpokládá do konce roku 2018.  Zkušební provoz se nepředpokládá.

B.2  Celkový popis stavby:

B.2.1  Účel a užívání stavby

a)  Funkční náplň stavby:

Stavba je určena k trvalému bydlení.

b)  Základní kapacita funkčních jednotek:

Stavba je navržena jako dům o 12 bytech. Předpokládaný počet osob v celém objektu je 12 osob. V objektu vznikne 8 garsoniér o velikosti 44,4m2  a  4 garsoniéry o velikosti 44,8 m2.

c)  Maximální množství odpadu a  emisí:

Z hlediska vodního hospodářství ve smyslu § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách nedojde k porušení platné legislativy.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je nově navržená stavba v souladu se schváleným územním plánem.

Z hlediska odpadového hospodářství bude nakládáno v souladu s platnou legislativou o odpadovém hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Předpokládané druhy odpadů jsou:

150101      papírové obaly

150102      plastové obaly

170107     směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod  č.  170106

170201      dřevo

170202      sklo

170604      izolační materiály

Veškeré odpady budou předány pouze osobám oprávněným k převzetí odpadů ve smyslu §12, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. Veškerý odpad bude odvážen na základě smluvní dohody.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  Urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Z hlediska urbanistického jsou dodrženy požadavky územního plánu – jedná se o výstavbu objektu pro bydlení. Pozemky jsou dle územního plánu obce Horní Stropnice určeny k zástavbě, funkční plocha občanské vybavení s podmíněně přípustným využitím ubytování. Pozemky jsou v zastavěné části obce.   Nový objekt bytového domu by měl být určen k obývání staršími a samostatně žijícími občany. Jeho umístění vedle zdravotního střediska je proto vhodné. Lokalita, kde bude dům umístěn, je klidná s malým dopravním zatížením. Všechny sítě potřebné pro napojení nového objektu bytového domu jsou vedeny v komunikaci u severní hranice pozemku.

b)  Architektonické řešení, územní regulace, kompozice tvarového a materiálového řešení:

Z hlediska architektonického, bude objekt řešen v návaznosti na stávající okolí nového bytového domu. Stavba je navržena jako patrová dřevostavba se skládanou stěnou s vnější omítanou fasádou.  Okna a dveře jsou navrženy plastové. Střecha je navržena valbová se sklonem 350s taškovou krytinou.

V okolí nové stavby jsou stávající rodinné domy, zdravotní středisko a stávající bytový dům. U jižní hranice parcela navazuje na stávající zelené plochy  místní základní školy.

B.2.3  Celkové provozní řešení:

Stavba je navržena jako patrová . V přízemí je navržen vstupní prostor- zádveří, úklidová komora a WC pro externí uklízečku. Dále je zde společná chodba s výtahovou šachtou osazenou osobní hydraulickou plošinou a se schodištěm, pod kterým je navržena technická místnost. Z chodby jsou přístupné 4 garsoniéry  a dvě větší garsoniéry na koncích chodby. Uprostřed je navržena společenská místnost. Všechny byty i společenská místnost  mají přímý vstup na venkovní terasy a dále do prostoru zahrady za domem . Z chodby je ještě jeden únikový východ do venkovního prostoru.  Ke každému bytu přináleží jedna sklepní kóje vždy v patře, kde je byt umístěn. Koje jsou přístupné z venkovního prostoru u severního líce fasády. Kóje v patře jsou přístupné po dřevěné pavlači. V 2. NP jsou umístěny byty i společenská místnost naprosto stejně jako v přízemí. Vstup z těchto bytů do venkovního prostoru je na dřevěné balkóny. Společenská místnost  v 2. NP balkón nemá. V patře je umístěna plynová kotelna a druhá úklidová komora nad vstupem v přízemí. Obě patra jsou spojena monolitickým schodištěm a také osobní hydraulickou plošinou.

B.2.4  Bezbariérové řešení stavby:

S ohledem na charakter a způsob užívání stavby je nutno posuzovat jeho bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O bezbariérovém užívání a o přístupnosti staveb. Objekt je navržen, s ohledem na charakter využití stavby, jako bezbariérový s 12 upravitelnými byty.  Přízemí – 1. N.P. je bezbariérově přístupné po dvou nájezdových rampách. Uvnitř objektu nejsou, v žádném ze dvou pater, navrženy žádné výškové rozdíly. Patro - 2.N.P. je přístupné po schodišti a také pomocí osobní hydraulické plošiny. Výšková úroveň venkovních teras a balkonů navazuje na výšku podlahy přilehlého interiéru. Všechny dveře uvnitř objektu ve fasádě navazující na venkovní terasy nebo balkony jsou navrženi v bezbariérové úpravě se sníženými prahy. Koupelny s WC ve všech bytech jsou navrženy pro možnost užívání osobami tělesně (pohybově)  postiženými – upravitelný byt.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby:

Během provádění stavebních prací nebude objekt využíván. Následným užíváním stavby se nepředpokládají zvýšené nároky na bezpečnost. Při provádění stavebních prací nutno dodržovat všechny stavební normy, která s danou problematikou souvisí.  Realizační firma a stavební dozor  nesou plnou zodpovědnost za správné provedení a postupy při provádění stavby.

B.2.6  Základní charakteristika objektů:

a)  Stavební řešení:

Nový objekt bytového domu je patrový bez obytného podkroví a bez podsklepení. Zastřešení je řešeno valbovou střechou se sklonem 350 s taškovou krytinou. Výška  hřebene bytového domu od + - 0,000 je + 9,85 m, výška okapové hrany domu je + 5,94 m.

b)  Konstrukční a materiálové řešení:

Obvodové stěny objektu domu budou provedeny sendvičové tl. 330 mm  ( skladby viz. výkresová část). Vnitřní příčky jsou též sendvičové tl. 289 mm u mezibytových příček. Ostatní příčky jsou tl. 185 mm a 125 mm. Strop nad přízemím  objektu je  tvořen dřevěnými stropními nosníky se záklopem ( skladba viz. výkresová část). Skladba stropu nad 1.NP je navržena tak, aby vyhověla akustickým nárokům mezibytového stropu viz akustická studie. Krytina je navržena betonová tašková se sklonem 35 o. Okna jsou dle požadavku investora navržena plastová s izolačním dvojsklem, v obytných místnostech jsou okna se spodním ovládáním.

c)  Mechanická odolnost a stabilita:

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN. Další podrobnosti viz. Prováděcí dokumentace stavby.

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

a)  Technické řešení:

V objektu se nenachází ani nebudou instalována žádná výrobní technologická zařízení, neboť jde o stavbu pro bydlení a ne o výrobní prostory. Je zde navržena osobní hydraulická plošina pro přepravu osob.

b)  Výčet zařízení:

Zařízení pro vzduchotechniku, vytápění a ohřev vody pro bytový dům a osobní hydraulická plošina pro přepravu osob.

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení:

Protipožární zabezpečení stavby je  řešeno samostatnou zprávou vypracovanou autorizovaným technikem, která je přílohou této souhrnné zprávy.

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi:

a)  Kritéria tepelně technického hodnocení:

V projektové dokumentaci vytápění domu je zpracován energetický štítek objektu a hodnocení dle vyhlášky 291/2001 Sb. Tepelné ztráty objektu jsou stanoveny dle ČSN 060210 .

b)  Energetická náročnost stavby:

K projektové dokumentaci je přiložen Průkaz energetické náročnosti objektu.

c)  Posouzení využití alternativních zdrojů energie:

S ohledem na charakter stavby její umístění a na vznesené požadavky investora nebude zatím pro stavbu použito alternativních zdrojů energií.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu:

V projektová dokumentaci je doložen akustický výpočet obvodového pláště domu, stropní konstrukce mezi byty 1.NP a 2. NP. a mezibytové akustické stěny. Lokalita, v které bude objekt umístěn, je klidná část obce bez  zásadního zatížením hlukem z automobilové dopravy či výroby. Stavbou, ani jejím následným užíváním nedojde k narušení stávajících hygienických podmínek. Vibrace ani prašnost není nutno řešit s ohledem na charakter stavby.

a) Kanalizace je řešena odděleně. Splašková kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační stoku z kameniny o Ø 300 mm, procházející středem ulice před parcelou.

Dešťové vody budou likvidovány vsakem do šachet  na parcele stavebníka. Dešťové svody vnější.

Přípojka kanalizace odvádí splaškové vody z objektu. Na výstupu ležatých svodů z objektu jsou osazeny revizní šachty RŠ1 a RŠ2. Ze šachty RŠ2 je provedeno napojení na veřejnou stoku. Navržené kanalizační šachty RŠ1 až RŠ2 jsou plastové o Ø 425 mm.

Napojení bude provedeno vysazením odbočky 300/200 a přechodek z kameniny na PVC. Napojení jednotlivých svodů do šachet bude provedeno do šachtového dna.

Po obvodu objektu  je navrženo 12 dešťových svodů vnějších s lapači splavenin – osazených dle tvaru pláště domu. Z nich jsou dešťové vody svedeny do vsakovacích šachet VŠ1 až VŠ5 flexibilními děrovanými troubami – viz výkresová část.

Hydrotechnické výpočty

Potřeba vody  dle vyhlášky  č. 428/2001 Sb., , a úpravy č. 120/2011, přílohy č.12

Uvažováno   12 bytů - - - á 1 os.  - - -12 osob  - - - á35 m3/os/rok  - - - 96 l/os/d - - - 1 152 l/d

Qd  =   1,152 m3/den   →   0,072 m3/hod (16 hod)  -  720 l/hod   →  0,20 l/s

Qm =  34,56 m3/měs

Qr  =  414,72 m3/rok

Výpočtový průtok vody - dle ČSN 736655

Qv =  2√ ( q x n) =  1,71 l/s

Splaškové vody odpadní - návrhový průtok dle ČSN 736760

Qs = Qv+  3√ n x q = 4,39 l/s

Dešťové vody odpadní – návrhový průtok  dle ČSN 736760

Qd obj.  =  0,025 x 0,9 x 650 = 12,6 l/s

Qd,k= 4,39 x k =4,39 x 0,8 =3,51 l/s

Qprům= Q8 = 4390 : (8 x 3600) = 0,15 l/s

Qhod.max= (4,39 x 1,0 x 8,5) : 24 = 1,65 m3/hod   - - -   0,46 l/s

Odpadní vody splaškové z daného objektu jsou vyvedeny z objektu dvěma trasami a  napojeny  do  šachet RŠ1 a RŠ2, které jsou součástí objektu SO 02 přípojky kanalizace.

Odpadní vody splaškové z jednotlivých bytů jsou napojeny do jednotlivých stoupaček.

Všechny stoupačky označené indexem „s“, budou vyvedeny nad střechu objektu  a zakončeny ventilačními hlavicemi. Hlavice mohou být i z programu střešní krytiny.   Větrání stoupaček u středového hřebene bude odskočeno cca o 200 mm . Ostatní stoupačky budou zakončeny cca 0,50 m nad nejvyšším napojením.

Zařizovací předměty napojeny do stoupaček připojovacím plastovým potrubím příslušné dimenze, uloženým do drážek ve stěně.

Na všech stoupačkách  budou v 1.P.P. osazeny dle možností čistící kusy  v úrovni cca 1,00 m nad úrovní podlahy.

Do všech bytů navrženy v koupelnách zápachové uzávěrky pro napojení automatických praček a zápachové uzávěrky pro napojení úkapů od pojistného ventilu u boilerů, tyto osadit též do krajových bytů pro napojení úkapů od digestoří - viz výkresová část.

Klozety je doporučeno osadit min. do výšky 0,48 m nad podlahou.

Dešťové svody D1 – D12 jsou vnější, s plastovými lapači splavenin.  Jsou napojené drenážní flexibilní   hadicí do vsakovacích šachet VŠ1 – VŠ5 na parcele stavebníka  – součást objektu SO 04. Kanalizační stoupačky navrženy z plastových trub odpadních hrdlových o DN50100 mm. Ležaté svody v zemi  pod úrovní  1.PP  navrženy z plastových trub kanalizačních hrdlových o DN 100150 mm .Napojení zařizovacích předmětů provést připojovacím plastovým potrubím 32x1,8 až   110x2,2 mm.

b) Objekt bude zásoben novou přípojkou vody, která je přivedena do prostoru pod schodiště, kde je osazena vodoměrná sestava – vodoměr s hlavním uzávěrem vody.

Přípojka vody  je napojena na stávající veřejný vodovod z tlakových trub plastových PE – Ø110, procházející  komunikací před parcelou. Napojení se provede navrtávacím pasem a šoupátka se zemní soupravou. Přípojka bude přivedena do objektu za obvodovou zeď do podschodišťového prostoru, kde se osadí vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem vody DN50 a měřením její spotřeby.  Trasa přípojky je rovná v délce  cca 13,50 m,  na parcele se křižuje s  kanalizací DN200 mm.  Přípojka vody je z plastových trub tlakových z lineárního polyetylénu PE HD/PE80 o 63x4,0 mm/PN10  (lPE).

Rozvod vody rozveden v chodbách 1.N.P a 2.N.P  uložený do skladby podlah.  Z toho jsou napojovány jednotlivé byty. Každý byt bude mít podružné měření STUV.

Rozvod vody v bytech uložen z části do drážek ve stěně, z části do skladby podlahy. V podlahách  bude opatřen tepelnou izolací. Pro TUV o tl. 20 mm, pro STUV tl. 6 mm. Potrubí uložené ve zdi bude opatřeno ochrannými termoizolačními pásy  tl. 4mm.

Stoupačka V1 bude v nejvyšším místě zakončena automatickým odvzdušňovacím ventilem.

Pro požární potřeby je v chodbové části osazena samostatná požární  stoupačka. Hydrantové skříně jsou vnitřní - t.zv. hydrantové systémy DN 25 s tvarově stálou hadicí o délce 30 m,  osazené na každém podlaží vedle stoupačky.

Pro ohřev TUV je v každém bytě osazen elektrický boiler o objemu 50 litrů.

Pro napojení automatických praček  v jednotlivých bytech osazeny vedle zápachové uzávěrky výtokové ventily T217 na hadici.

Celý rozvod vody bude spádován k vypouštěcímu ventilu a do zařizovacích předmětů.

Při montáži rozvodu vody dodržet ČSN 736660 a příslušné normy a vyhlášky s tím související.

Požární rozvod vody navržen z ocelových trubek závitových pozinkovaných ČSN 425710 a DN 2540mm. Ostatní rozvod vody je navržen z plastových trubek tlakových  o tlak. řadě PN 2O PE100 (SDR11) DIN 8074 o DN 15 50 mm, spojovaných svařováním a mechanickými spojkami. Odbočné větve napojovat s kompenzačními  odskoky a smyčkami.

Pro potrubí  je navržena trubková návleková izolace.  Na STUV použít o tl. 6 mm, na TUV  pak tl. 20 mm. Potrubí ve steně opatřit ochrannými termoizolačními pásy tl. 4 mm.

Izolační trubky jsou naříznuté, na jejich spojení se používají klipsy (na 1 bm se používá 3-5 klipsů), nebo se slepují. Při provádění spojení je nutno se řídit pokyny dodavatele izolací.

Tloušťka tepelné izolace bude prováděna dle vyhlášky MPO č.151/2001 Sb.z.

Hydrotechnické výpočty:

Potřeba vody  dle vyhlášky  č. 428/2001 Sb., , a úpravy č. 120/2011, přílohy č.12

Potřeba vody  dle vyhlášky  č. 428/2001 Sb.,  úpravy č. 120/2011 a přílohy č.12

Uvažováno   12 bytů - - - á 1 os.  - - -12 osob  - - - á35 m3/os/rok  - - - 96 l/os/d - - - 1 152 l/d

Qd  =   1,152 m3/den   →   0,072 m3/hod (16 hod)  -  72 l/hod   →  0,020 l/s

Qm =  34,56 m3/měs

Qr  =  414,72 m3/rok

Qd,= 1,152  m3/den  - - - -  0,020 l/s

Qd,k= 1,152 x k =  1,152 x 0,8 = 0,922 m3/den

Qprům= Q8 = 1152 : (8 x 3600) = 0,04 m3/hod = 0,011 l/s

Qhod.max= (1,152 x 1,0 x 8,5) : 24 = 0,408 m3/hod   - - -   0,113 l/s

Výpočtový průtok vody - dle ČSN 736655

Qv =  2√ ( q x n) =  1,71 l/s

c) Nová přípojka EI bude dovedena na severní hranici parcely č. 664/1, kde bude postaven pilíř EI. Bytový dům bude napojen z nové přípojkové skříně na severní fasádě bytového domu. Přípojková skříň je součástí venkovního kabelového rozvodu NN a bude osazena v rámci přípojky NN E.ON v závislosti se zajištěním rezervovaného příkonu pro nové odběry.

- Základní údaje:

Napájecí rozvod:  3+ PE+ N, 3x 400/230 V,  50 Hz

Rozvodná soustava: TN-C -S

Důležitost do dávky stupeň: 3

Celkový odpor uzemňovací soustavy v základech nepřesáhne  2 ohmy.

Energetická bilance:

|  | Pro 1 odběr |  | Celkem |  | Jistič |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi (kW) | Ps (kW) | Pi (kW) | Ps (kW) | (A) |
| 4x Garsoniéra krajní | 15 | 11 | 60 | 44 | 3/20A |
| 8x Garsoniéra vnitřní | 11 | 7 | 88 | 56 | 3/16A |
| 1x Společná spotřeba | 18,5 | 15 | 18,5 | 15 | 3/32A |

Součet:						166,5 kW	 115 kW

Soudobost  β = 0,43						    x 0,43

Celkem							                 50 kW

Celkem objekt Ps ve vztahu k E.ON		                                             50 kW

33 20 00 - 4- 41  - Ochrana izolací

- Ochrana kryty

- Ochrana zábranou

- Ochrana doplňková- proudovým chráničem

Ochrana před el. proudem - neživých částí: dle ČSN 33 20 00 - 4 – 41

- Pospojováním

- Samočinným odpojením od zdroje

Prostředí vnitřních prostor : normální

d) Systém vytápění je navržen jako teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody s tlakovou expanzní nádobou. Zdrojem tepla jsou navrženy dva kondenzační plynové kotle. Kotle jsou v provedení C turbo s koaxiálním odtahem nad střechu, má uzavřenou spalovací komoru. Tím nevznikají další nároky na větrání místnosti, v níž je umístěn.

Technické parametry kotlů:

V m. č. 21 budou instalovány dva závěsné kondenzační plynové kotle, každý o výkonu 21,2kW. Celkový výkon bude 41,4kW.

Dle TPG 704 01 se bude jednat o odběrné plynové zařízení bez nároku na odbornou obsluhu. Topným médiem bude zemní plyn. Kotel je vybaven oběhovým čerpadlem, expanzní nádobou, pojistným ventilem, odvaděčem kondenzátu, nerezovým výměníkem, hořákem.

Ve smyslu ČSN 06 0830 bude pojistné zařízení tvořeno pojistným ventilem a expanzní nádobou (samostatné jištění kotle) a expanzní nádobou za HVDT.

Dopouštění systému vodou bude přes fillcontrol,

Teplotní spád kotlového okruhu je 50/38°C.

Bilance objektu:

venkovní výpočtová teplota		-15°C

tepelná ztráta objektu			Qztr  = 36 kW

roční potřeba tepla

- vytápění		  	              260 GJ/rok (72 MWh/rok)

Požadavky na ostatní energie:

- el. energie

Kotelna 1000 W

Ostatní: 300W/byt

- VZT			Odvětrání místnosti s kotli

e) Větrání bytů je navrženo jako nucené podtlakové. Při běžném stavu budou jednotlivé byty trvale větrány s intenzitou min 0,3/hod. Přívod čerstvého venkovního vzduchu bude zajištěn pomocí průvětrných mřížek kolem oken – dodávka stavby. Vzduch z obytných místností je odváděn přes hygienické zázemí. Dveře v místnostech budou bez prahů, případně s mřížkou ve spodní části.

Pro větrání bytů a hygienického zázemí je navrženo podtlakové větrání s dvouotáčkovým ventilátorem. Ventilátor je spuštěn trvale na nižší otáčky, kdy zajistí požadovanou intenzitu větrání jednotlivých bytů. V případě zvýšené potřeby větrání poběží na vyšší otáčky, bude spouštěno vypínači v jednotlivých hygienických zařízeních.V koupelnách a WC jsou na stěně osazeny ventilátory pro odvod vzduchu. Odtahy jsou napojeny na odsávací podtrubí vedené pod stropem místností. Tato potrubí budou zakryta stavební Rozvod odváděného vzduchu je navržen ze spira potrubí z pozinkovaného plechu sk.I. Vyústění odvodních potrubí je provedeno skrz obvodovou stěnu do venkovního prostředí. Na vnější straně je osazena protidešťová žaluzie.

Čerstvý vzduch bude do hygienických zařízení přiváděn bezprahými dveřmi. Mezera bezprahých dveří musí být min. 1,5 cm.

Popis bytů:

| Označení | Plocha [m2] | Objem [m3] | Trvalá intenzita větrání [x/hod] |
| --- | --- | --- | --- |
| Garsoniéra | 38,8 | 101,66 | 0,3 |

Větrání kuchyně:

Prostory kuchyně budou větrány pomocí odsavače par umístěného nad varnou částí. Odsavač je dodávkou kuchyně. Projekt VZT řeší zakončení odtahového potrubí průměru 125 mm v prostoru kuchyně, které se následně propojí s odsavačem par v rámci zařízení kuchyně. Odsavače budou propojeny se sběrným odsávacím spiro potrubím poloohebnými potrubím, které zároveň slouží jako tlumič hluku. Výfuk je proveden skrz obvodovou zeď do venkovního prostředí. Na vnější straně je osazena plastová klapka s okapničkou PER 125 W. Minimální odtahové množství odsavače bude 150m3/h. Čerstvý vzduch bude přiváděn přirozeným způsobem okny.

### Větrání úklidové komory:

Větrání je řešeno podtlakově za pomoci odtahových ventilátoru umístěného na stěně. Ventilátor bude napojen na odsávací spiro potrubí, které je vedeno pod stropem. Výfuk je proveden skrz obvodovou zeď do venkovního prostředí. Na vnější straně je osazena plastová klapka s okapničkou PER 100 W.

Čerstvý vzduch bude do místností přiváděn otvorem v obvodové zdi. Na vnitřní i vnější straně bude osazena větrací mřížka, venkovní bude s pevnými lamelami a vybavena síťkou proti hmyzu.

Toto podtlakové větrání bude spouštěno společně se světlem a bude u něj nastaven časový program pro délku chod v rozsahu 2-20min.

Větrání výtahové šachty:

Větrání výtahové šachty bude přirozeným způsobem pomocí průduchů z venkovního prostředí. Na vnitřní straně ve výtahové šachtě jsou osazeny větrací mřížky. Na venkovní straně je osazena větrací mřížka ( v 1.NP s pevnými lamelami), která je vybavena síťkou proti hmyzu. Venkovní a vnitřní otvory jsou propojeny vzduchotechnickým potrubím čtyřhranného průřezu. Potrubí je navrženo z pozinkovaného plechu sk.I.

Větrání sklepních prostor

Větrání sklepních prostor bude přirozeným způsobem pomocí průduchů z venkovního prostředí. U otvorů na vnitřních zdech a na vnitřní straně obvodové zdi bude osazena větrací mřížka. Na vnější straně obvodové zdi bude osazena větrací mřížka s pevnými lamelami, která je vybavena síťkou proti hmyzu.

Tabulka výkonů

| Zař. číslo | Místn. číslo | Mn.vzduchu [m3/hod] odvod trvalý/nárazový | spotřeba el. [W] | ovládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 13 | 30/100 30/100 | 35 35 | společně se světlem = vysoké otáčky samostatný vypínač = vypnuto/nízké otáčky |
| 2 | 11 | -/150 | 250 | vypínač |
| 3 | 02b 22 | -/50 -/50 | 15 15 | společně se světlem s časovým doběhem |

f)   V přilehlé komunikaci v místě navrhované novostavby je veden STL plynovod. Na stávajícím STL plynovodním řadu bude vysazena odbočka pro zásobování plynu nově navrhovaného objektu. Nová STL plynovodní přípojka bude zavedena na pozemek novostavby bytového domu, kde bude v nice ve fasádě umístěn hlavní uzávěr plynu (HUP), regulátor tlaku plynu a fakturační plynoměr.

STL přípojka bude uložena na pískovém loži, přednostně spádována k venkovnímu rozvodu plynu. Plynovodní potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži 0,1m s obsypem písku 0,3m nad horní hranu potrubí. Trasa plynovodu bude opatřena výstražnou folií, signalizačním vodičem a výkop bude následně zasypán.

Hranice dodávky mezi vnitřním plynovodem a plynovodní přípojkou bude HUP, který bude umístěný na fasádě objektu.

Z ní bude veden NTL plynovod do 2.NP do technické místnosti, kde budou umístěny plynové spotřebiče. V technické místnosti budou umístěny dva závěsné plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 21,2kW. Celkový výkon bude 41,4kW.  Odkouření od kotlů bude koaxiální s přívodem vzduchu a odvodem spalin, vyvedené nad střechu.

Dle TPG 704 01 se bude jednat o odběrné plynové zařízení bez nároku na odbornou obsluhu. Topným médiem bude zemní plyn. Kotel je vybaven oběhovým čerpadlem, expanzní nádobou, pojistným ventilem, odvaděčem kondenzátu, nerezovým výměníkem, hořákem.

Kuchyňské sporáky nejsou uvažovány jako plynové.

Ohřev teplé vody je řešen pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů.

Potrubí plynovodu vedeného uvnitř objektu bude proveden z ocelových trub černých, opatřených ochranným nátěrem. Plynové potrubí nesmí být bez dalších opatření vedeno v uzavřených nevětraných prostorách (šachty, podhledy). Při prostupu plynovodu stavebními konstrukcemi bude potrubí opatřeno chráničkou, která bude utěsněna. Plynovod  musí vést od ostatních rozvodů a konstrukcí min. 100mm.

Před každým plynovým zařízením bude instalován kulový uzávěr.

Bilance:

medium:			              zemní plyn

Tepelná ztráta objektu:	              36 kW

Instalovaný výkon:		41,4 kW

Plynové spotřebiče:		2x21,2 kW – závěsné kondenz. plyn kotle

Min. hodinová spotřeba:	               0,41 m3/hod

Max. hodinová spotřeba:	               4,19 m3/hod

Roční spotřeba plynu:		68 873 kWh; 7 423 m3 ZP/rok (při použití kondenzačních kotlů)

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

a )  Ochrana před pronikání radonu z podloží:

Byl proveden radonový průzkum a protokol o stanovení radonového rizika základových půd.  Průzkum provedla firma: Ekofyzika v září 2015. Dle  tohoto průzkumu je stanoveno radonové riziko jako střední, u kterého je nutné provádět protiradonová opatření.  Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma atd. jsou řešeny  na základě radonového průzkumu. Objekt se nenachází v seismické oblasti ani na poddolovaném území a stavební úpravy nezasahují do bezpečnostních pásem a ani je nevytvářejí.

b )  Ochrana před bludnými proudy:

Bytový dům je navržen v oblasti, kde se v blízkosti nenachází žádné trasy kolejových vozidel, či jiné kabely větších přenosových kapacit, ani jiné podzemní vedení  , které by mohlo způsobovat vznik bludných proudů a jiných podobných jevů.

c )  Ochrana před technickou seizmicitou:

V dané lokalitě se nenachází žádné výrobní stavby, lom a jiná technologická zařízení způsobující technickou seismicitu.

d )  Ochrana před hlukem:

Hlukové posouzení nových stěn a stropů bytového domu je přiloženo k PD. Jedná se o klidnou část obce se stavbami rodinných domu , zdravotního střediska a jednoho stávajícího bytového domu. Přilehlá místní komunikace není nad únosnou míru frekventována.

e )  Protipovodňová opatření:

S ohlede na místo stavby není nutno v PD dále řešit. Stavba není postavena v záplavové oblasti ani v blízkosti vodního toku, který by ji mohl ohrozit.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu:

a )  Napojovací místa technické infrastruktury:

Napojení nového objektu na všechna média: Plyn, elektřinu, vodu a splaškovou kanalizaci bude novými přípojkami u severní hranice pozemku

b )  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a další stavebně technické parametry přípojek jsou popsány v bodě B.2.10 a-f, dále u jednotlivých stavebních objektů řešící konkrétní stavebně technické provedení všech přípojek navrhovaných pro potřeby.

B.4  Dopravní řešení:

a )  Popis dopravního řešení:

Nový  objekt bude  dopravně napojen na místní komunikaci s živičným povrchem na parcele č. 665/25 u severní hranice pozemku. Zde také vznikne pro potřeby bytového domu 7 nových parkovacích míst , z toho dvě pro tělesně postižené. Parkovací stání budou plynule navazovat na stávající parkovací místa před zdravotním střediskem. Počet stání je stanoven dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací.

Počet účelových jednotek na jedno stání   =  ( 2 Garsoniéry na jedno stání)

12 Garsoniér x 0,5= 6 stání

Oo    =  základní počet odstavných stání			6

ka    =  stupeň automobilizace                                               	0,73

Po   =  základní počet parkovacích stání     			0

kp   =  součinitel redukce počtu stání		                    	0

Celkový počet nových stání:    N = Oo x Ka + Po x Ka x Kp

N = 6 x 0,73 + 0 x 0 x 0

N = normový počet  stání = 4,38 = 5

Projekt počítá se sedmi novými parkovacími stáními z toho dvě pro tělesně postižené.

b )  Napojení území na stávající tech. infrastrukturu:

Nový objekt je dopravně napojen na místní komunikaci s živičným povrchem na pozemku č. 665/25  Komunikace je u severní hranice pozemku.

c )  Doprava v klidu:

Pro potřeby zajištění dopravy v klidu bude v severní části pozemku u objektu navrhovaného bytového domu vybudováno stání pro potřeby odstavení osobních vozidel obyvatel domu. Zpevněná plocha bude provedena s dopravním napojením ze stávající místní komunikace.  Stavba nového bytového domu pro starší občany, nebo osoby samostatně žijící, nebude mít žádný podstatný vliv na řešení dopravy v klidu.

d )  Pěší a cyklistické stezky:

Stavbou samotnou se do žádného vedení tras pěších stezek ani cyklistických tras nebude zasahovat. Stavební úpravy se týkají pouze prodloužení stávajícího chodníku před zdravotním střediskem. Nový chodník navazující na tento stávající před zdravotním střediskem je navržen šířky 2 m. Chodník umožňující nově přístup k popelnicím je šířky 2m. Dva chodníky určené pouze pro vstup do zahrady bytového domu jsou šířky 2,0 m. Před domem jsou navržena parkovací stání  a přístup k domu mezi nimi je šířky 3 m.  Parkovací stání jsou navržena šířky 2,5 m (čtyři místa)  a jedno místo š. 2,75 m. Dvě parkovací stání pro tělesně postižené jsou navržena společná celkové šířky 5,8 m, tím je možno využívat společný manipulační prostor pro obě stání. Všechna parkovací stání mají navrženou délku 6,06 m.

B.5  Řešení vegetace a terénních úprav:

a ) Terénních úprav:

Terénní úpravy představují pouze stržení ornice v místě, kde má být umístěn vlastní stavba včetně drobnějších dosypů a násypů. Stržená ornice bude následně, po dokončení stavby použita k dorovnání nerovností v severozápadní části řešeného území. Domodelování terénu okolí stavby bude provedeno tak, aby výška všech obytných místností byla 300-600 mm nad nově upraveným terénem. Vnější plochy budou po provedení hrubé stavby upraveny ohumusováním s osetím travním semenem.

b ) Použité vegetační prvky:

Při stavbě nebude zasahováno do vzrostlé zeleně. Nezpevněné plochy kolem nových zpevněných ploch a dále plochy kolem objektu budou po dokončení stavebních prací osázeny  i drobnými okrasnými stromky a keři. Budou užity přednostně domácí nízko rostoucí dřeviny tak, aby se zabránilo nadměrnému zastínění stavby samotné.

c ) Biotechnická opatření:

Žádné specielní biotechnické opatření se v rámci navrhovaného umístění předmětné stavby projekt nenavrhuje.

B.6  Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochranu:

a )  Vliv stavby na životní prostředí:

Novostavba objektu bytového domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi, které bude zřízeno na parcele u stavby. Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, třídit a dále využívat v následných stavebních pracích. Doklady o využití či likvidací odpadů vzniklých na stavbě budou v kopiích předloženy při ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu. Běžný komunální odpad bude ukládán do, k tomu určené, plastové nádoby na odpad, která bude pravidelně vyvážena sběrným automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu. Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech):

b )  Vliv stavby na přírodu a krajinu:

V rámci realizace stavby předmětného objektu bytového domu nebude nutné provádět kácení dřevin. V místě stavby se žádné památné stromy nenachází, rovněž se zde nenachází žádné rostliny či živočichové, které by bylo nutné přemístit či specielně chránit. Realizací navržené stavby nedojde k žádnému poškození funkčních vazeb na ekologickou stabilitu krajiny. Parcela s navrhovanou stavbou se nachází v zóně zastavěného území obce Horní Stropnice výrazně poznamenané hospodářskou činností.

c )  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

Realizací předmětné stavby navržené s umístěním na souboru parcel č. 664/1, 665/95, 665/99, 668  k.ú. Horní Stropnice nebude mít žádný dopad na soustavu chráněného území Natura 2000 ani na jiné ekologicky významné soustavy.

d )  Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA:

Pro umístění a realizaci předmětné stavby bytového domu nebude požadováno ani vydáváno zjišťovací řízení. Rovněž není třeba zajistit stanovisko k EIA. Jedná se o běžnou stavbu pro bydlení.

e )  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrana podle jiných právních předpisů:

Stavba bytového domu žádná nová ochranná pásma nevytváří, ani do stávajících ochranných pásem nezasahuje.

B.7  Ochrana obyvatelstva:

V rámci výstavby předmětného objektu nejsou navrženy žádné stavby plnící úkoly pro ochranu obyvatel.  Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření ochrany.

B.8  Zásady organizace výstavby:

a )  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Pro výstavbu předmětného objektu bytového domu je nutné zajistit vybudování staveništní přípojky elektrické energie. Tato bude napojena přímo ze stávající distribuční sítě podzemního vedení NN, které prochází v komunikaci u severní hranice parcel, kde je umístění stavby navrženo. Trasa staveništní přípojky elektrické energie NN bude vedena v trase budoucí přípojky NN k stavbě bytového domu. Staveništní přípojka elektrické energie NN bude ukončena staveništní rozvaděčem elektrické energie. Jako zdroj vody pro mokré procesy bude vybudována staveništní přípojka vody napojená na stávající obecní řad vody. Trasa staveništní přípojky vody bude vedena v trase budoucí přípojky vody k stavbě bytového domu. Staveništní přípojka vody bude ukončena staveništní vodoměrnou šachtou, do které se osadí za hlavní uzávěr vody také staveništní vodoměr. Směrem od stávající komunikace bude osazena nová dvoukřídlá brána š. 5 m ve stávajícím oplocení viz SO 01. Žádné asanace se v rámci realizaci stavby nenavrhuje.

b )  Odvodnění staveniště:

Odvodnění staveniště je navrženo do stávající kanalizace ve shodné trase s novou kanalizační přípojkou k objektu. Toto odvodnění bude provedeno se stavebními úpravami, zamezujícími  odtok hrubých nečistot ze stavby.

c )  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Napojení stávajícího areálu je na místní komunikaci s živičným povrchem na pozemku č. 665/25  je u severní hranice pozemku. Nový areál staveniště bude možno uzavřít.  Příjezd a přístup do areálu bude ze severní strany. Stávající oplocení u severní hranice bude nově opatřeno uzamykatelnou branou š. 5m.

d )  Vliv prováděné stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Při provádění stavby bude brát maximální zřetel na ochranu okolní stavby. Stavby bude prováděna v denních hodinách od 7.00 hodin do 20.00 hodin za opatření protihlukových a protiprašných.

e )  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin:

Okolí stavby a staveniště není třeba specielně chránit. Stávající parcely, na kterých se bude stavba realizovat a která budou sloužit k umístění vybavení staveniště včetně skladů stavebních hmot a surovin je ohraničena stávajícím drátěným oplocením, které bude doplněno pouze u jižní hranice.

f )  Maximální zábor  pro staveniště:

Stavba si nevyžádá žádný zábor cizích pozemků. Výstavba bude probíhat pouze na pozemcích investora, nebo na pozemcích, na které má investor smlouvu o jejich prodeji. Materiál bude složen též pouze na pozemcích investora. Kromě plochy do budoucna zastavěné stavbou bytového domu je pro potřeby stavby nutné vyčlenit ještě cca. 100 m2 dalších ploch této parcely na kterých bude provedena deponie humusové vrstvy ze skrývek, sklady materiálů a dále zde bude umístěn staveništní kontejner a mobilní chemické WC.

g )  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi:

Z hlediska odpadového hospodářství je a nadále bude v areálu nakládáno v souladu s platnou legislativou o odpadovém hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Předpokládané druhy odpadů jsou:

150101      papírové obaly: původní  množství zůstává zachováno bez navýšení

150102      plastové obaly: původní  množství zůstává zachováno bez navýšení

170202      sklo: původní  množství zůstává zachováno bez navýšení

Veškeré odpady jsou na základě platné smlouvy předávány pouze osobám oprávněným k převzetí odpadů ve smyslu §12, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

h )  Bilance zemních prací:

Pro potřeby stavby předmětného bytového domu navržené s umístěním na souboru parcel č. 664/1, 665/95, 665/99, 668  k.ú. Horní Stropnice se uvažuje pouze s omezeným množstvím přesunu zeminy. Bude se jednat zejména o zeminu vzniklou ze skrývek. Před stavbou vlastního objektu bytového domu skryje plocha cca 550 m2 o mocnosti vrstvy skrývky cca. 200 mm čímž vznikne objem orničních hmot zeminy cca110 m3, pro zařízení staveniště se skryje dále plocha cca.35 m2 rovněž o mocnosti vrstvy skrývky cca. 200 mm čímž vznikne objem orničních hmot zeminy cca 7 m3, pro výstavbu zpevněných ploch (chodníky a odstavná stání apod.) je nutné provést skrývku dalších cca 278 m2 o mocnosti vrstvy skrývky cca. 250 mm čímž vznikne objem orničních hmot zeminy cca 70 m3.

Vzhledem k  ploše parcel, kde se má stavba umístit a prostorovým možnostem okolních navazujících pozemků, budou některé skaldy a přesuny zemin realizovány v rozsahu vymezeným parcelami, kde se má stavba předmětného stavebního objektu bytového domu realizovat a to v objemu cca 67 m3  Zbylá sejmutá ornice bude v množství cca 120 m3 , po dohodě s odborníkem obce Horní Stropnice, uložena na skládku zeminy určenou obcí Horní Stropnice pro další použití pro potřeby údržby zeleně a zelených ploch obce.

i )  Ochrana životního prostředí při výstavbě:

Stavba nezasahuje do žádného chráněného území ani do žádného ochranného pásma vodních zdrojů.  Nezasahuje do ochranných pásem technické infrastruktury. Dotčené území není památkovou zónou. Stavba žádná nová ochranná pásma nevytváří. Stavba je řešena tak, aby nezasahovala do okolních pozemků.  Při výstavbě nedojde k narušení životního prostředí.

j )  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví:

Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby co nejméně ohrožovala hlukem a prachem okolí. Stavební práce budou prováděny od 7.00 hodin do 20.00 hodin. Na staveništi se budou pohybovat jen kvalifikované osoby. Pozemek bude pro cizí osoby znepřístupněn. Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků :  při provádění prací musí být dodrženy platné předpisy pro stavebnictví, zejména vyhláška ČÚPB a ČBÚ č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Rizikové vlivy budou omezeny dodržením předepsaných postupů práce, technologických postupů, používáním ochranných pomůcek a dodržením příslušných ČSN. Zhotovitel zveřejní na viditelném  a přístupném místě důležitá tel. čísla a doplní dalšími podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a stavebního povolení. Po celou dobu stavby se hlukově náročné práce omezeny na denní hodiny a  režim stavby  bude volen tak, aby ve dnech pracovního klidu nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel okolní obytné zástavby. Po dobu stavby bude dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dodržovány stanovené limity hluku.  V průběhu realizace stavby  je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících. Skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi :  projekt nepředpokládá. S ohledem na množství a charakter prací a jejich rozsah , projektant předpokládá potřebu koordinátora.

Povinnost zadavatele stavby v oblasti BOZP dle zákona 309/2006 Sb.

- Povinnost vypracování plánu BOZP

- Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby

- Zaslání Oznámení o zahájení stavby na OIP

k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.:

Při výstavbě nebude objekt využíván a není nutné jeho bezbariérové užívání v průběhu stavby.

l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření:

Při výstavbě bytového domu dojde k realizaci nových přechodných dopravě inženýrských opatření pro výstavbu nových přípojek.

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:

Při výstavbě nebude objekt využívána. Na staveništi se budou pohybovat jen kvalifikované osoby. Areál bude pro cizí osoby znepřístupněn stávajícím  a novým oplocením s uzamykatelnou branou.

n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Orientační lhůta stavebních úprav s přihlédnutím  k rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je odhadována na 12 měsíců. Termín zahájení stav. prací se předpokládá nejdříve po vydání stavebního povolení. Termín dokončení se předpokládá konce roku 2018.  Zkušební provoz se nepředpokládá. Plán kontrolních prohlídek:

- Kontrola správného vytyčení stavby a založení objektu

- Prohlídka hrubé stavby včetně zastřešení

- Prohlídka kompletačních konstrukcí

- Konečná prohlídka a souhlas k užívání stavby

D

D O K U M E N T A C E   O B J E K T U

D.1  Dokumentace stavebního objektu : SO 02 Bytový dům

D.1.1  Architektonicko stavební řešení:

- Technická zpráva:

Projekt pro stavební povolení je zpracován na základě požadavků stavebníka. Navržená stavba je určena pro bydlení, v objektu jsou navrženy celkem 4 krajní garsoniéry o velikosti 44,8 m2 a 8 garsoniér o velikosti 44,4m2.

Bytový dům je s 12 bytovými jednotkami. Stavba je navržena jako patrová . V přízemí je navržen vstupní prostor- zádveří, úklidová komora a WC pro externí uklízečku. Dále je zde společná chodba s výtahovou šachtou osazenou osobní hydraulickou plošinou a se schodištěm, pod kterým je navržena technická místnost. Z chodby jsou přístupné 4 garsoniéry  a dvě  krajní garsoniéry na koncích chodby. Uprostřed je navržena společenská místnost. Všechny byty i společenská místnost  mají přímý vstup na venkovní terasy a dále do prostoru zahrady za domem. Z chodby je ještě jeden únikový východ do venkovního prostoru.  Ke každému bytu přináleží jedna sklepní kóje vždy v patře, kde je byt umístěn. Koje jsou přístupné z venkovního prostoru u severního líce fasády. Kóje v patře jsou přístupné po dřevěné pavlači. V 2. NP jsou umístěny byty i společenská místnost naprosto stejně jako v přízemí. Vstup z těchto bytů do venkovního prostoru je na dřevěné balkóny. Společenská místnost  v 2. NP balkón nemá. V patře je umístěna plynová kotelna a druhá úklidová komora nad vstupem v přízemí.

Navržená stavba zapadá po stránce architektonické do krajinného rázu stávající zástavby. Dispoziční řešení je přehledné a funkční. Okolí navrženého objektu bude po ukončení hrubé stavby upraveno do spádu od objektu, vyrovnáno ornicí a oseto travním semenem. Bytový dům je dispozičně orientován obytnou částí na jižní stranu.

Výška  hřebene bytového domu od + - 0,000 je + 9,85 m, výška okapové hrany domu je + 5,94 m. Základní půdorysný tvar objektu bytového domu je obdélníkový o velikosti 36,41 m x 9,175 m s předsazeným třemi arkýři u severní fasády. U jižní fasády jsou také tři předsazené arkýře. Velikost arkýřů u severní fasády je 2 ks 6,215 m x 3,655 m a jeden arkýř vel. 8,41 m x 3,655 m. Velikost arkýřů u jižní fasády je 2 ks 5,91 m x 1,8 m a jeden arkýř vel. 8,91 m x 1,8 m. Obestavěný prostor objektu 3820 m3. Zastavěná plocha celého bytového domu včetně krytých teras a krytého zápraží je 488,1 m2. Venkovní nekrytá terasa má plochu 9 m2. Zpevněné plochy u vstupů včetně dvou ramp mají plochu 53,5 m2. Ostatní zpevněné plochy – chodníky, parkovací stání a prostor pro popelnice má plochu  277,5 m2  . Užitná plocha obytného domu je 811,5 m2.

Stavba je navržena jako dřevostavba se skládanou stěnou s vnější omítanou fasádou. Zastřešení je navrženo valbovou střechou. Výplně otvorů v obvodových stěnách budou plastové  s akustickou izolací, zasklené izolačním dvojsklem.

Vytýčení je patrno ze situace 1:500.

Odpad ze stavby musí být likvidován v souladu s platným zákonem o odpadech.

Jedná se o stavbu bytového domu, jehož užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Stavební pozemek bude souvisle oplocen do výšky 1,5 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Pozemek musí být opatřen uzamykatelnou bránou. Stavebník nesmí nadměrným hlukem, prachem apod. obtěžovat své okolí a znečišťovat veřejnou komunikaci. Pod uvedenou stavbou bude provedena skrývka ornice.

## Výkopy

Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí na místě. Postup prací v jejich ochranných pásmech koordinovat s jednotlivými správci. Na základě radonového průzkumu jsou na pozemku jíly písčité F4 se střední propustností pro vodu a plyny. Výkopové práce budou prováděny strojně s ručním dokopem na základové spáře. Při zahájení výkopů, v případě pochybností i v průběhu prací, je třeba přizvat statika (případně geologa) k převzetí základové spáry. V případě potřeby dodavatel stavby zajistí odčerpávání srážkových vod z výkopů. Při provádění zemních prací je investor povinen v případě archeologického nálezu provést oznámení, a to nejpozději druhý den po archeologickém nálezu. Kóta hloubky základové spáry je orientační, skutečná hloubka bude upravena dle skutečných výškových poměrů terénu (min. hloubka 900-1000 mm pod úrovní upraveného terénu) s případným nadezděním z betonových šalovacích tvárnic vyplněných betonem dle statického návrhu – není součástí této dokumentace.

Základy

Založení objektu bylo zvoleno na základové pasy  se základovou deskou tl. 150 mm. Základové pasy š. 500 mm pod obvodovými stěnami a tl. 400 mm mm pod vnitřními stěnami a nosnými dřevěnými sloupky, budou provedeny z prostého betonu C12/15(B15) do nezámrzné hloubky minimálně 1000 mm pod konečný upravený terén. Na dno základové spáry bude založen zemnící pásek FeZn 30/4mm. Požadavek na rovinnost podkladního betonu 5 mm / 2m. V základech budou vytvořeny prostupy pro budoucí přípojky dle projektu jednotlivých profesí. Pod základovou deskou bude vytvořen systém odvětrání podloží z důvodu středního radonového indexu pozemku a navrženého podlahového vytápění v přízemí objektu. Toto odvětrání bude vyvedeno utěsněným potrubím nad střechu objektu. Pro toto odvětrání budou vytvořeny též prostupy základovými pasy uvnitř stavby dle schématu ve výkresu základů.

Izolace proti vodě

V celém objektu budou provedeny vodorovné hydroizolace podlahy z folie s atestem proti radonu + geotextilie, která bude sloužit jako izolace proti zemní vodě a protiradonová Při aplikaci izolace nutno respektovat technologické pokyny výrobce. Hydroizolace v celé ploše musí splňovat požadavek vodotěsnosti a nepropustnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kvalitě provedení izolace ve spojích, prostupech kanalizačního potrubí a je nutné provést jejich přejímku!!

Svislé konstrukce

Stavba je navržena jako dřevostavba. Obvodové stěny dřevostavby budou provedeny sendvičové tl. 330 mm s vnější omítanou povrchovou úpravou (skladba viz výkresová část) a budou spojeny se střešní dřevěnou konstrukcí objektu. Vnitřní příčky jsou též sendvičové tl. 289 mm u mezibytových příček. Ostatní příčky jsou tl. 185 mm a 125 mm  sendvič s konstrukcí a povrchovou úpravou dle PD.

Vodorovné nosné konstrukce

Strop nad 1.NP tvoří stropní trámy, jako záklop jsou použity desky OSB tl. 25 mm na pero a drážku, zvuková a kročejová izolace + skladba podlahy dle PD. Nosné prvky budou v dimenzích dle výkresové dokumentace ze smrkového dřeva. Překlady v nosných zdech 1.NP a 2.NP budou tvořeny jednotlivými trámy stěn.

Konstrukce tesařské

Objekt bude zastřešen dřevěnými sponkovanými vazníky. Nosné střešní prvky budou v dimenzích dle výkresové dokumentace ze smrkového dřeva. Zavětrování a kotvení vazníků bude navrženo  v dodavatelské  dokumentaci. Dřevěná konstrukce bude  provedena z běžného řeziva,  řádně odkorněného s max. zabudovanou vlhkostí 17 %, opatřeného preventivním 15 % ochranným prostředkem KATRIT BAQ s nánosem pracovního roztoku 400 g / m2.  Prostředek bude nanášen nátěrem min. 2x nebo nástřikem min. 3x.

Tepelné izolace

Podlahy v přízemí budou izolovány deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 130 mm. Stropy nad přízemím budou izolovány kročejovou izolací z kamenné vlny tl. 60 mm pro zatížení 250 kg / m 2 spolu s 160 mm akustické izolace ze minerální vaty s min.  p= 70 kg/m3  , mezi nosnými trámy stropu. Strop nad podkrovím bude zateplen tepelnou izolací z minerální vaty tl. 340 mm. Podhled přízemí je akusticky zavěšený na pružných třmenech a ohybově měkká sádrovláknitá deska tl. 15 mm. Podhled 2.NP je tvořen sádrokartonovým deskami na kovovém roštu.

Úpravy povrchů:

Vnitřní omítky – výtahová šachta vápenné štukové

Vnější omítky -  silikonová tenkovrstvá probarvená, barva světle písková, obklad části fasády bude z lehkých fasádních obkladových pásků barva cihlově červená, povrch hrubý (t.z. kámen) s dilatačními spárami.

Okna a dveře fasády -   plastová,  okno a dveře s požární odolností dřevěné

Vstupní dveře  -  plastové

Vnitřní dveře - z HDF desek s povrchovou úpravou CPL (kontinuelně lisovaný laminát), hladké , některé částečně prosklené, barva dle výběru investora, doporučuji světlou barvu – javor.

Oplechování -     pozinkovaným plechem s povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, barva hnědá.

Keramické obklady-  vnitřní keramické obklady stěn budou kladeny do lepícího tmelu + vyspárovány. Veškeré hrany budou zakončovány systémovými profily. Zakončovací profily budou použity i u dveřních otvorů. Návaznosti na různé druhy materiálů budou řešeny trvale pružnými tmely.

Nátěry-      dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěry proti povětrnostním vlivům,  odstín-  zlatý dub.

Výplně otvorů:

Vnější dveře  do objektu budou plastové s akustickou izolací, zasklené izolačním dvojsklem Uw celých dveří = 1,3 W/m2K .

Vstupní dveře do objektu budou plastové s akustickou izolací, zasklené izolačním dvojsklem Uw celých dveří = 1,3 W/m2K .

Vnější okna budou plastová s akustickou izolací, zasklené izolačním dvojsklem Uw celého okna = 1,3 W/m2K..

Vnější okno s požární odolností EW 30 DP3 bude dřevěné pevné zasklené izolačním dvojsklem Uw celého okna = 1,3 W/m2K.

Vnější dveře s požární odolností EW 30 DP3 budou zasklená izolačním dvojsklem Uw celých dveří = 1,3 W/m2K..

Veškeré vnitřní dveře budou provedeny s obložkových zárubní dle barvy dveří. Dveře budou vybaveny kováním (klika-klika, koule/klika) a zámky FAB popř. mezipokojovými zámky  dle potřeby . Před výrobou oken a dveří budou nejprve zaměřeny veškeré otvory na stavbě!!!

Pro bytové domy platí čl. 5.3.9 ČSN 73 0833 :

dveře do jednotlivých místností uvnitř bytu musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí. (WC, koupelna)

Klempířské výrobky

Při provádění klempířských prvků nutno dodržet normu  ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební. Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou. Barva  hnědá.

Terénní úpravy

Okapový chodník kolem bytového domu je tvořen štěrkovým obsypem a parkovými obrubníky ve vzdálenosti 300 mm od stěny domu. Vlastní terén okolo objektu bude urovnán v min. sklonu 3% směrem od domu. Urovnaný terén zahrady se oseje kvalitním travním semenem.

Zpevněné plochy

Projekt řeší rozšíření stávajícího parkoviště o stání 7 osobních vozidel, včetně dvou stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Řazení parkovacích stání je navrženo jako kolmé. Délka stání je navržena dle posledního stávajícího stání 6,07m, základní šířka stání 2,50m, krajní stání pak má šířku 2,75m. Dvě vyhrazená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu  jsou navržena v celkové šířce 5,8m s tím, že budou mít společný manipulační prostor (dle ČSN 73 6056).

Součástí projektu je také chodník mezi budovou a parkovištěm.

Parkoviště je od silnice odděleno silničním betonovým obrubníkem ABO 2-15 osazeným do betonového lože na šířku, chodník lemuje silniční obrubník osazený na výšku 12cm, v místě parkoviště pro osoby s omezenou schopností pohybu  je snížen na výšku 2cm.

Výškové řešení je navrženo dle stávající přilehlé místní komunikace a výšku napojení u budovy.

Konstrukce parkovacích stání

Betonová dlažba DL	80mm	ČSN 736131

Lože kamenná drť L	40mm	ČSN 736131

Štěrkodrť ŠD	250mm	ČSN 736126, ČSN EN 13285

Zhutněná zemní pláň Edef,2 min. 30MPa		ČSN 721006

celkem	370mm

konstrukce chodníku

Betonová dlažba DL	60mm	ČSN 736131

Lože kamenná drť L	40mm	ČSN 736131

Štěrkodrť ŠD	150mm	ČSN 736126, ČSN EN 13285

Zhutněná zemní pláň Edef,2 min. 30MPa		ČSN 721006

celkem	250mm

Pro navrhovanou stavbu nebyl proveden geotechnický průzkum (GTP). Nicméně ze základních znalostí geologických poměrů v daném území se předpokládá, že v trase rekonstruovaného úseku lze očekávat problémy s dosažením požadované únosnosti zemní pláně. V podloží stávající vozovky, tedy v aktivní zóně budoucí vozovky, se předpokládají zeminy nevyhovující do aktivní zóny. To může vést k tomu, že nebude technicky možné dosáhnout požadované únosnosti zemní pláně pro navrženou konstrukci vozovky a tím pádem také nelze ručit za to, že bude mít nová vozovka požadovanou únosnost pro danou zátěž.

Vzhledem k výše uvedeným faktům je navržena sanace podloží. Stávající podloží v tloušťce cca 50 cm, resp. 30 cm (dle potřeby) bude odtěženo a nahrazeno materiálem vhodným do aktivní zóny vozovky. Na parapláň (t.j. -50 cm, resp. -30 cm pod plání) bude položena výztužná geotextilie s min.pevností v tahu 50 kN/m‘. Geotextilie bude zároveň plnit separační funkci - zamezení promíchávání  sypaniny s materiálem v podloží. Mocnost sanované vrstvy může být po délce trasy proměnná a bude posuzována odborným dozorem (geotechnikem) průběžně během provádění stavebních prací.

Postup a rozsah sanace musí být ještě v průběhu stavby konzultován s odborným geotechnickým dozorem !

Všeobecná upozornění

Stavbu provádět dle schválené projektové dokumentace, případné odchylky a nejasnosti konzultovat s projektantem. Při stavbě budou respektovány všechny připomínky účastníků stavebního řízení.

Veškeré práce provádět dle postupů doporučovaných výrobci jednotlivých materiálů s ohledem na stanovenou záruční lhůtu.

V průběhu prací mohou být zjištěny drobné odchylky ve výměrách a kótách. Před zahájením výroby veškerých prvků PSV je proto nezbytné důkladně změřit velikosti otvorů a konstrukci a rozměry prvků příslušně upravit.

Výkresová dokumentace nezahrnuje výrobní dokumentaci na jednotlivé prvky, vybraný dodavatel si tuto zpracuje.

Pokud budou mít zjištěné rozdíly vliv na vzhled či konstrukci řešení prvku, je nezbytné řešení konzultovat s projektantem.

Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení včetně vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Dodavatel je povinen vypracovat a striktně dodržovat technologické postupy prací dle výše uvedené vyhlášky.

Veškeré materiály a konstrukce budou před objednáním odsouhlaseny se stavebníkem.

Projekt je vypracován pro účely výběrového řízení, není určen k montáži zařízení. Před započetím prací a montáží je třeba vše ověřit (venkovní sítě, zaměření, požadavky investora, apod.).

Stavební práce a montáž zařízení smí provádět odborná firma s příslušným oprávněním.

Povinností prováděcí firmy je:

- provést kompletní dílo dle rozsahu prováděcí projektové dokumentace, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky.

- při montáži postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž zařízení.

- během stavby koordinovat postup prací s ostatními profesemi.

- dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

K veškerému zařízení TZB vyžadujícímu přístup (armatury, měřiče, filtry, klapky, požární ucpávky podléhající pravidelné kontrole  atd.) musí být umožněn přístup (revizními otvory, rozebíratelný podhled a pod.).

Koordinaci s ostatními profesemi, specifikaci, poptávku a dodávku materiálu je nutné před započetím stavby uskutečnit na základě prováděcí dokumentace, jako další stupeň této dokumentace.

E

D O K L A D O V Á  Č Á S T

E.1  Závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů

E.2  Stanoviska vlastníků infrastruktury

E.3  Geodetický podklad

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem -  v tomto případě není potřebné

E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření a posudky

S E Z N A M     P Ř Í L O H

SO 02  BYTOVÝ DŮM

02. 1   Seznam příloh.................................................................................1 A4

02.2    Základy…….……………... ..........................M 1:50.................... 8 A4

02.3    Půdorys 1.NP……………... .........................M 1:50.................... 8 A4

02.4    Půdorys 2.NP……………….. ......................M 1:50................... .8 A4

02.5    Půdorys krovu…………. .............................M 1:50................... .8 A4

02.6    Střecha…………………. .............................M 1:100................. .3 A4

02.7    Řez 1-1….......................................................M 1:50.....................3 A4

02.8    Řez 2-2….......................................................M 1:50.....................3 A4

02.9    Skladby vodorovných konstrukcí................M 1:50.....................4 A4

02.10.  Pohledy 1…..…………………………........M 1:100...................3 A4

02.11   Pohledy 2…..……………………................M 1:100...................3 A4

02.12   Půdorys koupelny s WC ………….............M 1:20.....................2 A4

02.13   Výkres dřevěné dělící stěny teras...............M 1:20.....................2 A4

02.14   Výkres dřevěné dělící stěny balkónů….....M 1:20.....................2 A4

02.15   Výkres dřev. podlahy dvouterasy..............M 1:20.....................2 A4

02.16   Výkres dřevěné podlahy terasy…..............M 1:20.....................2 A4

02.17   Výkres dřev. podlahy spol. terasy………..M 1:20.....................2 A4

02.18   Výkres dřev. podlahy dvoubalkonu...........M 1:20.....................2 A4

02.19   Výkres dřevěné podlahy balkonu…...........M 1:20.....................2 A4

02.20   Výkres dřev. podlahy pavlačí……………..M 1:20.....................2 A4

02.21  Venkovní zábradlí balkónů…………..........M 1:20.....................2 A4

02.22   Venkovní zábradlí pavlačí a terasy…........M 1:20.....................2 A4

02.23   Venkovní zábradlí bočních teras………....M 1:20.....................1 A4

02.24   Venkovní zábradlí nájezd. rampy 1……...M 1:20.....................1 A4

02.25   Venkovní zábradlí nájezd. rampy 2……...M 1:20.....................2 A4

02.26   Výkres tvaru madel na schodišti….……...M 1:20.....................4 A4

02.27   Detail kotvení madel na schodišti………...M 1:2.......................1 A4

02.28   Detail u okna a kotvení u podlahy….…....M 1:10......................2 A4

02.29   Detail u vchodových dveří………………..M 1:10......................1 A4

02.30   Detail kotvení vnitřní akust. stěny…….....M 1:10......................1 A4

02.31   Detail kotvení vnitřní stěny………..……..M 1:10......................1 A4

02.32   Detail vnitřních dveří s obložkou.…….....M 1:10......................1 A4

02.33   Detail vnitřních dveří EW30 DP3…...…..M 1:10......................1 A4

02.34   Tabulka plastových výrobků………...…...M 1:50....................13 A4

02.35   Tabulka truhlářských výrobků………......M 1:50....................11 A4

02.36   Tabulka zámečnických výrobků……...…..M 1:50....................13 A4

02.37  Vzorové schéma rozvrž. sloupk. kce……...M 1:25......................2 A4

02.38  Vzorové schéma kotvení OSB desek.……...M 1:25......................2 A4

02.39  Vzorové schéma instalační předstěny……..M 1:25......................2 A4

02.40  Vzorové schéma kotvení SV desky………...M 1:25......................2 A4

ST 02.1   Schodiště a šachta výkres tvaru………....M 1:50....................8 A4

ST 02.2   Schéma stropu 1.NP……………………...M 1:50....................8 A4

ST 02.3   Schéma stropu 2.NP  a kce střechy…….. M 1:50..................10 A4

D O K U M E N T A C E   O B J E K T U

SO 01 Příprava území

Technická zpráva

Projekt  je zpracován na základě požadavků stavebníka. Navržená stavba bytového domu je určena pro bydlení, v objektu SO 02 bytový dům je navrženo celkem 12 bytových jednotek Stavba je navržena jako patrová . U bytového domu jsou navržena  nová parkovací stání pro obyvatele domu. Projekt počítá se sedmi novými parkovacími stáními z toho dvě pro tělesně postižené.

Objekt SO 01 příprava území zahrnuje přípravu území pro výstavbu všech stavebních objektů a souvisejících úprav pozemků. Součástí SO 01 je i nová část oplocení areálu.

V současné době jsou pozemky č. 664/1, č. 665/95, č. 665/99 a pozemek č. 668 ( vedeny jako ostatní plocha) určeny pro navrhovanou výstavbu, nevyužívané, zatravněné travním porostem.

U jižní hranice parcely č. 664/1 a 665/95 a po parcele č. 665/99 bude vedeno nové oplocení pozemku pro bytový oddělující areál bytového domu a areál základní školy. Toto oplocení je navrženo ve vzdálenosti 5 m od jižní fasády bytového domu.

Na zájmových pozemcích a pod uvedenou stavbou bude provedena skrývka ornice v tl. 150 mm. Následně budou provedeny hrubé terénní úpravy. Plocha pozemku 664/1 pod bytovým domem bude srovnaná na kótu cca, 557,25 m n.m., plocha pozemku pod přilehlým chodníkem a parkovacími stáními bude srovnaná ve spádu  v návaznosti na přilehlou komunikaci u severní hranice pozemku. V jižní části nového areálu bytového domu bude proveden ve stávajícím terénu zářez v max. sklonu 1:1 ve vzdálenosti 1,0m - 0,6 m.od oplocení. Zemní práce budou prováděny dle radonového průzkumu ve 4. třídě těžitelnosti v jílech písčitých F4. Geologický průzkum prováděn nebyl.

Ornice bude během výstavby uložena na skládku mimo oblast staveniště. Při provádění konečných terénních úprav bude znovu použita při úpravě nezpevněných zelených ploch kolem objektu  bytového domu a přilehlých ploch v objemu cca 67 m3  Zbylá sejmutá ornice v množství cca 120 m3 bude , po dohodě s odborníkem obce Horní Stropnice, uložena na skládku zeminy určenou obcí Horní Stropnice pro další použití pro potřeby údržby zeleně a zelených ploch obce.

U severní hranice bude rozebráno stávající oplocení s betonovou podezdívkou v délce 26,7 m. Celková výška oplocení je 1,65 m. Betonová podezdívka je výšky max. 400 mm  a šířky 300 mm. Stávající drátěné pletivo je výšky 1,2 m.  Oplocení bude odstraněno ve dvou etapách. V první etapě , pro přípravu staveniště, bude v oplocení vytvořen vjezd v šířce 5m. Tento vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou pro vjezd vozidel stavby.  Před dokončením stavby bude odstraněna zbývající část oplocení. Stávající  drátěné oplocení u severovýchodní hranice v délce 9,8 m a výšky 1,6 m bude též odstraněno před dokončením stavby. Na místě stávajícího oplocení s podezdívkou je nově navržen přístřešek na popelnice , vstup k objektu domu a nová parkovací stání. Stávající obrubníky, mezi komunikací na parcele č. 665/25 a zelenou plochou severní hranice pozemku, budou rozebrány a sníženy pro možnost vjezdu vozidel stavby na parcelu. V rámci realizace nových parkovacích stání budou všechny tyto obrubníky odstraněny a použity nové snížené dle návrhu objektu SO 07 parkovacích stání a zpevněné plochy. Další část nového oplocení bude navazovat od severovýchodního rohu bytového domu k oplocení u zdravotního střediska. Toto oplocení je v délce  6,0 m se vstupní brankou š. 1,0 m. Poslední část oplocení bude navazovat od severozápadního rohu bytového domu ke stávajícímu oplocení  areálu základní školy. Toto oplocení je v délce  2,8 m  a je též se vstupní brankou š. 1,0 m. Tyto  dvě  části oplocení budou realizovány až při dokončovacích pracích .

Před započetím zemních a výkopových prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí na místě. Postup prací v jejich ochranných pásmech koordinovat s jednotlivými správci. Při provádění zemních prací je investor povinen v případě archeologického nálezu provést oznámení, a to nejpozději druhý den po archeologickém nálezu.

Základy pro nové oplocení u jižní hranice budou provedeny pod ocelové sloupky oplocení v osové vzdálenosti cca 3 m. Patky jsou navrženy vel. 300/300 mm do hloubky 900 mm - nezámrzné od upraveného terénu.  Patky jsou z betonu C12/15 (B15)

Sloupky oplocení jsou navrženy z ocelových trubek profil 48/35 mm dl. 2,3m. V osové vzdálenosti cca 3m.  Nátěr sloupků  je 1x základní +2x emailový syntetický barva zelená (dle barvy pletiva). Pletivo je navrženo plastifikované  složení 98% Fe, zinek a PVC. Barva pletiva je navržena zelená.

D O K U M E N T A C E   O B J E K T U

SO 06 Přístřešek na popelnice

Technická zpráva

Projekt pro stavební povolení je zpracován na základě požadavků stavebníka.

Objekt SO 06  Přístřešek na popelnice je navržen u severní hranice parcela č. 664/1 v návaznosti na místní komunikaci. Přístřešek je navržen na 12 popelnic dle počtu navržených bytů. Upravená výška podlahy přístřešku je navržena na 557,35m n.m.

Stavba přístřešku je velikosti 4,6m x 3,0 m. Výška obvodové stěny je 1,50 m od přilehlého terénu.

Přístřešek má vstup šířky 1,2 m, do kterého je osazena kovová vstupní branka otvíravá dvoukřídlová vel.2 x 550 mm x1350 mm. Do základových pasů přístřešku jsou kotveny ocelové konstrukce pro popínavé rostliny.

Základy pro nový přístřešek na popelnice u severní  hranice pozemku budou provedeny ze základových pasů šířky 300 mm do hloubky cca 800 mm - od upraveného terénu podlahy přístřešku.  Pasy jsou navrženy z betonu C12/15 (B15).

Podlaha přístřešku je tvořena betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm pro pochozí chodníky viz skladba. Barevně navazuje na okolní betonovou dlažbu přilehlých chodníků

Zdivo přístřešku je navrženo tl. 150 mm  z betonových cihel plných vel. 140/290/65 mm povrchová úprava standard, barva červená, bez laku. Ukončení zdiva je betonem páleným do černa ve spádu  min 2%. Tento beton lze nahradit betonovou krycí deskou spádovanou atypických rozměrů šířky 200 mm.

Ocelové konstrukce sestávají s dvoukřídlové vstupní branky. Rám branky je navržen z ocelového tenkostěnného profilu 25/25/2 mm, dl. 3,8 m (2ks). Výplň branky je tyčová ocel profil 10 mm v osové vzdálenosti 100 mm dl. 500 mm (24 ks). Branka je ke zdivu přichycena dvěma ocelovými úhelníky vel. 50/50/5 m dl. 1,6 m u vnitřního líce zdiva. Úhelníky jsou kotveny  pásovinou 30/5 mm dl. 150 mm (6ks). Další kovovou konstrukcí je navržená kovová konstrukce pro popínavé rostliny (4 ks).

Každá jedna konstrukce je vytvořena ze dvou nosných prvků : Trubka profil 25/2 mm dl. 7, m (2ks), která je kotvena do základových pasů. Výplň této konstrukce je tvořena tyčovinou profil 6 mm a 80 mm v celkové délce pro jeden kus 43 m. Všechny kovové konstrukce budou žárově zinkovány.

Kolem přístřešku, u západní a severní stěny budou osazeny parkové obrubníky ve vzdálenosti 300 mm od stěny viz. půdorys objektu.

S E Z N A M     P Ř Í L O H

SO 01 Příprava území

01. 1   Seznam příloh........................................................................1 A4

01.2   Situační výkres…….……………... ..M 1:200...................... 8 A4

01.3   Řez 1-1, Řez 3-3…….……………....M 1:50........................ 8 A4

01.4   Řez 2-2…….………………………...M 1:50........................ 8 A4

01.5   Oplocení…….……………….……...M 1:50........................ 2 A4

S E Z N A M     P Ř Í L O H

SO 06 Přístřešek na popelnice

06. 1   Seznam příloh........................................................................1 A4

06.2   Situační výkres…….……………... ..M 1:200...................... 3 A4

06.3   Základy………..…….……………....M 1:50.........................1 A4

06.4   Řez 1-1 a Pohledy…………………...M 1:50....................... 2 A4