Příloha č. 3

Technická specifikace
název veřejné zakázky: Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve vybraných lokalitách na území Prahy

RPM Service CZ, a.s., Moskevská 63/659, 101 16  Praha 10

Tato technická specifikace představuje základní požadavky na dodávku předmětu veřejné zakázky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

-samosběrný zametací stroj

- celková hmotnost zametače max. 2,5 t

- pohotovostní hmotnost zametače max. 2 t

- plně hydrostatický pohon na všechny kola 4x4

- dieslový motor o výkonu min. 25 kW

- emisní limit motoru dle platné normy

- rychlost plynule regulovatelná 0 – 25 km/h

- maximální průjezdná šířka stroje 1100 mm (bez zrcátek)

- rám umožňující najetí na obrubník o výšce min. 150 mm

- výška pevných částí stroje max. 2000 mm

- kloubové řízení s odpružením kloubu

- mechanická parkovací brzda

- prosklená kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem

- vytápění a klimatizace v kabině, průduchy vzduchu nahoře i na nohy obsluhy

- celoprosklené dveře na obou stranách

- vzduchem odpružené sedadlo s bezp. pásem

- provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy

- nastavitelný sloupek řízení

- přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny a oranžový maják

- umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče

- počítadlo motohodin, kontrola teploty hydr. oleje a chladící  kapaliny, indikace min. stavu paliva

- barva stroje oranžová

- pro zvýšení efektivity zametání bude stroj vybaven ovládacím prvkem, který umožní při přejezdech zapnutí a vypnutí všech funkcí zametání (turbína, kartáče, zkrápění) jedním stiskem

- zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu o využitelném objemu (dle DIN EN 15429) min. 0,5 m3

- zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 – do nabídky doložit platný certifikát výrobce

-  krátká rovná sací šachta ze zásobníku k sací hubici o průměru min 180 mm. Šachta vedená středem pod kabinou

- sací hubice o šíři min. 500 mm vepředu

- vodní recirkulační systém pro snížení prašnosti

- klapka pro nasátí větších nečistot ovládaná z kabiny

- sací hubice pružně zavěšená v pracovní dolní poloze kopíruje povrch na kolech

- dva přední přimetací kartáče o průměru min. 700 mm možností regulace šíře záběru i otáček z kabiny

- odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu

- maximální zametací záběr alespoň 1,8 m

- výkonná sací turbína s možností regulace otáček z kabiny

- systém zkrápění proti prašnosti, plastový zásobník čisté vody o objemu  min 150 l, zkrápěcí trysky na obou kartáčích

- vyklápění zásobníku nečistot přes hranu alespoň výšky 140 cm

- Ruční sací hadice

- zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro možnost údržby stroje, odstavné stojany součástí dodávky