Příloha č. 3

Technická specifikace pro projekt

"Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obcích Věžnice a Brzkov "

- plně hydrostatický pohon obou náprav 4x4

- turbodieslový motor o výkonu min. 70 kW

- objem motoru max 2200 cm

- emisní limit motoru EURO V s filtrem pevných částic

- rychlost plynule regulovatelná 0 – min 50 km/h

- maximální průjezdná šířka stroje 1,3 m (bez zrcátek)

- elektronická regulace pracovních otáček

- pevný rám a možnost řízení obou náprav (odepínatelné)

- vnější poloměr otáčení s řízením obou náprav max. 3,2 m

- odpružené nápravy

- samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickém pojezdu

- mechanická parkovací brzda

- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

- kabina pro dvě osoby

- řízení vlevo

- elektricky vyhřívané čelní okno

- klimatizace a vnitřní cirkulace vzduchu

- celoprosklené dveře s přímým výhledem na pracovní nástroje

- vytápění kabiny

- přídavná světla nad čelním oknem kabiny a maják

- možnost odpojení hydraulického pojezdu za účelem odtažení vozidla

- palubní počítač s možností sledování: servisních intervalů motoru i hydrauliky, teploty chladící kapaliny i hydraulického oleje, palivoměr,

- nastavitelná komfortní sedačka řidiče

- Přední rychloupínací závěs trojúhelníkového typu s hydraulickým zvedáním, spouštěním, plovoucí funkcí. Tvar závěsu musí umožnit vedení sací trubice v případě použití předních nástaveb s vysávací funkcí (zametače, sekačky).  Zdvihací zatížení na spojovacím držáku min 500 daN

- Pracovní hydraulika s min 2 pracovními okruhy o min celkovém výkonu 110 litrů / min a min 200 bar zajišťovaném min 2stupňovým  vícepístovým axiálním čerpadlem. Výkonný chladič hydraulického oleje o min výkonu 20 kW, Nastavení objemového výkonu pro jednotlivé hydraulické okruhy potenciometrem v kabině, bezodkapové  rychlospojky

- zásobník z nerezové oceli

- objem zásobníku min. 1,6 m3

- hydraulické vyklápění se spodní hranou min. 130cm od země

- nouzové ruční vyklápění zásobníku

- ruční sací hadice se zkrápěcí  tryskou

- tří přední kartáče, dva pevné a jeden ovládaný, výklopný na obě strany v přímém výhledu obsluhy

- sací hubice v přední části vozidla s možností sledování zametaného prostoru z místa řidiče

- uložení sací hubice na pojezdových kolech

- klapka sací hubice pro nasání větších nečistot ovládaná z místa řidiče

- hydraulické zvedání sací hubice

- přímá, krátká sací šachta do zásobníku

- Plynulá regulace otáček sací turbíny

- trysky zkrápění pro zamezení prašnosti na sacích kartáčích a na vstupu i výstupu ze sací šachty s regulací průtoku

- zásobník na čistou vodu s hladinoměrem o objemu min.350 l

- vodní recirkulační systém (voda ze zásobníku nečistot  lze použít znovu pro zkrápění v sací hubici)  Minimální celková zásoba vody (čistá plus použitá) 500 litrů

- Sací výkon minimálně 700 mm WS

- možnost jednoduché demontáže zásobníku zametače a přední zametací nástavby k dalšímu využití nosiče

- přimetací jednotka uchycena výměnným způsobem - možností dodatečné montáže čelních nástaveb na zimní údržbu (válcový kartáč nebo radlice) příprava pro montáž zadního sypače včetně přípravy hydrauliky

- Standardní pracovní výkon nástavby dosažen již při otáčkách motoru podvozku 1600 ot/min, nižší  hlučnost  celého  stroje.

- Výbava pro očistu stroje s minimální nebo žádnou infrastrukturou ( výbava pro usnadnění přístupu, samostatný systém pro mytí stroje, pomůcky apod.).

- Ruční sací nástavba s dosahem 4 m odlehčená s podpůrným ramenem pro snadnou manipulaci.