TECHNICKÉ PODMÍNKY pro PD - stavební povolení, provádění stavby

pro stavbu:

MVN Strojetice – oprava nádrže

Investor: MĚSTO KRYRY  439 81 Kryry, Hlavní č.p. 1

# Normy

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky platných ČSN a technickými podmínkami stanovenými touto dokumentací a výkresy.

# Ekvivalence norem a zákonů

Jestliže ve smluvní dokumentaci je odkaz na konkrétní normy nebo zákony, které mají být dodrženy u dodávaného zboží a materiálu, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního vydání nebo posledně revidovaného vydání těchto norem a zákonů platných v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Budou akceptovány i jiné normy než ČSN, pokud zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, ale pouze s podmínkou předchozí revize provedené inženýrem stavby a jeho písemného schválení. Rozdíly mezi specifikovanými a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem úplně písemně popsány a předloženy inženýrovi stavby nejméně 28 dnů před datem, ke kterému zhotovitel požaduje jejich schválení. V případě, že inženýr rozhodne, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.

# Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškeré aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Jedná se zejména o náležité ochránění stávajících dřevin v blízkosti staveniště. Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Seznam použitých právních a technických norem

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky:

● Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění

● Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

● Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

● Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

● Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

● Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy:

● ČSN 72 1006

- Kontrola zhutnění zemin a sypanin

● ČSN 72 1010

- Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

● ČSN 72 1015

- Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

● ČSN EN 1926 (72 1142)

- Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v tlaku

● ČSN EN 1936 (72 1143)

- Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

● ČSN EN 13755 (72 1149)

- Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

● ČSN 72 1151

- Zkoušení přírodního stavebního kamene – Základní ustanovení

● ČSN 72 1152

- Odběr vzorků přírodního stavebního kamene

● ČSN 72 1153

- Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene

● ČSN 72 1158

- Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene

● ČSN 72 1159

- Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti

● ČSN EN 1097-1 (72 1175)

- Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro – Deval)

● ČSN EN 933-1 (73 1183)

- Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor

● ČSN EN 932-1 (72 1185)

- Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 1: Metody odběru vzorků

● ČSN EN 932-3 (72 1186)

- Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

● ČSN EN 1367-1 (72 1195)

- Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 1: Stanovení odolnosti proti zamrazování a rozmrazování

● ČSN EN 1367-2 (72 1195)

- Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

● ČSN EN 13043 (72 1501)

- Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních, letištních a jiných dopravních ploch

● ČSN EN 12620 (72 1502)

- Kamenivo do betonu

● ČSN EN 13139 (72 1503)

- Kamenivo pro malty

● ČSN EN 13393-1 (72 1507)

- Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace

● ČSN EN 13383-2 (72 1507)

- Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody

● ČSN 72 1800

- Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky

● ČSN 72 1810

- Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

● ČSN 72 1860

- Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

● ČSN 72 2430-1

- Malty pro stavební účely – Společná ustanovení

● ČSN 72 2430-3

- Malty pro stavební účely – Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty

● ČSN 73 0202

- Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

● ČSN 73 0210-1

- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

● ČSN 73 0210-2

- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

● ČSN 73 0212-1

- Kontrola přesnosti – Základní ustanovení

● ČSN 73 0405

- Měření posunů stavebních objektů

● ČSN ISO 7077

- Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

● ČSN 73 1000

- Zakládání stavebních objektů

● ČSN 73 1001

- Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

● ČSN 73 1208

- Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

● ČSN P ENV 13670-1 (73 2400)

- Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

● (731301) ČSN EN 12350-1

● ČSN EN 12390-8 (731302)Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou Katalogové číslo: 61684

- Stanovení vodotěsnosti betonu

● ČSN 73 1322

- Stanovení mrazuvzdornosti betonu

● ČSN EN 1008 (72 2028)

- Záměsová voda do betonu – Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

● ČSN EN 1996-2:2007/Oprava1 (731101)

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

● ČSN EN 1052-1 (73 2320)

- Zkušební metody pro zdivo – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

● ČSN EN 1052-3 (73 2320)

- Zkušební metody pro zdivo – Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

● ČSN EN 206-1 (73 2403)

- Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

● ČSN 73 3050

- Zemní práce. Všeobecná ustavení

● ČSN 73 3251

- Navrhování konstrukcí z kamene

● ČSN 73 6005

- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

● ČSN 75 2130

- Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

● ČSN P ENV 196-21

- Metody zkoušení cementu. Stanovení chloridů, oxidu uhličitého a alkálií v cementu

● TNV 75 2102

- Úpravy potoků

● TNV 75 2103

- Úpravy řek

● TNV 75 2931

- Povodňové plány

## Srovnatelné produkty

Kde je v projektové dokumentaci předepsaná konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, ověřitelné reference apod.)

Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl inženýrem přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení a odsouhlasení, znovu předložení, modifikací a úprav díla.

## Beton dodávaný z betonáren

Tam, kde je beton dodáván výrobcem, betonové směsi (dále jen betonárna), musí mít zhotovitel předchozí souhlas inženýra a inženýr musí být ujištěn, že betonárna je pro výrobu betonové směsi autorizována. Zhotovitel také bude informovat inženýra o dalších možnostech dodávky betonu, pro případ, že inženýr souhlas s výše uvedeným zdrojem (betonárnou) v průběhu prací odvolá.

Dodací list za každou dodávku betonové směsi musí podle ČSN 73 2400 obsahovat tyto údaje:

- Jméno výrobce a pořadové číslo směsi

- Značení výrobce, jméno jeho zástupce a místo předání a převzetí dodávky betonové směsi

- Dodané množství v m3

- Druh a třídu betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třídu cementu a přísad

- Den a dobu výroby betonové směsi a čas pro nejzazší použití betonové směsi od doby její výroby v minutách

- Použité dopravní prostředky a jejich značky, číslo dodávky a jméno řidiče

- Množství vody a eventuelně množství a druh složek dodatečně přidávaných v domíchávači podle výrobních receptů pro mísení

- Dobu příjezdu na místo předání a čas, kdy je převzetí potvrzeno (poznačeno v čase převzetí)

- Atest kvality (při cizích dodávkách)

Mimo tyto náležitosti bude dodací list obsahovat:

  - Druh a maximální dávky kameniva

  - Skutečný obsah jednotlivých složek betonové směsi

  - Umístění betonu v konstrukci

Všechny dodací listy budou na staveništi uschovány a budou přístupné pro kontrolu inženýra.

## Betonové směsi

Platné normy:

ČSN EN 206-1 Beton - výroba, specifikace a shoda (včetně Změny 2)

ČSN P ENV 13 670 Provádění betonových konstrukcí (včetně Změny 1)

ČSN EN 197-1 cement (závazná/harmonizovaná)

ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu

ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu

ČSN EN 934-2 Přísady do betonu (závazná/harmonizovaná)

Předepsané, standardní a projektované směsi budou odpovídat příslušným ustanovením 731201 ČSN EN 1992-1-1;. Musí být vypracovány technologické předpisy pro výrobu požadovaných druhů a určena třída betonu. Tento předpis musí obsahovat složení betonu a betonových směsí a výrobní postup tak, aby byly splněny odpovídající požadavky. Před započetím dodávek betonu dle projektu je zhotovitel povinen nejpozději 7 dní před započetím výroby betonu předat všechny příslušné informace specifikované v ČSN.

Pokud není ve smlouvě předepsáno jinak, obsah cementu nesmí překročit 350 kg/m3. Beton má mít maximální poměr vodního součinitele 0,5. Záměsná voda musí vyhovovat ČSN EN 1008 (73 2028).

Jednotlivé druhy cementu rozdílných vlastností a původu nesmí být směšovány. Maximální množství přísad pro každou stavební část je stanoveno v ČSN EN 1015-1 (722400).

Četnost odběru vzorků je stanovena v ČSN P ENV 206, pokud smlouva nepředepisuje jinak.

Největší velikost kameniva nesmí být větší než:

- 1/3 minimálního rozměru u plochých betonových konstrukcí a tenkostěnných stavebních prvků (jako žebra), u svislých desek může být připuštěna větší velikost (až o ½), podle jejich tloušťky

- ¼ minimálního rozměru u konstrukcí přibližně čtvercového nebo kruhového příčného řezu

- 1/3 jmenovité světlosti přepravního potrubí u čerpaného betonu

## Přísady do betonu

Pokud je pro použití v některých konstrukcích předepsána přísada do betonu, bude aplikovaná v souladu s pokyny výrobce v technickém listu produktu. Požadavkům, uvedeným v technickém listu bude nutno uzpůsobit recepturu betonu; při nákupu betonu v betonárně je třeba objednat úpravu receptury, jakost betonu musí být doložena průkazními zkouškami se složkami betonu, skutečně použitými při jeho dodávce na stavbu.

Při dopravě betonu nesmí být překročeny limitní časy, povolené pro dobu dopravy. Rovněž je zakázáno během přepravy upravovat konzistenci betonové směsi přídavkem vody nebo směs nakládat do autodomíchávače, v němž zůstala voda po mytí nádoby.

Přísady, použité pro zlepšení vlastností betonu, nesmějí obsahovat formaldehydy ani chloridy. Beton s přísadami může vyžadovat vzájemně sladěné složení zrnitosti. Podle okolností může dojít k nutnosti zvýšit podíl jemně mletých složek oproti jiným betonům.

## Doprava, ukládání a zhutňování

Beton bude dopravován od míchačky v souladu s ČSN P ENV 206 (73 2403) a ukládán do konstrukce tak rychle, jak je to možné s použitím postupů zabraňujících rozměsování nebo ztrátám některé z příměsi, při čemž si beton podrží požadovanou zpracovatelnost. Beton bude ukládán na konečnou pozici tak rychle, jak je to možné a všechny prostředky pro dopravu betonu budou udržovány v čistotě.

Pokud má být kvalita betonu zajištěna, nesmí být množství záměsové vody během dopravy svévolně zvyšováno! Je tedy zcela nepřípustné během dopravy do betonu přidávat vodu pro snazší manipulaci se směsí a beton se smí nakládat pouze do vyčištěných mixů, v nichž nejsou zbytky vody.

Dojde-li během dopravy k rozmíšení várky betonu, musí být před ukládáním znovu promíchán. Teplota betonové várky nesmí poklesnout vlivem manipulace a přepravy k místu ukládání pod 10° C. Betonová směs nesmí být volně shazována nebo pokládána do hloubky více než 1,5 m.

Zhotovitel předá v přiměřené lhůtě zprávu inženýrovi o svém záměru zahájit betonářské práce.

Zhutňování bude probíhat nepřetržitě během ukládání každé dávky betonu až do úplného vyloučení vzduchu způsobem, který nepodporuje rozměsování jednotlivých složek. Způsob zhutňování, doba hutnění a zpracovatelnosti betonové směsi musí být zvoleny tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného a úplného zhutnění a aby nedocházelo k rozměsování betonové směsi. Kdykoliv bude použit venkovní vibrátor, musí být navržené bednění a rozmístění vibrátorů provedeno tak, aby byla zaručena dokonalá hutnost a aby se zabránilo vzniku povrchových vad.

## Odběr vzorků a zkoušky

Četnost odebírání zkušebních vzorků, četnost a druh zkoušek, jakož i podmínky předepisuje

ČSN P ENV 13 670 Provádění betonových konstrukcí

## Betonování za chladného počasí

Betonováním za chladného počasí se rozumí betonování při teplotě okolí, jejíž denní průměr během tři po sobě následujících dní je nižší než:

+ 5° C pro beton s obsahem portlandského cementu

+ 8° C pro beton se smíšenými cementy

Betonování při okolní teplotě nižší než 2° C může být započato pouze při splnění následujících podmínek:

- Kamenivo a voda použitá při výrobě směsi budou zbaveny sněhu, ledu a námrazy

- Před ukládáním betonu budou bednění, výztuž a všechny ostatní povrchy očištěny od sněhu, ledu nebo námrazy a budou mít teplotu nad 0° C

- Počáteční teplota betonové směsi před ukládáním bude minimálně 10° C

- Teplota povrchu betonu bude udržována na minimální teplotě 5° C v jakémkoliv bodě konstrukce až do pevnosti betonu 5 N/mm2, což bude potvrzeno krychlenou zkouškou při zrání zkušebních krychlí za stejných podmínek

- Teplota povrchu betonu musí být měřena v místech, kde se očekává nejnižší teplota

Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části betonované konstrukce pod 0° C během prvních pěti dní po uložení betonové směsi.

## Teplota betonu

Výsledná teplota kombinovaných materiálů v každé dávce betonové směsi v místě a čase dodání pro dílo nesmí převýšit okolní převládající teplotu ve stínu o 6° C, je-li tato teplota vyšší než 21° C. Zhotovitel nesmí dopustit, aby cement přišel do styku s vodou o teplotě vyšší než 60° C. Převýší-li teplota čerstvého betonu pravděpodobně 32° C, nebude betonování povoleno, dokud nebudou provedena opatření, která by teplotu snížila pod tuto hodnotu.

## Ošetřování betonu

Ošetřování betonu za normálních podmínek:

- Otevřené prostory tuhnutí a tvrdnutí betonu musí být chráněny proti vymývání cementu z čerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poškození

- Uložený beton musí být udržován vlhký po dobu

- 7 dní je-li použit portlandský nebo strusko-portlandský cement

- 14 dní je-li použit vysokopecní cement nebo složky latentní schopnosti tvrdnutí pod vodou (např. popílky)

- za slunného počasí je nezbytné beton po dobu, kdy má být zvlhčován, udržovat odstíněný před přímým slunečním svitem

- toto platí, pokud doba ošetřování betonu není stanovena odlišně jinou normou nebo projektantem nebo výrobní dokumentací

Za chladného počasí, kdy se teplota uloženého betonu může přiblížit 0° C, nesmí být používáno vody, může-li okolní teplota poklesnout pod + 5° C není dovoleno ani ošetřování zkrápěním nebo zvlhčováním. Složky, které mají mít stejný upravený povrch, vystavený vlivům počasí, musí být ošetřovány stejným způsobem.

## Zimní opatření

V obdobích, kdy denní teploty vzduchu poklesnou pod + 5° C a noční teploty klesají pod bod mrazu, má být betonáž ukončena. Pokud však je nutno v betonáži pokračovat i za těchto podmínek, je nezbytné zajistit provádění betonáže za zvláštních podmínek, jež i při nízkých teplotách zabezpečí kvalitu betonu. Tato opatření navrhne zhotovitel a po odsouhlasení inženýrem je na stavbě zavede a po celé období s nízkými teplotami bude práce provádět v souladu s dohodnutými postupy.

Podle aktuálních podmínek (teploty vzduchu a prognózy jejího dalšího vývoje, vzdálenosti výrobny betonu od staveniště, objemu betonované konstrukce, značky betonu apod.) se může jednat například o tato opatření, případně jejich kombinaci:

● použití teplé záměsové vody

● předehřívání kameniva před výrobou betonu

● zateplení betonové konstrukce

● překrytí konstrukce vytápěným stanem

● ohřev betonu odporovými dráty apod.

## Zděné konstrukce z lomového kamene

### Provádění

Budování konstrukcí z lomového kamene se bude řídit ustanovením ČSN EN 1996-2:2007/Z1 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. Postup, popsaný v této kapitole, platí pro provádění nové masivní zděné konstrukce.

Jako materiálu pro zdivo se použije kámen dle projektové dokumentace, nejmenší rozměr kamene činí min. 0,25m.

Kameny se uloží tak, aby byly vzájemně provázány a zároveň se nikde nesmí stýkat více, než 3 spáry. Šíře spár se musí pohybovat v rozmezí mezi 2 – 4 cm, aby bylo možno spáry vyplnit spárovací směsí. Pokud bude nutno někde uložit kameny tak, že vzniklá spára bude užší, je nutno kámen před uložením opracovat, aby šíře spáry odpovídala předepsaným hodnotám. Lícové zdivo nesmí být klínováno, lícové plochy nesmí obsahovat stopy vrtáků. Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů nesmí být schod větší než 2 cm.

Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na této délce činit nejvýše ± 3 cm. Po zdění a poté i pro výplň spár se použije cementová malta MC 30 s kamenivem frakce 0 – 3 mm.

Spárování zdiva se provede po zatvrdnutí malty po vyzdění kamenného zdiva, Spáry mezi kameny obkladu se ještě před ztvrdnutím malty proškrábnou a vyčistí do hloubku 7 cm a poté se všechny spáry ručně vyplní do úrovně 1 cm pod lícem zdiva.

### Zimní opatření

V obdobích, kdy denní teploty vzduchu poklesnou pod + 5° C a noční teploty klesají pod bod mrazu, mají být práce na zdění z lomového kamene ukončeny. Pokud však je nutno ve zdění pokračovat i za těchto podmínek, je nezbytné zajistit provádění prací za zvláštních podmínek, jež i při nízkých teplotách zabezpečí kvalitu konstrukce. Tato opatření navrhne zhotovitel a po odsouhlasení inženýrem je na stavbě zavede a po celé období s nízkými teplotami bude práce provádět v souladu s dohodnutými postupy.

Podle aktuálních podmínek (teploty vzduchu a prognózy jejího dalšího vývoje, objemu konstrukce apod.) se může jednat například o tato opatření, případně jejich kombinaci:

● použití teplé záměsové vody do malty

● předehřívání kamene pro zdění

● zateplení konstrukce po vyzdění

● překrytí konstrukce vytápěným stanem apod.

## Požadavky na materiál zdiva z lomového kamene na MC

ČSN 72 1800 – „Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky – Technické požadavky“.

Zdivo na sucho

Zdivo je z lomového kamene upraveného, předepsané zrnitosti. Zděné na sucho s vyklínováním spár úlomky kamene. Kameny větší zrnitosti jsou v patě u dna kladeny větším rozměrem na plocho. Směrem ke koruně se velikost zrna zmenšuje. Zdivo je jednostranně lícované.

Velikost kamenného zdiva na sucho činí 0,50-0,80 m.

Pro zdivo z lomového kamene na MC se použije kámen dle projektové dokumentace. Kámen jehož nejmenší rozměr má minimálně 0,25m.

Kameny budou dobře ostrohranné, dobře ložné, zdravé a bez puklin. Použití valounů je vyloučeno.

Základní obecná pravidla a požadavky při zdění z lomového kamene na MC

Kameny připravené pro zdění budou výběrové tj. rozměrově i tvarově vhodné nebo kamenicky opracované do předepsaného tvaru a rozměru. Kámen zásadně nebude opracováván na loži, ale vždy mimo konstrukci zdiva.

- Kameny budou složeny v pracovním prostoru na dřevěné či jiné podložce nebo plachtě. Tzn. budou na čistém povrchu a ne váleny na zemi nebo v bahně či v korytě toku.

- Každý kámen před uložením do zdiva bude dokonale očištěn a opláchnut vodou od prachu. Tzn. kámen bude čistý a vlhký (v teplém dni kámen ochlazovat před zděním)

- Cementová malta bude na stavbě uložena na dřevěné či jiné podložce a stále zakrytá plachtou. Nová dodávka malty bude složena na očištěnou podložku a znovu zakryta! Zakazuje se dodatečné kropení nebo ředění zdící malty!

- Zdící malta MC bude bez výjimky zpracována max. do 90 min od namíchání (resp. čas z dodacího listu). V teplém slunečném dni bude zpracovatelnost zkrácena do 60 min. Použitelnost spárovací malty MCS je max. 30 min. Zbytek nepoužitých malt přes časový limit nebude zpracováván v žádném zdivu a spárování. Na stavbu bude MC dovážena jen v takovém množství jaké je možné za předepsanou dobu zpracovat!

- Základová spára bude bez vody a prostá bahna a humusu. Následné podkladové vrstvy (štěrk, beton), na které se bude zdivo zakládat, budou dokonale čisté a opláchnuté vodou, případně zdrsněné (beton).

- Zdivo bude prostorově provázáno, tzn. po dvou běhounech bude umístěn jeden vazák o délce min. 1,5 násobku výšky vrstvy.  Zdivo bude provazováno přes celou konstrukci. Ve zdivu nebude průběžná spára, tzn. průběžná spára bude max. přes dva kameny. Kameny budou ukládány na svoji ložnou plochu, ne na stojato (hloubka běhounu musí být minimálně rovna výšce vrstvy). Šířka spáry bude v rozmezí 2-4 cm. Minimální rozměr spáry bude 2 cm tak, aby se dala spára zaspárovat. Menší šířka spáry nebo vzájemný dotyk kamenů není přípustný. Ukládány mohou být jen předem připravené kameny. Hloubka spár bude provedena dle požadavků PD (standard je 7 cm). Spára před zaspárováním bude očištěna a řádně zvlhčena.

- Hutnění malty, jak v podkladu, tak ve spárách mezi kameny, bude prováděno ručně vhodnými nástroji s maximální možnou intenzitou, tzn. pórovitost zatvrdlé malty bude minimální. Spárovací malta MCS musí zcela vyplňovat spáru a nesmí dojít k ušpinění lícové plochy zdiva. Konečný vzhled spáry bude proveden pomocí spárovačky tak, aby byla malta zatlačena cca 10 mm pod líc zdiva. Je zakázáno používat místo spárovaček mokrý hadr, houbu apod., aby nedošlo k vymývání nebo vytvoření cementového závoje.

- MCS (suchá pytlovaná směs) musí být skladována v suchu a chráněna před poškozením, účinky vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu.

- Denní pracovní spáry, a zvláště pak vícedenní (víkendové), budou před další vrstvou zdiva dokonale mechanický očištěny, zbaveny nespojených částic zatvrdlé MC a nečistot (listí, tráva, zemina…). Pracovní spára bude vždy před zděním omyta vodou a řádně navlhčena.

11.   Ošetření bude prováděno překrýváním mokrou geotextilií (tj. namočenou ve vodě) a plachtou. Po zatvrdnutí malty bude zdivo udržováno vlhké mlžením. V dokončených místech a v místech, kde se nepracuje, bude zdivo také chráněno proti odpařovaní zakrytím (zejména víkendy jsou kritické). Při teplotě prostředí pod + 5 oC se vlhčení zdiva neprovádí, ale zakrytí ano. Doba intenzivního ošetřování min. 2 dny.

12.   Pro přípravu MCS (pytlovaná směs) bude zřízeno v rámci zařízení staveniště    míchací centrum, které bude mít pevný podklad s ochranou stávajícího terénu proti kontaminaci (např. podlážky s plachtou apod.). Bude zajištěn trvalý úklid ploch míchacího centra a čistota strojů a nástrojů pro přípravu malty tak, aby nebyla snižována kvalita deklarovaná výrobcem pytlované směsi (pevnost v tlaku min. 25 MPa), tj. na žádném zařízení nebo nástroji nebudou cizorodé nečistoty a jako záměsová voda bude používána výhradně voda pitná. Pro míchání maltové směsi bude použito pouze zařízení s konstantními nízkými otáčkami pro dosažení totožné kvality MCS v každé míchané várce.

Požadavky na materiál pro zdivo z lomového kamene na MC:

1.      Kámen s atestem pro vodní stavby. Druh: rigolový, soklový, kopáky, upravovaný na     staveništi v min. rozměrech dle PD

2.      Malta cementová MC 25 dle požadavku PD … pojivo CEM II, značeno jako cementový potěr MC, CP

3.      Malta spárovací MCS – suchá směs pytlovaná pro spárování přírodního kamene ve vnějším prostředí s pevností v tlaku min. 25 MPa. MCS bude míchána a zpracovávána výhradně dle Technického listu výrobce. Je přísně zakázáno zřeďování malty větším množstvím vody!

4.       Voda – na stavbě používat pro účely záměsové vody pouze vodu pitnou!

Vypracovala: Ing. Marie Sýkorová