A.1. Identifikační  údaje

A.1.1. Údaje o stavbě (název, místo, předmět PD)

A.1.2. Údaje o stavebníkovi (jméno, IČ, obchodní firma)

A.1.3. Údaje o zpracovateli (jméno, sídlo, firma, IČ, autorizace)

A.2. Seznam vstupních podkladů

A.3. Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (pam. rezervace, zóna, ZCHÚ,     záplavové území)

c) Údaje o odtokových poměrech

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

e) Údaje o souladu s ÚR

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

j) Seznam pozemků dotčených prováděním stavby

A.4. Údaje o stavbě

a) Nový stav, nebo změna stavby

b) Účel užívání

c) Trvalá nebo dočasná stavba

d) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (pam. rezervace, zóna, ZCHÚ,     záplavové území)

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérového využití stavby

f) Údaje o splnění obecných požadavků dotčených orgánů

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha)

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií, hmot, druhy odpadů)

j) Základní předpoklady realizace stavby (časové údaje realizace stavby, etapy stavby)

k) Orientační náklady stavby

A.5. Členění stavby

## A.1. 1. Údaje o stavbě

1.	Název vodního díla:	MVN Strojetice

2.	Identifikátor kraje:	06

3.	Název kraje:	Ústecký

4.	Identifikátor obce/části obce:	566314

5.	Název obce/části obce:	Strojetice

6.	Identifikátor k.ú.:	756997

7.	Název k.ú.:	Strojetice u Podbořan

8.	Čísla parcel dle KN:	p.p.č. 75/1, p.p.č. 75/2

9.	Č.hydrologického pořadí:	1-13-03-071

10.	Kategorie z hlediska TBD:	-

11.	Pověřený úřad:	Podbořany

12.	Provozovatel:	Město Kryry (okr. Louny)

13.	Vlastník:	Město Kryry (okr. Louny)

14. Přímé určení polohy KÚ (odtok):  	X = Y =

15. Přímé určení polohy ZÚ (přítok):   	X = Y =

18. Manipulační řád:			NE

19. Pověřený úřad:			Podbořany

20. Investor: 			  	Město Kryry

21. Projektant: 				Ing. Marie Sýkorová, autorizovaný inženýr v oboru :

„Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“

22. Zhotovitel:				bude určen výběrovým řízením

23. Uživatel:				Město Kryry, obec  Strojetice

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Město:	 Kryry

IČ :	00265080

Sídlo:	439 81 Kryry, Hlavní č.p. 1

A.1.3. Údaje o zpracovateli

Ing. Marie Sýkorová, IČ 763 275 66, sídlo 417 22 Háj u Duchcova, Kubátova 301

Autorozovaný Inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

ČKAIT 0401803

A.2. Seznam vstupních podkladů

- Pasport MVN, Ing. Sýkorová,

- Údaje katastru nemovitostí, Katastrální situace DKM – doložena úředně oprávněným geodetem

- Prohlídka lokality vlastní a za účasti biologa, projektanta  06/2016

- podklady ČHMÚ, POh, s.p.

- Dokumentace sítí technické infrastruktury

- Vyjádření ČHMÚ, POh, s.p.

- Rekognoskace terénu za účasti zpracovatele pasportu Ing. Sýkorové, p. Petra Jandy

- Geodetické zaměření provedené firmou p. Richard Červenka , (nádrž včetně sedimentů), 09/2016

- státní mapa v měřítku 1:10 000 a 1:50 000,

- Digitální snímek katastrální mapy v M 1:1000 viz příloha (skreslení KM s podkladem R. Červenka)

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- Vyjádření správců inženýrských sítí k existenci zařízení ve správě SČVK, ČEZ, Čepro, RWE, CETIN

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Zák č. 62/2013 Sb.) byla zpracována na základě objednávky projekčních prací, vydané objednatelem PD, tj. Město Kryry. Skutečný stav byl zjištěn při rekognoskaci v terénu. Přítomni byli projektanti (Ing. Sýkorová) a biolog pan Petr Janda.

Při zpracování projektu byla použita státní mapa v měř. 1:10 000,  M 1:50 000 a katastrální mapa v měř. 1:2000 s výpisy z KN. Zaměření terénu bylo provedeno geodetem R. Červinkou, výsledkem byly výškopisný a polohopisný plán S-JTSK- podrobné situace v měřítku 1:200 včetně skreslení s katastrálním podkladem a podrobným zaměřením vrstev sedimentu.

A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ

### A.3.a) rozsah řešeného území

Lokalita se nachází v obci Strojetice,  v k.ú. Strojetice u Podbořan

Tok, zdroj přítoku:		povrchové vody

Rozsah úpravy:			plocha MVN dle zaměření činí 805m2

### A.3.b) Údaje o ochraně území

Realizace navržených oprav zajistí funkčnost nádrže, akumulační a retenční. Ochrana stávajících objektů, budov, komunikace a obyvatel.

### A.3.c) Údaje o odtokových poměrech

Odtok z nádrže je částečně hrazený, betonový, tvořený betonovým profilem obdélníkového tvaru. Odtokové koryto je situováno na kótě 368,50 m.n.m.

Stanovení vydatnosti zdrojů přítoků do nádrže:

- Výpočet kapacity odtokového koryta byl proveden pro ustálené rovnoměrné proudění programem Hydrocheck. Tato kapacita vychází na …m3/s.

### A.3.d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Soulad nebyl zkoumán z důvodu charakteru stavebních prací tj. oprav, udržovacích prací – částečné těžby náplavu, jedná se o opravu stávající stavby v původním  rozsahu.

### A.3.e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Vzhledem k charakteru stavby, oprav a údržbových prací, není  PD předkládána k ÚŘ.

Jedná se o ohlášení stavby, stavba nenavyšuje nároky na stávající majetkoprávní vztahy a řešení.

### A.3.f) Údaje o souladu o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území

### A.3.g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Viz. A.4.f.

### A.3.h) Seznam výjimek a úlevových řešení

### Nejsou

### A.3.i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou

### A.3.j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Oprava MVN se dotýká stávajícího pozemku p.p.č. 75/1 a pozemku sousedícího s nádrží  p.p.č. 75/2 v k.ú. Strojetice u Podbořan.

Stavba leží v katastrálním území Strojetice u Podbořan

tab. č.1 – uvádí celkový výčet účastníků ÚŘ

- Stavba bude realizována v současných poměrech (ve stávající katastrální hranici) na pozemcích v majetku Města Kryry.

Přístup ke staveništi bude realizován na pozemcích Obce Strojetice.

| Pozemky dotčené stavbou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVN Strojetice |  |  |  |  |
| p.p.č. | vlastník |  | k.ú. |  |
| 75/1 | Město Kryry |  | Strojetice u Podbořan |  |
| 75/2 | Město Kryry |  | Strojetice u Podbořan |  |
| 832/1 | Není na LV |  | Strojetice u Podbořan |  |

A.4  ÚDAJE O STAVBĚ:

### A.4.a) nová nebo změna dokončené stavby

Jedná o opravu stavby – opravné a údržbové práce ve stávajících katastrálních poměrech.

### A.4.b) Účel užívání stavby

Zachycení  povrchových a podzemních zdrojů (akumulace) a  retenční funkce.

Dle příslušných ČSN má MVN následující funkce:

- Akumulace povrchových vod

- Retence při bleskových deštích

- Historicky požární nádrž

- Není zásadně určena k chovu ryb

### A.4.c) Trvalá nebo dočasná stavba

Realizace trvalého opevnění.

### A.4.d)  Údaje o ochraně stavby

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

### A.4.e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Oprava  opevnění  splňuje obecné technické požadavky na stavby. Bezbariérový přístup není posuzován.

### A.4.f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace zohledňuje všechna vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.  Vzhledem k charakteru stavby a jejího umístění k místní komunikaci, je v PD zapracováno dopravně inženýrské řešení (odsouhlasené Policií ČR, dopravním inspektorátem). Dále jsou respektována ochranná pásma inž. sítí a další zásadní požadavky nejsou požadovány.

### A.4.g)  Seznam výjimek a úlevových řešení

### Nejsou.

### A.4.h) Navrhovaná kapacita stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu, bude kapacita rozsahu prací odpovídat dimenzaci stávajících parametrů nádrže. Jedná se však o navýšení retenční a akumulační funkce nádrže o objem vytěženého sedimentu tj. 300m3.

Rozsah opravovaných částí MVN plně ctí stávající kapacitu stavby. Jedná se o opěrné zdivo z LK na MC v opravovaném rozsahu cca 128m.

### A.4.i) Základní bilance stavby

Celkový vypočtený objem sedimentu 300m3, mocnost vrstvy sedimentu v nádrži činí 0,30-0,77m. Přesné zaměření na základě sond, uvádí příčné profily a situace stavby.

Likvidace odtěženého sedimentu: celkové množství sedimentu bude odváženo na skládku odpadů (Vrbička 22km případně Tušimice 26km)

Upozornění projektanta: před samotnou těžbou bude sediment v nádrži „vysušen“, jedná se o opatření, které je nutné zajistit cca 1,5-2 měsíce před samotnou těžbou. Na tuto dobu zhotovitel stavby  zajistí, aby přítoky nebyly pouštěny do nádrže.

Veškerý vytěžený materiál z nádrže a z výkopových prací bude také odvážen a skládkován na skládce Vrbička případně v Tušimicích.

Podrobnější zpracování hmot uvádí výkaz výměr kubatur stavebních hmot, přesunů

### A.4.j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje, etapizace)

Stavba je realizovatelná během 3-4 měsíců, s ohledem na nasazení techniky a pracovníků a rovněž stav průtoků. Lze ji provádět plynule v jedné etapě.

Vzhledem k charakteru lokality – morfologii okolního terénu, blízkost komunikace a historického objektu  a také přístupu k nádrži bude realizace stavby mírně ztížena. Doporučené stavební stroje – malý pásový bagr, menzi-muck.

### A.4.k) Orientační náklady stavby

Vzhledem k tomu, že dokumentace bude jedním z podkladů pro veřejné výběrové řízení, lze uvést, že se jedná o realizaci  v řádu cca 3,1 mil.Kč.

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY:

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 – Oprava nádrže a částečná těžba sedimentu

SO 02 – MGZS

Vypracovala: Ing. Marie Sýkorová