OBSAH: Dokumentace pro provádění stavby/stavební povolení

Úvodní část

1. TECHNICKÉ PODMÍNKY

  - Zemní práce

1.2. 	Zednické práce

1.2.1. Zdivo základové na cem. maltu MC25

1.2.2. Zdivo nadzákladové z lom. kamene na MC25

1.3. Zpevněné plochy a odborné práce

1.3.1. Kamenná dlažba z LK na MC

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU

3. POPIS NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ

SO 01 – Oprava nádrže a částečná těžba sedimentu

SO 02 – MGZS (VON)

4. ZÁBORY PŮD

5. POŽADAVKY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A PŘI PROVÁD.  STAVBY

6. PODZEMNÍ VEDENÍ

7. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8. ZÁVĚR

Úvodní část

MVN se nachází v intravilánu obce Strojetice, v k.ú. Strojetice u Podbořan p.p.č. 75/1, přítok 75/2 a odtok  z nádrže p.p.č. 832/1, v těsném okolí sakrální stavby a vodního toku. Přístup k VN je přímý z místní komunikace obce. Je situována v rovinatém až mírně svažitém terénu. MVN je částečně napuštěna, v současnosti ne zcela funkční – (historicky zřízeno jako bývalá požární nádrž). Zádržný prostor je částečně naplněn vrstvou sedimentu. Opěrná kamenná zeď nádrže je podemletá, poškozená a nestabilní, okolo přítoku a odtoku jsou poruchy zdiva. Požerák je nestabilní, beton je zcela degradován.

Nádrž je charakteristická tím, že je „zapuštěna“ do terénu. Má ŽB požerák, vypouštěcí zařízení tvoří betonový částečně hrazený profil včetně BP s odtokem do místního potoka, podcházející místní komunikaci.

Nátok do nádrže je volný, je tvořen nátokem povrchových vod z okolního terénu. Množství vod, které do nádrže vtékají je dán polohou MVN.

Majetkoprávní vztahy: Vodní nádrž je dle informace z KN v majetku Města Kryry, okolní pozemky sousedící s nádrží jsou také v majetku Města a také soukromých subjektů (viz. Koordinační situace).

Provozovatelem vodní nádrže město Kryry, obec Strojetice.

1. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stavební práce zahrnují zemní, odborné vodohospodářské a zednické práce.

1.1. Zemní práce

Zemní práce zahrnují odstranění křovin a vegetace. Dále obsahují výkopové práce, násypy a úpravy povrchů, nejzásadnější je těžba sedimentu ve vrstvách 0,20-0,70m v celkovém objemu 300m3.

Zatřídění zemin :

Zatřídění zemin vychází z odkryvů v MVN a z odkryvu svahů a je odvozeno v souladu s ČSN 73 3050.

Profilový výkop :	tř.1 - 4 – 100 %

Rozsah zemních prací

Odstranění křovin a vegetace	do 30m2

Odtěžení sedimentu		300m3 = 480tun – těžba sedimentu bude zohledněna vzhledem k riziku poškození dna MVN

Výkopové práce		  cca 165m3  (v rámci bilance hmot)

Upozornění projektanta: před samotnou těžbou bude sediment v nádrži „vysušen“, jedná se o opatření, které je nutné zajistit cca 1,5-2 měsíce před samotnou těžbou. Na tuto dobu zhotovitel stavby zajistí, aby přítoky nebyly pouštěny do nádrže.

Mocnost vrstvy sedimentu v nádrži činí 0,20-0,70m. Přesné zaměření na základě sond, uvádí příčné profily a situace stavby.

Likvidace odtěženého sedimentu: celkové množství sedimentu bude odváženo na skládku odpadů (Vrbička 22km případně Tušimice 26km)

1.2. Zednické práce

Pohledové plochy zděných konstrukcí jsou navrženy jako režné zdivo. Spáry zdiva na cem. maltu musí být zatlačeny 1 cm pod úroveň povrchu zdiva a nesmí být průběžné.

1.2.1. Zdivo základové na cem. maltu MC25 (153,6m3)

Zdivo je z lomového kamene, nelícované.

1.2.2. Zdivo nadzákladové z lom. kamene na MC25 (195m3)

Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného, zděné na MC25, režné s vyspárováním MCS, oboustranně lícované. Veškeré pohledové plochy budou lícované.

1.3. Zpevněné plochy a odborné práce

1.3.1. Kamenné dlažby z LK na MC (m3)

Kamenná dlažba je z lomového kamene tříděného v předepsané zrnitosti do 0,4m. Povrch konstrukce je urovnán a řádně vyspárován dle ČSN.

| Přehled kamenných opevnění |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR 0,4 | KZZ | KZN |  |  |
|  | (m3) | (m3) | (m3) |  |  |
| SO1 | 0 | 153,6 | 195 |  |  |

Celková potřeba 348,6 m3

+) Předepsanou zrnitostí se rozumí jeden nejdelší rozměr kamene.

Předepsaný kámen, jehož minimální objemová hmotnost činí 2600kg.m-3, odpovídá např. čedič.

- POPIS SOUČASNÉHO STAVU

TECHNICKÝ POPIS VODNÍHO DÍLA

- Hráz: MVN je zahloubena do okolního terénu –MVN (hráz, spodní výpusť, BP)

- výška  do 2m

- šířka v koruně 0,5-0,7m , slouží jako opěrná zeď

- bez návodního líce, vegetace

- bez manipulační přístupové lávky

kóta koruny hráze:	368,30 – 368,60 m n.m. (koruna kamenné opěrné zdi dle terénu)

kóta (na výtoku):	367,00 m n.m.

kóta dna nádrže:	365,90 m n.m.

- Výpustné zařízení:

- odtok s přelivem, rozměry profilu 1,7x1,0m (následně odpadní koryto)

- Kóta v místě odtoku 367m.n.n.

Bezpečnostní přeliv:

- -

- Nátok do nádrže:

- A  Přímý  betonový objekt – nájezdová rampa hasičů

kóta nátoku:		368,40 m.n.m

m.n.m. (povrchový zdroj)

- Plocha a objem nádrže:

Celková plocha:	   ÷  805 m2 dle zaměření

Zatopená plocha:                         ÷ dle zaměření  706m2

Celkový zatopený objem:             ÷ odpovídá  1412m3

Celkový vypočtený objem sedimentu 300 m3

Výpočet množství sedimentu byl stanoven na základě podrobného zaměření v systému S- JTSK polohopisný a výškopisný plán. V jednotlivých příčných / podélných řezech byla mocnost sedimentu podrobně zaměřena ručně „kopanými sondami“. Podrobná situace nádrže uvádí čtvercový rastr těchto sond s přesným zaměřením mocnosti sedimentu v tl. vrstev (0,30-0,77m) o celkovém objemu 300m3.

Výpočet objemu sedimentu byl stanoven pomocí včleněné funkce softwaru AutoCad – výpočet dílčích ploch, na principu určitého integrálu plochy pod křivkou, definovanou osami x, y a křivka (průběh dna a sedimentu). Kontrolní výpočet objemu sedimentu byl proveden na základě batigrafických čar nádrže, ke konkrétní celkové mocnosti nádrže a sedimentu. Jedná se o tzv. postupné načítání ploch v hloubkách nádrže (od 0 – max výšku sedimentu 0,77m) po kroku 0,1m průměrováním dvou sousedních ploch x dílčí hloubka tj. 0,1m.

Podrobné výškopisné a polohopisné zaměření sedimentu:

S – JTSK

| Dodavatel:IČ47789701 |  | Richard Červenka, ml. U hřiště 446 438 01 ŽATEC |
| --- | --- | --- |

Likvidace odtěženého sedimentu: celkové množství sedimentu bude odváženo na skládku odpadů (Vrbička případně Tušimice)

- Charakteristika vegetace a fauny:

Ve zkoumaném území bylo zjištěno min. 30 taxonů cévnatých rostlin. Nevyskytuje se zde žádný zvláště chráněný druh, resp. druh uvedený v příloze č. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zaznamenán byl letní (a pozdně jarní) aspekt, ze kterého byl vytvořen souhrnný níže uvedený kompilát.

3. POPIS NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ

Stavba bude členěna na stavební objekty SO1-SO2:

SO 01 – Oprava nádrže a částečná těžba sedimentu

SO 02 – MGZS

3.1  SO 1 Oprava nádrže

Stavební objekt řeší :

- opravu kamenné zděné konstrukce v rozsahu 128m

- těžbu sedimentu v nádrži v rozsahu (0,30-0,77m) o celkovém objemu 300m3

- opravu odtokového koryta z nádrže včetně přepadu BP

- rekonstrukce ochranného zábradlí okolo nádrže v rozsahu 128m

- rekonstrukce ŽB požeráku

- Osazení dřevěného mola pro zajištění výskytu obojživelníků a drobného vodního ptactva

3.1.1.  Oprava kamenné zděné konstrukce

Kamenné zdivo z LK na MC stávající, bude vzhledem ke svému současnému stavu kompletně odbouráno, rozebráno a odvezeno na skládku odpadů - sutě. Na místě původního pak bude vystavěna kamenná zeď z LK na MC 25 nová v parametrech, které odpovídají statickému výpočtu stability konstrukce kamenné zdi z LK na MC s přihlédnutím na okolní terén, možná zatížení, nadržení vody a také možnosti usazování sedimentu či náplavu. Kamenná konstrukce bude mít výšku 1,6-2,0m dle morfologie terénu. Šíře v koruně 0,60m. Sklon líce zdiva 5:1 a předsazení základu bude činit 0,2m. Základové zdivo bude mít výšku 1,0m a šířku 1,1m. Základová spára bude odpovídat požadavkům normy (dle technických podmínek pro stavbu). Odtok z nádrže bude rekonstruován dlažbou z LK na MC 25 na betonové lože tl.min. 0,15m a štěrkopískový podsyp tl. 0,15m. Rekonstrukce odtokového koryta bude provedena v totožných rozměrových a morfologických parametrech stávajícího.

Kamenné zdivo zohledňuje únosnost komunikace na dopravní zatížení -  vozidlo o celkové hmotnosti do 20 tun (zatížení kola 50 kN).

Požerák

Požerák bude se zdvojenou dlužovou stěnou, které jsou vyrobeny z betonu C30/37 XF3. Půdorysné rozměry požeráku jsou 1400x1230mm, tloušťkou stěny 200mm. Výškové rozměry požeráku jsou dle hloubky nádrže tj. 2,5m.

Požerák je vybaven ocelovým žebříkem, který umožňuje vstup na dno požeráku a snadnou manipulaci s dlužovou stěnou.

Železobetonový požerák je opatřen montážními háky pro jeho snadné usazení přímo na stavbě.

Váha požeráku je 2,2t/bm.

Rekonstrukce ochranného zábradlí: rozsah 128m po obvodu nádrže

Stávající konstrukce zábradlí již nevyhovuje svými parametry a je poškozená. Před rekonstrukcí bude stávající zábradlí demontováno, odvezeno a likvidováno.

Nově navržené zábradlí odpovídá ČSN 74 3305.

Bude realizováno v rozsahu 128m dle charakteristického profilu žárově zinkovaného zábradlí a dle dílenské dokumentace, kterou v případě potřeby zajistí zhotovitel stavby.

Použitý materiál: výčet materiálu viz soupis prací

3.1.2. Těžba sedimentu

Prostor MVN je zanesen vrstvou sedimentu, který bude odtěžen a to z důvodu zvýšení retenční schopnosti nádrže. Vrstva sedimentu se v nádrži pohybuje od mocnosti 0,30-0,77m. Na základě vzorků zemin, bude celkové množství sedimentu odváženo a skládkováno. Není možné tento materiál použít pro zavezení rýh, či výkopů nebo jako terénní úpravy okolí MVN, nebo jinde na katastru obce. Jedná se o kontaminovaný odpad.

Těžba sedimentu bude provedena tak, že nejnižší 0,1m tl. Vrstvy bude zachováno z důvodu „nepoškození dna“.

Upozornění projektanta: před samotnou těžbou bude sediment v nádrži „vysušen“, jedná se o opatření, které je nutné zajistit cca 1,5-2 měsíce před samotnou těžbou. Na tuto dobu zhotovitel stavby zajistí, aby přítoky nebyly pouštěny do nádrže.

Jedná se o navýšení retenční a akumulační funkce nádrže o objem vytěženého sedimentu.

3.1.3. Oprava odtokového koryta z nádrže

Odtokové koryto z nádrže bude pročištěno a tvarováno do lichoběžníkového průřezu o stávajících rozměrech, šíře ve dně: 1,5-0,6m, hloubka 0,5-1 m, sklony svahů 1:1, celkový půdorysný zábor 1,5m. Délka odtokové části činí cca 10m.

Koryto bude opevněno a stabilizováno kamennou dlažbou z LK na MC, velikosti zrna do 0,4m. Betonové lože 0,25m. Kamenná dlažba bude založena na kamenné zděné patce.

3.1.4. Úprava okolí nádrže

Plochy v okolí nádrže budou po realizaci výkopových prací, zděných konstrukcí a zásypových prací  nově vysvahovány. Následně budou svahy překryty vrstvou zeminy a plochy budou zatravněny travní směsí.

3.2  SO 2 MGZS (VON)

Vlastní realizaci budou provázet činnosti charakteristické pro vodohospodářskou stavbu.

Jedná se o činnosti, které dokumentuje rozpočtová část VON:

- Vytýčení inženýrských sítí a stavby

- Zřízení zařízení staveniště (viz ZOV), zajištění zázemí stavby (WC, maringotka, dočasné oplocení zařízení staveniště atd.)

- Osazení dopravního značení v rámci odsouhlaseného návrhu DIO (v případě nutnosti)

- Značení zákazu vstupu osobám

- Ochrana historického objektu – kostel (ochrana před poškozením mechanizací)

- Práce monitorovací, fotodokumentace stavby v jejím zahájení, průběhu a dokončení.

- Zajištění stavby, její bezpečnosti, převod vody, čerpání vody, pohotovost, pažení

- Odstranění ZOV po realizaci stavby

- Administrativní práce na doplnění plánu BOZP, případně zajištění koordinátora

- Navrácení dotčených pozemků do původního stavu a předání majiteli – město Kryry

- Veškerá další opatření, průzkumy, měření (dílenská dokumentace) a jiné činnosti nutné k realizaci akce.

- Osazení dřevěného mola pro zajištění výskytu obojživelníků a drobného vodního ptactva

Nehroubí (křoviny) a ostatní dřevní materiál (větve stromů) budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

4.  ZÁBORY PŮD

Oprava MVN se dotýká stávajícího pozemku p.p.č.75/1 a pozemku sousedícího s nádrží  p.p.č. 75/2 a 832/1 v k.ú. Strojetice u Podbořan.

Stavba leží v katastrálním území Strojetice

tab. č.1 – uvádí celkový výčet účastníků ÚŘ

- Stavba bude realizována plně v současných poměrech (ve stávající katastrální hranici) na pozemcích v majetku města Kryry.

Přístup ke staveništi bude realizován na pozemcích Obce Strojetice.

| Pozemky dotčené stavbou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVN Strojetice |  |  |  |  |
| p.p.č. | vlastník |  | k.ú. |  |
| 75/1 | Město Kryry |  | Strojetice u Podbořan |  |
| 75/2 | Město Kryry |  | Strojetice u Podbořan |  |
| 832/1 | Není na LV |  | Strojetice u Podbořan |  |

5. POŽADAVKY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor je před zahájením stavby povinen:

- zahájení prací včas oznámit všem dotčeným účastníkům stavebního řízení

Zhotovitel stavby je před zahájením a při provádění prací povinen:

- respektovat ČSN o provádění prací, bezpečnostní předpisy a respektovat požadavky

jednotlivých organizací a soukromníků, které se k akci vyjádřily

- požádat majitele inženýrských sítí o vytyčení jejich zařízení

- zažádat o zvláštní užívání vozovky u příslušného dopr. Inspektorátu (dle potřeby)

- zajistit odklon přítoku do nádrže a zajistit vysušení sedimentu před jeho těžbou minimálně 1,5-2měsíce

- mechanizaci před výjezdem na silnici očistit a vozovky udržovat v čistém a bezvadném

stavu

- okolí stavby udržovat v takovém stavu, aby byl umožněn bezpečný průchod a průjezd

- po ukončení denní práce neponechávat v MVN  žádnou mechanizaci ani

pracovní  stroje a materiál

- zajistit odtok před znečištěním

6. PODZEMNÍ VEDENÍ

Zhotovitel stavby musí respektovat všechna došlá vyjádření a podmínky správců inženýrských sítí.

viz E. dokladová část DSP.

Dle vyjádření správce inženýrských sítí – dochází k přiblížení podzemního a nadzemního vedení k nádrži.

Jedná se o ČEZ, CETIN, SČVK.

7. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Opravou nádrže, opravou odtokového koryta a těžbou sedimentů se významně zvýší akumulační a retenční schopnost.  Jedná se o zdroje podzemní a povrchové vody.

Navržená opatření zajišťují ochranu obce, zemědělského půdního fondu, především pak nemovitostí  a obyvatel pod nádrží, významně také ochranu místní komunikace.

Realizace navržených oprav sleduje omezení transportu splavenin a zastavení erozních procesů, zanášení dna odtoku a narušování stávajících břehových opevnění.

V neposlední řadě se jedná o významnou biologickou funkci – zlepšení kvality vody v nádrži a zajištění celkového ozdravení nádrže a jejího okolí.

Orientační lhůta výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací je předpokládaná lhůta realizace cca 3-4 měsíce.

Funkce koordinátora BOZP je určena zákonem 309/2006, který ukládá stavebníkovi (zadavateli stavby – investorovi), při splnění podmínek §14 a §15 zákona 309/2006 Sb, jmenovat koordinátora/y BOZP na staveništi . Jde o podmínky počtu zhotovitelů, doby výstavby, počtu osob podílejících se na stavbě a provádění prací vyjmenovaných v příloze 5 NV 591/2006 Sb.

Vzhledem k rozsahu stavby, projektant nepředpokládá, že realizaci bude provádět více jak 1 zhotovitel a počet pracovníků nepřekročí stanovenou mez, proto stavba nevyžaduje koordinátora BOZP.

Pokud však zhotovitel překročí tento předpoklad, tj. stavbu bude např. provádět více zhotovitelů (subdodavatel), je povinností zhotovitele, na vlastní náklady zajistit koordinátora stavby.

Koordinátor BOZP bude odsouhlasen objednatelem.

Tab. Harmonogram stavebních prací - postup prací

Jedná se o orientační návrh postupu prací, který nezohledňuje technologické pauzy, klimatické podmínky a jiné konkrétní činnosti budoucího zhotovitele.

Předpoklad trvání realizace celé stavby činí cca 3-4měsíce

Plán kontrolních prohlídek stavby projektant navrhuje v následujících etapách:

- etapa:	Kontrolní prohlídka zabezpečení stavby, DIO – dopravní značení, ZOV, přístup z komunikace, zřízení převodu vody a průběh výkopových prací a bouracích prací.

- etapa:	Kontrolní prohlídka těžby sedimentu, jeho odvozu a skládkování na příslušné skládce, doložení vážních lístků (kontrola likvidace odpadu dle platné legislativy)

- etapa:	Kontrolní prohlídka kamenných zděných a pružných konstrukcí

(myšleno vodorovné i svislé konstrukce stavby)

- etapa:	Kontrolní prohlídka dokončených konstrukcí, předání staveniště a pozemků dotčených stavbou

Činnost

Zřízení ZOV, zajištění STAVBY

Převod vody stavbou + pohotovost

Skrývka, Zřízení kom. pro přístup

Kácení a smýcení porostů, odstr. Stávajícího zábradlí

Zemní práce, HTÚ - sediment

Přípravné práce pro zděné kce

Kamenné zděné kce

Kamenné pružné konstrukce

Dokončovací práce, realizace nového zábradlí

Terénní úpravy

Odstranění ZOV

Předání pozemků stavby

Doporučení vhodných strojů: malý pásový bagr, menzi-muck

8. ZÁVĚR

Při stavebních pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. Také musí být zabráněno vstupu nepovolaných osob do stavebního prostoru a vjezdu automobilů do tohoto prostoru, který musí být zřetelně ohraničen tabulkami se zákazem vstupu a příslušnými dopravními značkami, případně mechanickými zábranami.

Dále musí být dodrženy předpisy o manipulaci s ropnými látkami v ochranném pásmu vodních toků, vodních zdrojů aby nemohlo dojít ke znečištění.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. Na pracovišti musí být k dispozici vhodné prostředky k uhašení případného požáru a dále prostředky k likvidaci případného havarijního úniku ropných látek do toku (norná stěna, vhodné sorbenty, lopata, sud). Každou havárii je zhotovitel podle zákona povinen ohlásit příslušným úřadům.

Upozornění projektanta!

Při realizaci stavby bude zhotovitel postupovat se zřetelem na okolní terén, výkopové práce budou prováděny pouze postupně, výkop nebude ponechán bez zabezpečení. Zděné konstrukce základů budou ihned prováděny, tj. k zajištění nových konstrukcí s ohledem na okolní terén.

Před zahájením stavebních prací budou konstrukce předem geodeticky vytýčeny.

Zapsala : Ing. Marie Sýkorová 				                           Dne: 20.10.2016