OBSAH:

B.1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B.1.1.	Zhodnocení staveniště

B.1.2.	Urbanistické a architektonické řešení stavby

B.1.3.	Technické řešení

B.1.4.	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

B.1.5.	Řešení technické a dopravní infrastruktury

B.1.6.	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

B.1.7.	Řešení bezbariérového užívání

B.1.8.	Průzkumy a měření

B.1.9.	Podklady pro vytýčení stavby

B.1.10.	Členění stavby

B1.11.	Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků

B.2.	Mechanická odolnost a stabilita

B.3.	Požární bezpečnost

B.4.	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

B.5.	Bezpečnost při užívání

B.6.	Ochrana proti hluku

B.7.	Úspora energie a ochrana tepla

B.8.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

B.9.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

B.10.	Ochrana obyvatelstva

B.11.	Inženýrské stavby (objekty)

B.1.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

B.1.1.	ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ

MVN se nachází v intravilánu obce Strojetice, v k.ú. Strojetice u Podbořan p.p.č. 75/1, přítok 75/2 a odtok z nádrže p.p.č. 832/1, v těsném okolí  kostela a památníku. Přístup k VN je přímý z místní komunikace obce. Je situována v rovinatém až svažitém terénu na návsi. MVN je napuštěna, v současnosti funkční – (historicky zřízeno jako bývalá požární nádrž). Zádržný prostor je částečně zanesen vrstvou sedimentu. Opěrná kamenná zeď nádrže je podemletá, nestabilní, okolo přítoku a odtoku jsou značné kaverny. Požerák resp. konstrukce betonu je zcela degradována.

Nádrž je charakteristická tím, že je „zapuštěna“ do terénu má  požerák a vypouštěcí zařízení a BP.

Nátok do nádrže je volný, je tvořen nátokem stálého zdroje povrchových vod z okolního terénu. Množství vod, které do nádrže vtékají je dán polohou MVN.

Majetkoprávní vztahy: Vodní nádrž je dle informace z KN v majetku města Kryry, okolní pozemky sousedící s nádrží jsou také v majetku města a také soukromých subjektů (viz. Koordinační situace).

Provozovatelem vodní nádrže obec Strojetice (Kryry).

B.1.2.	URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavba není v rozporu s územním plánem obce. Navržená stavba respektuje stávající katastrální hranice a hranice stávajícího opevnění (stavby). Navržená oprava plně respektuje stávající stav. Jedná se pouze o navýšení akumulační a retenční funkce odtěžením sedimentu.

B.1.3.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 – Oprava nádrže a částečná těžba sedimentu

SO 02 -  MGZS (VON)

Použitý materiál pro navržené konstrukce: kámen, jehož minimální objemová hmotnost činí 2600kg.m-3, odpovídá např. čedič.

Upozornění projektanta: před samotnou těžbou bude sediment v nádrži „vysušen“, jedná se o opatření, které je nutné zajistit cca 1,5-2 měsíce před samotnou těžbou. Na tuto dobu zhotovitel stavby zajistí, aby přítoky nebyly pouštěny do nádrže.

Mocnost vrstvy sedimentu v nádrži činí 0,20-0,70m. Přesné zaměření na základě sond, uvádí příčné profily a situace stavby.

B.1.4.	NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba se nachází v přímém sousedství místní komunikace.

Doporučení vhodných strojů: pásový bagr, menzi-muck

B.1.5.   ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vzhledem k tomu, že přístupová komunikace a sjezd k nádrži jsou výhradně v intravilánu, je  součástí PD návrh řešení DIO.

Zajištění příjezdu ke staveništi ve ztíženém terénu bude zajišťovat sjezd z p.p.č. 75/2 v k.ú. Strojetice u Podbořan.

obr. Zákres koordinační situace stavby, přístupu z místní komunikace k příjezdové ke stavbě

B.1.6.    VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY

V průběhu stavby dojde dočasně ke zvýšení úrovně hluku a frekvence dopravy, které se po skončení stavebních prací vrátí na původní úroveň. Při realizaci stavby může taktéž dojít ke znečištění vodoteče zejména ropnými produkty. Pro zamezení vzniku znečištění je dodavatel stavby povinen v předstihu uskutečnit veškerá účinná opatření.

Mechanická rekultivace pozemků, které byly dotčeny stavbou ať dočasně, tak trvale, bude realizována v těchto bodech:

Deponie pro zeminu p.p.č. 75/2 k.ú. Strojetice u Podbořan v rozsahu deponie cca 50m2

- dočasně využívané pozemky pro realizaci stavby budou po dokončení prací navráceny do původního stavu, tj. deponovaná nekontaminovaná zemina bude rozprostřena na plochách původně sejmutých. Jedná se o minimální plochy.

- Vrstva zeminy (humusu) v tl. 100-150mm bude rozprostřena v pásech cca 0,5-1,0m za břehovou čárou nádrže. Jedná se o terénní dosvahování břehů MVN. Zemina bude dovážena.

- Mechanická rekultivace zahrnuje pouze pozemky za břehovou čárou.

- Vrstva dovezené zeminy bude oseta travní směsí.

B.1.7.	ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ

Není předmětem stavby.

B.1.8.	PRŮZKUMY A MĚŘENÍ

- rekognoskace terénu za účasti zpracovatele pasportu Ing. Sýkorové, p. Petra Jandy 07/2016

- geodetické zaměření provedené firmou p. R. Červenka 09/2016

- státní mapa v měřítku 1:10 000 a 1:50 000,

- digitální snímek katastrální mapy v M 1:1000 viz příloha

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- Vyjádření správců inženýrských sítí k existenci zařízení ve správě SČVK, ČEZ, Čepro, RWE, CETIN

provedené průzkumy a měření:

- Vzorky sedimentů Laboratoř ALS group

- Hydrogeologické posouzení

- Statické posouzení

- Biologické posouzení (p. Petr Janda)

B.1.9.	PODKLADY PRO VYTÝČENÍ STAVBY

Projektová dokumentace byla vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Pevné výškové body:

4004   X 808246.85  Y 1023784.78   Z 368.37  bet.vrch

4005   X 808246.67  Y 1023785.04   Z 368.09  přeliv

Podklady k vytýčení stavby obdrží zhotovitel elektronicky.

B.1.10.	ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

ČLENĚNÍ STAVBY :

SO 01 Oprava MVN

SO 02 MGZS

B.1.11.	OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Při výstavbě musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. Také musí být zabráněno vstupu nepovolaným osobám do stavebního prostoru a vjezdu automobilů do tohoto prostoru, který musí být zřetelně ohraničen tabulkami se zákazem vstupu a příslušnými dopravními značkami, případně mechanickými zábranami.

Dále musí být dodrženy předpisy o manipulaci s ropnými látkami v ochranném pásmu vodních toků, aby nemohlo dojít ke znečištění vodního toku a podzemních vod.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. Na pracovišti musí být k dispozici vhodné prostředky k uhašení případného požáru a dále prostředky k likvidaci případného havarijního úniku provozních kapalin do toku (norná stěna, vhodné sorbenty, lopata, sud). Každou havárii je zhotovitel podle zákona povinen ohlásit příslušným úřadům a Povodí Ohře, státní podnik Chomutov.

Provozovatel musí zařízení udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Provozovatel odpovídá za veškeré osoby zdržující se s jeho vědomím u vybudovaných objektů a musí dále v čistotě udržovat veškeré komunikace.

Při přípravě a provádění stavebních prací je nezbytné dodržování příslušných ustanovení, především zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Tato právní úprava (zákon č. 309/2006 Sb.) upřesňuje příslušné předpisy evropských společenství v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podrobně jsou požadavky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví včetně činnosti „koordinátora“ zpracovány a uvedeny v nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

B.2.	MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Podkladem pro hydrotechnické posouzení navržených úprav jsou odtokové údaje o různé pravděpodobnosti opakování. ČHMÚ – pobočka Ústí nad Labem, třídy přesnosti: I – IV (40%N – leté Q).

Výpočet statiky objektu

Obsahem statického výpočtu je posouzení konstrukce kamenné zdi z LK na MC. Posouzení stabilizačních objektů bylo provedeno v řezech charakteristických jednak tvarem navržených konstrukcí, danou výškou a zatížením za rubem konstrukce. Vodní sloupec a vliv sedimentů, které se mohou usazovat v nádrži.

Normy, literatura, použitý sw

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

Geo5.19 geotechnický software (FINE), modul Tížná zeď

Hydrotechnický a statický výpočet je součást PD příloha

B.3.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Není předmětem stavby.

B.4.	HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V průběhu stavby dojde dočasně ke zvýšení úrovně hluku a frekvence dopravy, které se po skončení stavebních prací vrátí na původní úroveň. Pro zamezení vzniku znečištění je dodavatel stavby povinen v předstihu uskutečnit veškerá účinná opatření.

Zrealizovaná stavba negativně neovlivňuje hygienu a zdraví obyvatelstva.

B.5.	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Není předmětem stavby.

B.6.	OCHRANA PROTI HLUKU

Při provádění stavby dojde dočasně ke zvýšení hladiny hluku použitím mechanizačních prostředků. Po skončení stavebních prací se zvýšená hladina hluku vrátí k hodnotám v místě obvyklých. Stavba sama o sobě nemá vliv na trvalé zvýšení hladiny hluku.

B.7.	ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Není předmětem stavby.

B.8.	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Není předmětem stavby.

B.9.	OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Pro zajištění dostatečné odolnosti a trvanlivosti stavby vůči oxidačním účinkům vnějšího prostředí a biotickým činitelům jsou konstrukce stavby navrženy z kamene, čediče. Další škodlivý činitelé (radon, poddolování, apod.) nemají na plnění funkce stavby vliv.

B.10.	OCHRANA OBYVATELSTVA

Projektová dokumentace byla vypracována za účelem prevence před zvýšenými průtoky. Cílem stavebního řešení stavby opravy je obnova ochranné funkce zejména přilehlých pozemků, budov a komunikace.

B.11.	INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)

V blízkosti nádrže se nenacházejí výše uvedené objekty.

Vypracovala: Ing. M.Sýkorová