Technická specifikace – příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek

Níže uvedené specifikace musí výrobky minimálně splňovat, aby je bylo možno akceptovat (splnily podmínky výběrového řízení).

Kontejner na textil

- Objem minimálně 2,5 m3.

- Nosnost minimálně 600 kg.

- Zinkovaná konstrukce vyplněná pozinkovanými plechy.

- Následná povrchová úprava barvou dle výběru Zadavatele (v ceně dodávky bez příplatku).

- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého textilu.

- Výška držadla vhozu 1200 - 1300 mm.

Kompostéry

| Minimální objem kompostéru v dm3 (litry) | Barva kompostéru | Minimální plná tloušťka stěny v mm | Minimální hmotnost v kg | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 | zelená | 6 mm | 20 kg | Plast, ÚV stabilní, barevně stálý |
| 800 | zelená | 6 mm | 22 kg | Plast, ÚV stabilní, barevně stálý |
| 1000 | zelená | 6 mm | 27 kg | Plast, ÚV stabilní, barevně stálý |
| 1100 | zelená | 6 mm | 28 kg | Plast, ÚV stabilní, barevně stálý |
| 1400 | zelená | 6 mm | 30 kg | Plast, ÚV stabilní, barevně stálý |
| 2000 | zelená | 6 mm | 32 kg | Plast, ÚV stabilní, barevně stálý |

Kompostéry jsou požadovány v zelené barvě. Podle požadavků v kupní smlouvě je třeba navrhnout kompostér, který splňuje výše uvedenou specifikaci. Tedy pokud je v kupní smlouvě požadováno 10 ks kompostéru o objemu 445 litrů, je možné v souladu s výše uvedenou tabulkou nabídnout kompostér o minimálním objemu 445 litrů, nebo více (tedy např. 450 litrů, 500 litrů, 600 litrů atd.). Všechny kompostéry musí mít plnou stěnu min. 6 mm a minimální hmotnost (z důvodu použití odpovídajícího množství materiálu, což zaručí trvanlivost a dostatečnou tuhost konstrukce kompostéru).

Štěpkovač pro obec Dolany, Lidice, Stehelčeves

Technické parametry:

Technická specifikace:

Hmotnost stroje:	maximálně 750 kg

Výkon:			minimálně 5 – 10 m3/hod

Max. průměr větví:	minimálně 150 mm

Řezací ústrojí:

Průměr:		minimálně 550 mm

Počet nožů:		minimálně 2

Délka štěpky:		maximálně 9 mm

Vkládací ústrojí:

Rozměr otvoru		minimálně 280 x 210 mm

Počet válců:		minimálně 2

Násypka:

Vkládací profil:		minimálně 900 x 800 mm

Motor:

Výkon:			minimálně 18 kW

Objem nádrže:		minimálně 15 l

Kontrolní a bezpečnostní prvky:

Počítadlo motohodin, bezpečnostní spínač, bezpečnostní madlo, brzděný, nájezdová a parkovací brzda.

Štěpkovač pro obec Číčovice

Technické parametry:

Technická specifikace:

Hmotnost stroje:	maximálně 150 kg

Výkon:			minimálně 1,5-2,8 m3/hod

Max. průměr větví:	minimálně 80 mm

Řezací ústrojí:

Štěpkovací pevný kotouč se štěpkovacími noži = ANO

Násypka:

Vkládací profil:		minimálně 600 x 600 mm

Motor:

4-taktní 		ANO

Výkon:			minimálně 6,3 kW

Objem nádrže:		minimálně 5 l

Palivo:			Benzín

Pojezdová kola (jeden pár)

Štěpkovač pro obec Pletený Újezd

Technické parametry:

Technická specifikace:

Hmotnost stroje:	maximálně 150 kg

Výkon:			minimálně 1,5 – 2,6 m3/hod

Max. průměr větví:	minimálně 80 mm

Řezací ústrojí:

Průměr:		minimálně 350 mm

Počet nožů:		minimálně 2

Délka štěpky:		maximálně 8 mm

Násypka:

Vkládací profil:		minimálně 600 x 600 mm

Motor:

4-taktní 		ANO

Výkon:			minimálně 8,5 kW

Objem nádrže:		minimálně 5 l

Palivo:			Benzín

Pojezdová kola (jeden pár), madla pro manipulaci se strojem